Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

Кировская

государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 06-50-2000 (4160022)

Лесохозяйственный агрегат для агротехнического и первого лесоводственного уходов АУ-2

| Изготовитель | Адрес |
| --- | --- |
| Камышловский завод “Лесхозмаш” # Разработчик ##### Кировская МИС | 623530, г.Камышлов, Свердловская область, ул. Горького, 2 612080, Кировская область п. Оричи, ул.Юбилейная, 1а |

| Результаты испытаний (краткие) 2. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Лесохозяйственный агрегат для агротехнического и первого лесоводственного уходов АУ-2 |  |  |
| Назначение | Предназначен для агротехнических уходов за лесными культурами и осветления их. Условия работы – песчаные, супесчаные и суглинистые почвы при влажности, обеспечивающей проходимость трактора. |  |
| Качество работы : |  |  |
| - рабочая скорость, км/ч - подрезания в зоне обработки, % - сорной травяной растительности: а) срезана полностью б) со сломанными стеблями - поросли: а) срезана полностью - степень придавливания, % : а) сорной травяной растительности б) поросли - повреждение культурных насаждений, % |  | 2,9-3,2 6,0-40,2 1,3-5,4 77,8-80,9 56,5-92,7 19,1-22,2 0 |
| Производительность |  | до 3,2 км за час основного времени |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска на трактор |  | - КОК-2 на переднюю навесную систему; - КОК-2М на заднюю трехточечную гидронавеску |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | гидросистемой трактора |
| - настройка рабочих органов |  | не требуется |
| - время подготовки машины к работе (навески) |  | 0,9 чел.-ч |
| Агрегатирование |  | трактор класса 3, ЛХТ-55 |
| ##### Потребляемая мощность |  | 20,9-22,6 кВт |
| ##### Трудоемкость ежемесячного ТО |  | 0,59 чел.-ч |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | хорошая |
| ##### Удобство управления |  | удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |

3.

Описание конструкции машины

Лесохозяйственный агрегат АУ-2 состоит из трактора, катка-осветлителя культур КОК-2 и катка-осветлителя культур КОК-2М. Каток-осветлитель КОК-2 навешивается на переднюю навесную систему. Он состоит из следующих основных сборочных единиц: ротора, рамы и двух подставок. Каток-осветлитель КОК-2М навешивается на заднюю навесную систему. Его конструкция похожа на конструкцию катка-осветлителя КОК-2 и имеет некоторые конструкционные особенности. На раму смонтирована подвеска при помощи кронштейна, закрепленного на задний брус рамы и кронштейнов присоединительного треугольника. Ротор представляет собой два полых цилиндра, к ребрам которых приварена пустотелая ось с цапфами на концах. После заезда агрегата в междурядья за 1-2 метра до начала полосы каток-осветлитель КОК-2 или КОК-2М, в зависимости от вида выполняемых работ, опускают из транспортного положения в рабочее. При движении агрегата каток-осветлитель от реакции с почвой, получает вращение и ножами уничтожает нежелательную травянистую, древесную и кустарниковую растительность путем сламывания или надлома стволиков с последующим приземлением и частичным измельчением их путем придавливания.

| Техническая характеристика |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели |  | Численные значения |
| Габаритные размеры агрегата в рабочем положении, мм |  |  |
| - длина |  | 9500 |
| - ширина |  | 2540 |
| - высота |  | 2560 |
| ##### Масса агрегата, кг в том числе: - КОК-2 - КОК-2М |  | 12570 1500 1470 |
| ##### Диаметр ротора по кромкам режущих ножей, мм: - КОК-2 - КОК-2М |  | 1020 1060 |

| Результаты испытаний 4. |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | Испытания проводились при агротехническом уходе за елью с использованием катка-осветлителя КОК-2 и первом лесоводственном уходе за елью с использованием катка-осветлителя КОК-2М. На всех фонах агрегат обеспечивал выполнение технологического процесса в соответствии с техническими предложениями. Подрезание сорной травяной растительности при полном срезе 6,0-40,2 %, со сломанными стеблями 1,3-5,4 %. Подрезание поросли при полном срезе 77,8-80,9 % близка к требованиям ТП (не менее 80 %). Степень придавливания сорной травянистой растительности 56,5-92,7 %, поросли – 19,1-22,2 %. Высота среза поросли 24,5-28,9 см, сорной травянистой растительности 4,6-9,2 см. Повреждение культурных насаждений не наблюдалось. Показатели получены при густоте малоценных лиственных пород 50-52 тыс. шт/га с высотой 12-24,6 см и диаметром до 3 см. Засоренность сорной травянистой растительностью составило 398-1960 шт/м2 при высоте 33-56 см. |
| Агрегатирование | Катки-осветлители КОК-2 и КОК-2М удовлетворительно агрегатируются с трактором ЛХТ-55. Загрузка трактора ЛХТ-55 составляет 35-38 % в зависимости от условий эксплуатации при буксовании движителей 2,6-2,9 %. Потребляемая мощность 20,9-22,6 кВт. |
| Производительность | Агрегат АУ-2 использовался на агротехническом и первом лесоводственном уходах за елью при рабочей скорости 3,1-3,2 км/ч. при этом получена производительность за 1 час сменного времени 1,76 и 1,72 пог.км соответственно. Расход топлива составил 3,4 и 3,8 кг/пог.км. Коэффициент надежности технологического процесса на обеих фонах равен 1,0. |
| Безопасность движения | агрегат АУ-2 удовлетворительно приспособлен к движению с трактором ЛХТ-55. Транспортная скорость до 6,4 км/час. Дорожный просвет 620 мм. |
| Техническое обслуживание | Предусмотрено два вида – ежесменное и периодическое. Трудоемкость ежесменного ТО – 0,59 чел.-ч. |

| Заключение по результатам испытаний 5. |  |
| --- | --- |
| Агрегат лесохозяйственный для агротехнического и первого лесоводственного уходов за лесными культурами АУ-2 обеспечивает выполнение технологического процесса с показателями близкими к техническому предложению. Надежность агрегата высокая. Наработка на отказ более 61,6 часа. Выявленные недостатки не требуют значительных доработок элементов конструкции. |  |
| Испытания проведены: | Кировской государственной зональной машиноиспытательной станцией 612080, Кировская обл., п.г.т. Оричи, ул. Юбилейная, 1а. |
| Испытания провел: | Д.В. Юферев |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 06-50-2000 (4160022) от 18 декабря 2000 года. |