Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

Федеральное государственное учреждение

К и р о в с к а я

государственная зональная машиноиспытательная

станция

Протокол испытаний

№ 06-50-2002 (1010292)

Плуг навесной оборотный ПНО-4-25

| Изготовитель (разработчик) |  | Адрес |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО “Кировский завод почвообрабатывающих машин” |  | 610004, г. Киров, ул. Заводская, 1 |  |  |
| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |  |
| Плуг навесной оборотный ПНО-4-25 |  |  |  |  |
| Назначение | Плуг навесной оборотный ПНО-4-25 (далее плуг) предназначен для пахоты различных почв под зерновые и технические культуры на глубину до 20 см, не засоренные камнями, плитняком и другими препятствиями, с удельным сопротивлением до 0,9 кг/см2 и получения при этом равной вспаханной поверхности поля без гребней и развалов при работе поочередно правыми или левыми корпусами с оборотом плуга на 164о на каждый очередной проход трактора вдоль вспахиваемого участка |  |  |  |
| Качество работы : |  |  |  |  |
| Скорость движения, км/ч |  |  | 8,0 |  |
| Глубина обработки, см |  |  | 16,1 |  |
| Крошение почвы, % - фракция до 50 мм |  |  | 85,1 |  |
| Заделка растительных и пожнивных остатков, % |  |  | 100,0 |  |
| Глубина заделки растительных и пожнивных остатков, см |  |  | 13,5 |  |
| Высота гребней, см |  |  | 6,6 |  |
| Угол оборота пласта, град. |  |  | 141 |  |
| Производительность за час основного времени, га: |  |  |  |  |
| - вспашка зяби - вспашка пласта многолетних трав |  |  | 0,83 0,83 |  |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |  |
| Присоединение к трактору (способ агрегатирования) |  |  | Навесной |  |
| Перевод в рабочее и транспортное положение |  |  | # Гидравлический |  |
| Настройка рабочих органов |  |  | Регулирование глубины пахоты производится винтами |  |
| Время присоединения машины к трактору |  |  | 0,01 |  |
| Агрегатирование |  |  | Трактора тягового класса 1,4 |  |
| ##### Потребляемая мощность, кВт |  |  | 46,3 |  |
| ##### Трудоемкость ежемесячного ТО |  |  | 0,16 |  |
| ##### Техническая надежность |  |  | Удовлетворительная, коэффициент готовности 0,95 |  |
| ##### Удобство управления |  |  | Удобно |  |
| ##### Безопасность выполнения работ |  |  | Не обеспечена |  |

## Описание конструкции машины

Плуг является навесной машиной. Состоит из следующих основных сборочных единиц: рамы, подвеса, корпусов с углоснимами для пахоты вправо и влево, колеса, гидросистемы. Рама плуга - сварная конструкция. Подвес служит для навешивания и переворота плуга. Корпус с углоснимами состоит из башмака, на котором крепятся лемех, отвал с пером, углосним и полевая доска. Колесо опорное служит для установки и регулировки глубины пахоты. Стойка колеса закреплена на раме плуга. Регулировка глубины пахоты производится винтом. Гидросистема состоит из гидроцилиндра, рукавов высокого давления и служит для создания усилия переворота плуга.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм | 2780х1580х1155 |
| ##### Ширина захвата, см | 100 |
| Глубина обработки, см | 16,1 |
| ##### Масса, кг | 498 |
| ##### Рабочая скорость, км/ч | 8,0 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | Средняя глубина обработки составила 16,1 см. Но при работе правосторонними, глубина обработки больше на 2,9-3,9 см, чем при работе левосторонними корпусами. Это объясняется тем, что опорные плоскости корпусов для пахоты вправо и влево лежат не на одном уровне по высоте. Разница составляет 30 мм. Заделка пожнивных и растительных остатков 100%. Глубина заделки растительных и пожнивных остатков 13,5 см. Отмечается удовлетворительное качество крошения почвы при угле оборота 141о. Поверхность поля после вспашки ровная. |
| Производительность | Плуг работал со средней рабочей скоростью 8 км/ч, производительность за час основного времени составила 0,83 га. |
| Безопасность движения | Плуг приспособлен для транспортировки по дорогам. Машины оборудованы сигнализацией. Допустимая транспортная скорость до 10 км/ч. |
| Техническое обслуживание | Инструкцией по эксплуатации плуга предусмотрено ежесменное и сезонное техническое обслуживание (ТО). Трудоемкость ежесменного ТО составляет 0,16 чел.ч. Руководство по эксплуатации в достаточной мере освещает вопросы ТО плуга. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Плуг навесной оборотный ПНО-4-25 имеет удовлетворительные агротехнические, энергетические и эксплуатационно-технологические показатели. Выявлено восемь несоответствий требованиям ТУ и два несоответствия требованиям ССБТ. Наработка на отказ 30,4 ч. Коэффициент готовности 0,95. |  |
| Испытания проведены: | Кировской государственной зональной машиноиспытательной станцией, 612080, п.г.т. Оричи, Кировской области, ул. Юбилейная, 1А |
| Испытания провел: | Ярыгин А.Н. |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 06-50-2002 (1010192) ##### от 5 декабря 2003 года |