Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ  ПОЛИТИКИ

И ОБРАЗОВАНИЯ

- ФЕДЕРАЛЬНОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ

- «К  И  Р  О  В  С  К  А  Я

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  ЗОНАЛЬНАЯ  МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ

СТАНЦИЯ»

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 06-50-09 (4010133)

Комплекс по приготовлению комбикормов КПК-2

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ЗАО «Арзамасская Сельхозтехника-Регион» | 607247, Нижегородская область, Арзамасский район, р.п. Выездное, ул. Сельхозтехника, д.100 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Комплекс по приготовлению комбикормов КПК-2 |  |  |  |  |
| Назначение | Комплекс КПК-2 предназначен для приготовления кормов в фермерских хозяйствах и на личном подворье. |  |  |  |
| Качество работы : |  |  |  |  |
| Показатель |  | Численное значение |  |  |
| Диаметр отверстий сит дробилки, мм |  | 3 | 8 |  |
| Характеристика готового продукта: фракционный состав, %: размер частиц, мм до 0,25 от 0,25 до 0,60 0,60 -"- 1,0 1,0 -"- 2,0 2,0 -"- 3,0 3,0 -"- 4,0 4,0 -"- 5,0 Свыше 5,0 |  | 9,20 24,64 14,90 44,15 6,60 0,50 0,01 0 | 2,58 9,36 14,19 37,82 25,98 9,54 0,54 0 |  |
| Содержание целых зерен, % |  | 0,2 | 0,2 |  |
| Массовая доля остатка на сите с отверстиями диаметром 3 мм, % |  | 0,5 | 10 |  |
| Содержание металломагнитной примеси, мг/кг |  | 0,01 | 0,01 |  |
| Неравномерность смешивания компонентов (коэффициент вариа- ции), % |  | 7,8 | 8,0 |  |
| Производительность в час основного времени, т |  | 1,7 | 2,0 |  |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |  |
| Тип |  | Стационарный |  |  |
| Привод |  | Электрический |  |  |
| Установленная мощность электродвигателей, кВт |  | 23,7 |  |  |
| Управление |  | От отдельно расположенного пульта управления |  |  |
| Настройка машин комплекса |  | - нагрузка на дробилку регулируется эжектором; - изменение степени измельчения зерна производится заменой сит в дробилке; - наполняемость смесителя определяется регулировкой контактных датчиков на весах. |  |  |
| ##### Потребляемая из сети активная мощность, кВт, электродвигателями: - дробилки - смесителя - конвейера винтового |  | 21,0 2,3 1,1 |  | 20,8 2,2 1,3 |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,20 |  |  |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | Хорошая |  |  |
| ##### Удобство управления |  | Удобно |  |  |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | В основном обеспечена |  |  |

Описание конструкции машины

Комплекс по приготовлению кормов КПК-2 состоит из дробилки ДКР-3, смесителя ССК-3,7, конвейера винтового Т403/1, весов ВТ8908-2000Д, пульта управления, системы трубопроводов, состоящих из заборного зернопровода с инжектором, зернопровода соединяющего дробилку и смеситель. Дробилка роторная ДКР-3 предназначена для измельчения до нужного модуля помола в зависимости от назначения комбикорма. Она состоит из корпуса, ротора с молотками, крышки с магнитной защитой, сита , вентилятора , электродвигателя. Зерно, попадая в камеру помола, молотками с силой отбрасывается на стенки сита до тех пор пока гранулометрический состав частиц не окажется меньше диаметра отверстий сита и их не выбросит в корпус дробилки. Измельченное зерно, за счет воздушного потока, создаваемого вентилятором, по зернопроводу подается в смеситель. Смеситель ССК-3,7 предназначен для смешивания составных компонентов кормов. Смеситель состоит из емкости, основания, смешивающего шнека, электродвигателя, системы аспирации, приемного бункера, выгрузного клапана. По мере наполнения емкости смесителя продуктами размола шнек забирает из приемного бункера добавки, не требующие дробления и продукты размола. Компоненты, поднимаясь по вертикальному шнеку, выбрасываются в бункер. Таким образом происходит перемешивание компонентов. Разгрузка полученных кормов осуществляется через выгрузной клапан. Система аспирации устраняет пыление из емкости смесителя. Винтовой конвейер Т 403/1 предназначен для приема готовых кормов из смесителя и их транспортирования. Конвейер состоит из корпуса, шнека, выпускного патрубка, подшипникового узла, привода. Шнек представляет собой вал с винтовой спиралью. Электрооборудование состоит из пульта управления и электрокабелей и предназначено для управления дробилкой, смесителем и шнеком.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры комплекса, мм - длина - ширина - высота | 9100 1700 4970 |
| Масса машин и оборудования комплекса, кг | 990 |
| Дробилка ДКР-3 Габаритные размеры, мм - длина - ширина - высота | 1120 730 1240 |
| Масса, кг | 260 |
| Количество сменных сит | 4 |
| Диаметр отверстий сменных сит, мм | 3;4;6;8. |
| Количество молотков, шт. | 20 |
| Частота вращения ротора, мин-1 | 2920 |
| Смеситель ССК-3,7 Габаритные размеры, мм - длина - ширина - высота | 1800 1700 4700 |
| Рабочая вместимость, м3 | 3,7 |
| Масса, кг | 310 |
| Вместимость приемного бункера добавок, м3 | 0,07 |
| Конвейер винтовой Т 403/1 Габаритные размеры, мм - длина - ширина - высота | 6180 880 870 |
| Масса, кг | 145 |
| Вместимость приемного бункера, м3 | 0,086 |
| Диаметр винтовой части, мм | 130 |
| Шаг витка шнека, мм | 120 |
| Частота вращения шнека, мин-1 | 490 |
| Весы товарные ВТ 8908-2000Д Габаритные размеры, мм - длина - ширина - высота | 1420 1260 1050 |
| Масса, кг | 225 |
| Высота платформы, мм | 270 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | Получено хорошее качество измельчения зерносмеси дробилкой комплекса на ситах с диаметром отверстий 3 и 8 мм. Однородность измельчения готового продукта (коэффициент вариации) составил на сите с диаметром отверстий 3 мм – 69,48 %, с диаметром отверстий 8 мм – 58,94 %. Содержание целых зерен в продукте – 0,2 %, что в пределах нормативных требований. Содержание металломагнитной примеси - 0,01 мг/кг, что также в пределах нормативных требований. Неравномерность смешивания компонентов в пределах требований ТУ и составила 7,8-8,0 %. |
| Производительность | Производительность за один час основного времени при работе дробилки с диаметром отверстий сита 3 мм – 1,7 т, с диаметром отверстий сита 8 мм – 2,0 т. Удельный расход электроэнергии с использованием сита с отверстиями 3 мм – 11,2 кВт.ч/т, при использовании сита с отверстиями 8 мм – 9,4 кВт.ч/т. |
| Безопасность конструкции машины | Машина имеет три несоответствия требованиям ССБТ. |
| Техническое обслуживание | Предусмотрено ежесменное и периодическое обслуживание №1 через 50 часов работы и № 2 через 700- 750 часов работы. Трудоемкость ежесменного ТО – 0,20 чел-ч. В инструкции по эксплуатации в достаточном объеме и в доступной форме излагаются все вопросы эксплуатации и технического обслуживания машины. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Комплекс по приготовлению комбикормов КПК-2 стабильно и качественно выполняет технологический процесс по измельчению зерна с соответствующей зоотехническим требованиям неравномерностью смешивания. Соответствует требованиям ТУ по основным эксплуатационным показателям. Коэффициент технологической надежности равен единице. Комплекс имеет высокую надежность коэффициент готовности равен 0,99. Рекомендация ФГУ «Кировская МИС»: комплекс по приготовлению комбикормов КПК – 2 рекомендовано поставить на производство. |  |
| Испытания проведены: | ФГУ «Кировская государственная зональная машиноиспытательная станция», 612080, Кировская область, п.г.т. Оричи, ул. Юбилейная, 1А |
| Испытания провел: | Шмагин А.А. |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 06-50-2009 (4010133) ##### от 06 ноября 2009 года |