Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

Федеральное государственное учреждение

# КИРОВСКАЯ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНА Я

СТАНЦИЯ

Протокол испытаний

№ 06-51-2003 (1010232)

Корпус для плугов общего назначения с экспериментальной стойкой и вертикальным ножом

| Изготовитель (разработчик) |  | Адрес |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО «Кировский завод почвообраба- тывающих машин» |  | 610004 г. Киров, ул. Заводская, 1 |  |  |
| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |  |
| Корпус для плугов общего назначения с экспериментальной стойкой и вертикальным ножом |  |  |  |  |
| Назначение | Предназначен для пахоты различных почв, не засоренных кам- нями, плитняком и другими препятствиями, на глубину до 30 см |  |  |  |
| Качество работы : |  |  |  |  |
| - глубина пахоты, см |  |  | 20,4-31,3 |  |
| - гребнистость поверхности пашни, см |  |  | 2,0 |  |
| - заделка растительных и пожнивных остатков, % |  |  | 99,3 |  |
| - глубина заделки растительных и пожнивных остатков, см |  |  | 16,0 |  |
| - угол оборота пласта, град |  |  | 146,2 |  |
| Производительность плуга ПЛН-3-35: 1,0 га за 1 час основного времени |  |  |  |  |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор |  |  | Трехточечная |  |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  |  | Гидросистемой трактора |  |
| - настройка рабочих органов |  |  | Глубина пахоты регулируется винтовым механизмом |  |
| - время подготовки машины к работе (навески) |  |  | 0,07 |  |
| Агрегатирование |  |  | Трактор кл. 1,4; МТЗ-82 |  |
| Потребляемая мощность |  |  | Не определялась |  |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  |  | 0,27 |  |
| Техническая надежность |  |  | Удовлетворительная Кг=0,95 |  |
| Удобство управления |  |  | Удобно |  |
| ##### Безопасность выполнения работ |  |  | Обеспечена |  |

| ## Описание конструкции машины |  |
| --- | --- |
| Корпус состоит из следующих деталей: башмака, стойки, отвала, груди отвала, углоснима, лемеха, доски полевой и ножа. Корпус устанавливается на плуги общего назначения, имеющие ширину захвата одного корпуса 35 см. |  |
| Техническая характеристика |  |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры корпуса, мм: |  |
| ##### - длина | 930 |
| ##### - ширина | 520 |
| ##### - высота | 620 |
| Ширина захвата корпуса, см | 35 |
| ##### Масса, кг | 51,5 |
| ##### Рабочая скорость, км/ч | 9,0 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество ###### работы | Лабораторно-полевые испытания корпуса, установленного на трехкорпусный плуг ПЛН-3-35 проводились на вспашке стерни однолетних трав, убранных на силос. Плуг ПЛН-3-35 с опытным корпусом обеспечивает заданную и максимальную глубину пахоты с хорошей заделкой растительных и пожнивных остатков 99,3 %. Глубина заделки растительных и пожнивных остатков составила 16 см (по ТУ 12-15 см). Гребнистость поверхности пашни 2 см, угол оборота пласта 146,2 град. |
| Производительность | Производительность за час основного времени составила 1,0 га, за час сменного времени 0,71 га. Удельный расход топлива составил 11 кг/га. Коэффициент надежности технологического процесса равен 0,97. |
| Безопасность | Плуг ПЛН-3-35 с опытным корпусом удовлетворительно агрегатируется с трактором МТЗ-82. Транспортная скорость до 12 км/ч. Дорожный просвет 420 мм. |
| Техническое обслуживание | Предусмотрено ежесменное техническое обслуживание. Трудоемкость ежесменного ТО – 0,27 чел.-ч. Проведение ТО затруднений не вызывает. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Корпус с экспериментальной стойкой и вертикальным ножом для плугов общего назначения имеет удовлетворительные агротехнические и эксплуатационно-технологические показатели. При испытании выявлено три несоответствия требованиям ТУ. Наработка на отказ составила 36 ч, коэффициент готовности – 0,95. Рекомендация Кировской МИС: Поставить на производство, устранив выявленные недостатки. |  |
| Испытания проведены: | ФГУ «Кировская государственная зональная машиноиспытательная станция», 612080, п.г.т. Оричи, Кировской области, ул. Юбилейная, 1А |
| Испытания провел: | Гагаринов А.А. |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 06-51-2003 (1010232) ##### от 17 ноября 2003 года |