Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

Федеральное государственное учреждение

К и р о в с к а я

государственная зональная машиноиспытательная

станция

Протокол испытаний

№ 06-53-2003 (1070042)

### Сепаратор пневматический СП-2У

| Изготовитель (разработчик) |  | Адрес |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГУ Зональный НИИСХ Северо-Востока им. Н.В. Рудницкого |  | 610007, г. Киров, ул. Ленина 166а |  |  |
| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |  |
| ### Сепаратор пневматический СП-2У |  |  |  |  |
| Назначение | Очистка и сортировка зерновых и зернобобовых культур, семян злаковых и бобовых трав от трудноотделимых примесей, отличающихся по аэродинамическим свойствам. Устанавливается на конечной операции технологического процесса после воздушно-решетных и триерных машин. Может работать как в составе технологических линий, так и автономно |  |  |  |
| Качество работы : |  |  |  |  |
| Полнота выделения примесей, % |  |  | пшеница 68,2-90,0 тимофеевка 54,5-99,8 |  |
| Эффективность очистки, % |  |  | пшеница 49,0-64,2 тимофеевка 83,2-89,6 |  |
| Дробление зерна в результате очистки, % |  |  | 0 |  |
| Содержание зерна в(семян) основной культуры в отходы, % |  |  | пшеница 0,16-0,25 тимофеевка 0,28-0,89 |  |
| Производительность |  |  |  |  |
| - пшеница - тимофеевка луговая |  |  | 1,67-2,51 0,20-0,30 |  |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |  |
| - тип |  |  | передвижной |  |
| - привод |  |  | # электрический |  |
| - установленная электрическая мощность, кВт |  |  | # 5,05 |  |
| - регулировка подачи материала |  |  | изменением открытия виброзаслонки |  |
| - регулировка скорости воздушного потока в пневмосепарирующем канале |  |  | изменением величины открытия дросселя вентилятора и изменением оборотов вентилятора и ротора пылеуловителя |  |
| Потребляемая активная мощность, кВт - на пшенице - на тимофеевке |  |  | 2,80 1,66 |  |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  |  | 0,07 |  |
| ##### Эксплуатационная надежность |  |  | Хорошая |  |
| ##### Удобство управления |  |  | Удобно |  |
| ##### Безопасность выполнения работ |  |  | Обеспечена |  |

## Описание конструкции машины

Сепаратор пневматический состоит из рамы, диаметрального вентилятора с дросселем, пневмосепарирующего канала с сеткой, приемного бункера с устройством регулирования подачи материала, ротационного поперечно-поточного пылеуловителя, устройства вывода очищенного материала с шлюзовым затвором, осадочной камеры с устройством вывода примесей, воздуховода с тканевым фильтром, пульта управления, трапа и площадки для обслуживания. Подача исходного материала в сепаратор регулируется перемещением заслонки вибратора приемного бункера. При переходе с зерновой культуры на травяную изменяют зазор между валиком и донышком питающего устройства с 10 до 5 мм. Скорость воздушного потока в пневмосепарирующем канале регулируют величиной открытия жалюзи дроссельного устройства диаметрального вентилятора, а так же изменением частоты вращения диаметрального вентилятора и ротационного поперечно-поточного пылеуловителя посредством перестановки клиноременных ремней на ручьях двухручейных шкивов.

| ### Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм: |  |
| ##### - длина | 2400 |
| ##### - ширина | 1450 |
| ##### - высота | 3340 |
| ##### Масса машины, кг | 490 |
| ##### Частота вращения вентилятора, мин-1 | 685; 870 |
| Частота вращения ротора пылеуловителя, мин-1 | 1100; 1300 |
| ##### Количество обслуживающего персонала, чел | 1 механик 2 подсобных рабочих |

| ### Результаты испытаний |  |  |
| --- | --- | --- |
| ###### Качество ###### работы | Испытания сепаратора проводились на очистке семян пшеницы влажностью 10,2 %, чистотой 99,7-99,8% и на очистке семян тимофеевки луговой влажностью 8,3% чистотой 98,75-99,90% Полнота выделения примесей на очистке семян пшеницы составила 68,2-90,0%, на очистке семян тимофеевки 54,5-99,8%. Эффективность очистки семян пшеницы – 49,0-64,2%, семян тимофеевки – 83,2-89,6%. Потери полноценного зерна в отход были в пределах, допустимых ТЗ, за исключением потерь тимофеевки на подачах 0,25-0,30 т/ч достигших до 0,89%, что незначительно превышает требования ТЗ (не более 0,5%) Дробление семян в процессе очистки на сепараторе не наблюдалось. Качество полученной продукции соответствует требованиям государственных стандартов ( ГОСТ 10467-76, ГОСТ 19449-93). Сепаратор вписывается в технологию производства высокосортных семян зерновых, зернобобовых культур и семян трав. |  |
| Производительность |  | Производительность очистки сепаратором составила за час основного времени на пшенице – 2,0 т, на тимофеевке – 0,25 т. Производительность за час сменного и эксплуатационного времени равны и составили соответственно 1,90 т на пшенице и 0,23 т на тимофеевке. Организация работ предусматривает 1 механика-оператора и двух вспомогательных рабочих. |
| Безопасность |  | Сепаратор СП-2У имеет 4 несоответствия требованиям ССБТ, но в целом машина безопасна в работе. |
| Техническое обслуживание |  | Предусмотрено ежесменное ТО, Периодическое ТО и сезонное ТО при постановке на хранение. Трудоемкость ежесменного ТО невелика и составляет 0,07 чел.-ч. В инструкции по эксплуатации в доступной форме и в достаточном объеме изложены вопросы эксплуатации и технического обслуживания машины. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Испытанный образец сепаратора пневматического СП-2У соответствует требованиям НД по показателям назначения, надежности и безопасности. Выявленные недостатки не требуют изменения конструкции машины. Рекомендация МИС Сепаратор пневматический СП-2У поставить на производство, устранив выявленные недостатки |  |
| Испытания проведены: | ФГУ «Кировская государственная зональная машиноиспытательная станция», 612080, Кировская область, п.г.т. Оричи, ул. Юбилейная, 1А |
| Испытания провел: | Иванов В.Т. |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 06-53-2003 (1070042) от 20 ноября 2003 года |