Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

Федеральное государственное учреждение

# КИРОВСКАЯ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНА Я

СТАНЦИЯ

Протокол испытаний

№ 06-54-2003 (1070062)

Машина зерноочистительная универсальная МЗУ-25/15

| Изготовитель (разработчик) |  | Адрес |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО «Яранский механический завод» |  | 612260, Кировская область г. Яранск, ул. Рудницкого, 52 Телефон (83367) 2-31-95 Факс: 2-18-43 |  |  |  |
| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |  |  |
| Машина зерноочистительная универсальная МЗУ-25/15 |  |  |  |  |  |
| Назначение | Машина зерноочистительная универсальная МЗУ-25/15 предназначена для предварительной и первичной очистки зерна и семян зерновых, крупяных и бобовых культур от легких, крупных, мелких примесей и щуплого зерна. |  |  |  |  |
| Качество работы : |  |  |  |  |  |
| - содержание зерна (на предваритель- ной очистке) основной культуры в отходах, % |  |  |  | 0,04…0,07 |  |
| - полнота выделения примесей, % |  |  |  | 31,6…86,3 |  |
| - эффективность очистки, % |  |  |  | 23,6…46,9 |  |
| - дробление зерна в результате очист- ки, % |  |  |  | 0 |  |
| Подача, т/ч: |  |  |  |  |  |
| - пшеница |  |  |  | До 18,40 |  |
| - ячмень |  |  |  | До 10,07 |  |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |  |  |
| - тип |  |  | Стационарный |  |  |
| - привод |  |  | Электрический |  |  |
| - суммарная установленная мощность электродвигателей, кВт |  |  | 5,2 |  |  |
| - регулировка скорости воздушного потока |  |  | Изменением величины открытия регулировочных заслонок в первом и втором пневмосепарирующих каналах |  |  |
| Потребляемая из сети активная мощность, кВт: |  |  |  |  |  |
| - пшеница |  |  | 4,5…5,1 |  |  |
| - ячмень |  |  | 4,4…4,6 |  |  |
| Влажность исходного материала, %: |  |  |  |  |  |
| - пшеницы |  |  |  | 21,3…21,9 |  |
| - ячменя |  |  |  | 27,7…30,7 |  |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  |  |  | 0,1 |  |
| Эксплуатационная надежность |  |  |  | Удовлетворительная |  |
| Удобство управления |  |  |  | Удобно |  |
| ##### Безопасность выполнения работ |  |  |  | Обеспечена |  |

| ## Описание конструкции машины |  |
| --- | --- |
| Машина состоит из следующих частей: рамы, приемной камеры, воздушной части, двух решетных станов, электрооборудования. Рама представляет собой сварную конструкцию, на которой размещены все рабочие органы. Снизу рама снабжена тремя опорами с отверстиями под болты крепления машины к полу. Приемная камера с загрузочным устройством включает приемный лоток, распределительный шнек, клапан и устройство ввода материала. |  |
| Воздушная часть состоит из двух пневмосепарирующих каналов, двух осадочных камер со шнеками удаления примесей, диаметрального вентилятора, воздухоочистителя со шлюзовым затвором, воздухопроводящего канала, регулировочных заслонок. Верхний и нижний решетные станы имеют одинаковое устройство. В решетном стане установлено по четыре решета. Решетные полотна перед установкой в машину вставляют в специальные рамки, которые затем двигают по уголкам, приваренным на боковинах станов, и поджимают специальными эксцентриковыми зажимами к направляющим. Стальные боковины соединены поперечинами и скатной доской. Станы подвешены к раме на вертикальных подвесках-пружинах. Каждый решетный стан приводится в колебание шатунами, получающими движение от главного эксцентрикового вала. Комплект электрооборудования состоит из пульта управления, двух электродвигателей и кабелей. Для бесперебойной и качественной работы машины предусмотрены ряд регулировок. Для регулировки щеток решетного стана, необходимой для нормальной очистки решет, необходимо ослабить гайки болтов, крепящих пакет шайб с регулятором, повернуть вал за лыски ключом до выхода щеток над плоскостью решета на 1…2 мм, после чего затянуть крепежные гайки. Регулировка скорости воздуха в пневмосепарирующих каналах производится заслонками, поворот которых осуществляется рукоятками, расположенными на машине со стороны пульта управления. Регулировка демпфера водила для смягчения толчков и ударов при работе механизма очистки решет осуществляется регулировкой усилия пружин в демпфере водила. |  |
| Техническая характеристика |  |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры сушильной камеры с охладителем, мм: |  |
| ##### - длина | 3500 |
| ##### - ширина | 2000 |
| ##### - высота | 2800 |
| ##### Масса, кг | 1570 |
| ##### Обслуживающий персонал, чел. | 1 оператор |
| Количество решетных станов | 2 |
| ##### Частота вращения вентилятора, мин-1 | 1500 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество ###### работы | Машина испытана в режиме предварительной очистки. Вписывается в технологическую линию послеуборочной обработки зернового вороха. Имеет удовлетворительные качественные показатели. При очистке вороха ячменя с влажностью 27,7÷30,7 и чистотой 97,96÷98,57 % при подачах 7÷10 т/ч полнота выделения примесей составила 50,3÷86,3 % при не- |
|  | значительных потерях полноценного зерна в отходы (0,04÷0,06 %) при этом дробления зерна не выявлено. При очистке вороха пшеницы с исходной влажностью 21,3÷21,9 % и чистотой 95,51÷97 % при подачах 8,4÷18,4 т/ч полнота выделения примесей составила 31,6÷32,9 % при незначительных потерях полноценного зерна в отходы (0,04÷0,07 %). Эффективность очистки ячменя составила 25,6÷41,7 %, пшеницы – 23,6÷46,9 %. |
| Производительность | Производительность на пшенице составила за час: основного времени – 9 т сменного времени – 8,9 т эксплуатационного времени – 8,4 т Производительность машины была ограничена возможностью технологической линии |
| Безопасность | Конструкция машины МЗУ-25/15 имеет 5 несоответствий требованиям ССБТ. |
| Техническое обслуживание | Предусмотрено ежесменное техническое обслуживание, периодическое и сезонное техническое обслуживание. Трудоемкость ежесменного ТО – 0,18 чел.-ч. В инструкции по эксплуатации в достаточном объеме и в доступной форме излагаются все вопросы эксплуатации и технического обслуживания машины. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Испытанный образец машины зерноочистительной универсальной МЗУ-25/15 не полностью соответствует отдельным требованиям ТУ по показателям назначения, надежности и безопасности. Машина вписывается в технологическую линию зерноочистительно-сушильного комплекса на предварительной очистке вороха зерна и найдет применение в зоне деятельности Кировской МИС, после устранения выявленных недостатков. Рекомендация Кировской МИС Изготовить опытную партию машин зерноочистительных универсальных МЗУ-25/15, устранив выявленные недостатки, и представить на квалификационные испытания. |  |
| Испытания проведены: | ФГУ «Кировская государственная зональная машиноиспытательная станция, 612080, п.г.т. Оричи Кировской области, ул. Юбилейная, 1А |
| Испытания провел: | Юферев Д.В. |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 06-54-2003 (1070062) от 24 ноября 2003 года |