Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

Кировская

государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 06-55-2000 (1010342)

Плуг навесной оборотный  ПНО-4-25

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО “Кировский завод почвообрабатывающих машин” | 610004, г. Киров, ул. Заводская, 1 тел. (8332) 23-15-34 факс (8332) 23-15-34 |

| Результаты испытаний (краткие) 2. |  |
| --- | --- |
| Плуга навесного оборотного ПНО-4-25 |  |
| Назначение | Предназначен для пахоты различных почв под зерновые и технические культуры на глубину до 20 см, не засоренных камнями, плитняком и другими препятствиями, с удельным сопротивлением до 0,9 кг/см2 и получения при этом ровной вспаханной поверхности поля без гребней и развалов при работе поочередно правыми или левыми корпусами с оборотом плуга на 196˚ |
| Качество работы : |  |
| - рабочая скорость, км/ч - глубина обработки, см - гребнистость поверхности пашни, см - глубина заделки растительных остатков, см - крошение пласта, % (комков размером до 50 мм) - заделка пожнивных и растительных остатков, % | 8,3 до 20 4,9 – 13,1 15,4 – 17,8 16,8 – 99,7 99 – 93 |
| Производительность | 0,80 га за час основного времени |
| Условия эксплуатации: |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) | трехточечный |
| - перевод в рабочее и транспортное положение | гидросистемой трактора |
| - настройка рабочих органов | перемещением стойки опорного колеса в кронштейне |
| - время подготовки машины к работе (навески) | 0,18 ч |
| Агрегатирование | трактора класса 1,4, МТЗ-82 |
| ##### Потребляемая мощность | 49,6 кВт |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО | 1,56 чел.-ч |
| ##### Эксплуатационная надежность | недостаточная |
| ##### Удобство управления | удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ | обеспечена |
| Описание конструкции машины 3. |  |
| Плуг навесной, навешивается на трактор МТЗ-82. Плуг состоит из рамы сварной конструкции, подвеса для переворота плуга и навешивания его на трактор, корпусов с углоснимами для пахоты вправо и влево, опорного колеса, гидросистемы. Корпус с углоснимом состоит из башмака, на котором крепятся лемех, отвал и полевая доска. В верхней части отвала установлен углосним. Регулировка глубины пахоты производится перемещением стойки опорного колеса в кронштейне. |  |

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм |  |
| - длина | 2780 |
| - ширина | 1580 |
| - высота | 1155 |
| ##### Ширина захвата, см | 100 |
| Глубина обработки, см | до 20 |
| ##### Масса, кг | 498 |
| ##### Рабочая скорость, км/ч | 8,3 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | Испытания плуга проводились на двух фонах на вспашке различных почв. На обоих фонах плуг обеспечивает заданную глубину вспашки, удовлетворяющую требованиям ТУ. Ширина захвата соответствует данным в ТУ. Пожнивные остатки и сорные растения заделывались на 93-99 %, глубина их заделки была 15,4-17,8 см (по ТУ 10-15 см). Качество крошения пласта наблюдалось хорошее на вспашке супесчаных почв, на суглинке качество крошения почвы отмечено как неудовлетворительное. |
| Агрегатирование | Трактор МТЗ-82 удовлетворительно агрегатируется с плугом ПНО-4-25. Плуг имеет тяговое сопротивление 10,6-12,7 кН. Коэффициент использования номиналь-ной эксплуатационной мощности двигателя 0,71-0,84. |
| Производительность 4. | Плуг использовался на вспашке различных почв на глубину 19 см при рабочей скорости 8,3 км/ч. При этом получена производительность за 1 час основного времени 0,80 га и за час сменного времени 0,55 га. Расход топлива за время сменной работы составил 24,9 кг/га. Коэффициент надежности технологического процесса равен 1. |
| Безопасность движения | Плуг навесной оборотный ПНО-4-25 удовлетворительно приспособлен к движению с трактором МТЗ-82. Транспортная скорость до 10 км/ч. Дорожный просвет 400 мм. |
| Техническое обслуживание | Предусмотрено два вида технического обслуживания – ежесменное и сезонное. Трудоемкость ежесменного ТО – 1,56 чел.-ч. В инструкции по эксплуатации в достаточном объеме и доступной форме излагаются все вопросы по техническому обслуживанию машины. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Машина не полностью соответствует требованиям НД. По плугу отмечено шесть несоответствий требованиям ТУ и три несоответствия требованиям ССБТ. Плуг навесной оборотный ПНО-4-25 обеспечивает выполнение технологического процесса на вспашке почв с удовлетворительными показателями. Надежность агрегата недостаточная, коэффициент готовности 0,80. Требуется доработка конструкции системы рычагов подвеса и кронштейна опорного колеса. |  |
| Испытания проведены: | Кировской государственной зональной машиноиспытательной станцией 612080, Кировская обл., п.г.т. Оричи, ул. Юбилейная, 1а. |
| Испытания провел: | А.Н. Ярыгин |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 06-55-2000 (1010342) от 7 декабря 2000 года |