Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

Кировская

государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 06-57-2000 (1070252)

Сотовая сушилка семян СоСС-6

| Изготовитель | Адрес |
| --- | --- |
| ##### Изготовитель (разработчик) ##### НТЦ «Семена Прикамья» | 618032, Пермская область, Пермский район, п.о. Лобаново, ул. Центральная, 120а тел. (3422) 9750567 факс 975-269 |

| Результаты испытаний (краткие) 2. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сотовая сушилка семян СоСС-6 |  |  |
| Назначение | Является непрерывно действующим агрегатом и предназначена для сушки семян зерновых, крупяных, зернобобовых культур, а также продовольственного и фуражного зерна влажностью до 40% |  |
| Качество работы : |  |  |
| - влажность материала после сушки, % - дробление материала в сушилке, % - температура теплоносителя, 0С - неравномерность нагрева зерна, ± 0С - снижение влажности, % - параметры отработавшего агента сушки: а) температура, 0С относительная влажность, % |  | 15,2 0,05 60...90 0,25; 1,25 3,6 42,3 75,0 |
| Производительность |  | 8,5 пл.т. за час основного времени при сушке пшеницы на продовольственном режиме |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - тип |  | стационарный открытого исполнения |
| - сушильная камера |  | сотовая |
| - топочное устройство |  | с теплообменником |
| - вид топлива |  | дизельное |
| - тип разгрузочного устройства сушильных камер |  | маятниковый порционно-непрерывного действия |
| - марка вентиляторов сушильных устройств |  | Ц14-46, № 8 |
| - настройка рабочих органов: |  |  |
| а) пропускная способность сушилки, выгрузных механизмов |  | изменением длины рычага маятникового механизма |
| Привод |  | электрический |
| ##### Установленная мощность |  | 42,2 кВт |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО |  | 0,45 чел.-ч |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | удовлетворительная |
| ##### Удобство управления |  | неудобно |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | частично не обеспечена |

Описание конструкции машины 3.

Сушилка СоСС-6 открытого исполнения выполнена по блочно-модульной системе и может комплектоваться под классы производительности: 2,5; 5,0; 7,5; 10,0; 15; 20; 27,5 т/ч в зависимости от числа сушильных блоков. Сушилка состоит из основания с выгрузными устройствами и шнековыми транспортерами, сушильных блоков, секций с направляющими лотками, накопительного бункера, топочного блока ТБГ-1,2, двух вентиляторов подачи теплоносителя, воздуховодов, боковых панелей и крыши для защиты от атмосферных осадков, лестниц и трапов для обслуживания на высоте, системы управления. Технологический процесс, выполняемый сушилкой, происходит следующим образом. Зерно норией подается в бункер-накопитель, расположенный в верхней части сушильной шахты. Далее зерно распределяется по всей высоте сушилки между стенками большого и малого ромбов, которые образуют зерновую камеру. Сушка зерна осуществляется в гравитационно движущемся слое толщиной 25 см путем его продувки подогретым воздухом в поперечном направлении. Подвод агента сушки производится через воздуховоды. Между сушильным блоками в каждой отдельной шахте установлены секции с направляющими лотками. Они позволяют перемещать слои зерна от внутренних стенок верхнего сушильного блока к наружным стенкам наружного и наоборот, то есть происходит перемещение слоев зерна из зоны большего нагрева воздуха в зону меньшего. Для выгрузки высушенного материала имеется выгрузной механизм маятникового типа и шнековый транспортер. Агентом сушки может служить подогретый атмосферный воздух или смесь атмосферного воздуха и отработанного теплоносителя.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм |  |
| - длина | 8750 |
| - ширина | 3510 |
| - высота | 13250 |
| Сушильная камера: - количество, шт. - вместимость (по пшенице), т | 2 20,3 |
| Количество вентиляторов сушильных устройств, шт. | 2 |
| Количество разгрузочных устройств, шт. | 2 |
| Топочное устройство | ТБГ-1,2 |
| Габаритные размеры топочного устройства, мм |  |
| - длина | 2500 |
| - ширина 4. | 1255 |
| - высота (без дымовой трубы) | 3530 |
| Обслуживающий персонал, чел. | 1 |
| Трудоемкость монтажа, чел.-ч | 500* |

*- по данным монтажной организации

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | Испытания сушилки СоСС-6 проводились на сушке продовольственного зерна пшеницы сорта Иргина. Чистота исходного материала 96,8%, влажность 18,8%. В результате испытаний выявлено, что сушилка обеспечивает снижение влажности зерна в потоке на 3,6%, неравномерность сушки составила ± 0,85%, неравномерность нагрева от ± 0,25 0С до ± 1,250С, что соответствует требованиям сельскохозяйственного производства. Дробление зерна транспортирующими устройствами сушилки 0,05%, что также соответствует требованиям сельскохозяйственного производства (до 0,5%). Сушилка СоСС-6 обеспечивает сушку продовольственного зерна, не снижая количества клейковины в зерне и не ухудшая ее качества. Приведенный расход тепла на 1 кг испаренной влаги составил 5805 кДж. |
| Производительность | Сушилка СоСС-6 использовалась на сушке продовольственной пшеницы в поточном режиме за 1 час сменного времени составила 7,05 пл.т/ч. Расход топлива составил 51,4 кг/ч, расход электроэнергии –2,67 кВт.ч/т. Коэффициент надежности технологического процесса равен 1,0. |
| Техническое обслуживание | Руководство по эксплуатации на испытания не представлено. Данных по видам ТО и трудоемкость их выполнения отсутствует. |

| Заключение по результатам испытаний 5. |  |
| --- | --- |
| Сотовая сушилка семян СоСС-6 не полностью соответствует НД. Сушилка СоСС-6 устойчиво выполняет технологический процесс, качественные показатели процесса сушки на продовольственном режиме соответствуют требованиям сельскохозяйственного производства. Сушилка имеет 15 несоответствий ССБТ, 4 несоответствия ПУЭ, 2 несоответствия ТЗ. Выявленные недостатки требуют доработки элементов конструкции сушилки и технической документации. Надежность сушилки удовлетворительная, наработка на отказ составила 110 часов при наработке 220 часов. Коэффициент готовности составил 0,98. |  |
| Испытания проведены: | Кировской государственной зональной машиноиспытательной станцией 612080, Кировская обл., п.г.т. Оричи, ул. Юбилейная, 1а. |
| Испытания провел: | И.Д. Лукин |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 06-57-2000 (1070252) ##### от 20 декабря 2000 года. |