Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

Федеральное государственное учреждение

# КИРОВСКАЯ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНА Я

СТАНЦИЯ

Протокол испытаний

№ 06-58-2003 (4020792)

Культиватор стерневой тяжелый КСТ-3,8

| Изготовитель (разработчик) |  | Адрес |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗАО «Пермтехмаш-Агро» |  | 614065, г. Пермь, ул. Энергетиков, 39б |  |  |
| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |  |
| Культиватор стерневой тяжелый КСТ-3,8 |  |  |  |  |
| Назначение | Предназначен для ресурсосберегающей безотвальной обработки и подготовки почвы под посев, а также для зяблевой обработки и весновспашки. |  |  |  |
| Качество работы : |  |  |  |  |
| Рабочая ширина захвата, м |  |  | 3,7 |  |
| Глубина обработки, см: |  |  |  |  |
| 1. Плоскорежущими лапами |  |  |  |  |
| - средний суглинок |  |  | 13,1 |  |
| - супесь |  |  | 14,2 |  |
| 2. Сферическими дисками |  |  |  |  |
| - средний суглинок |  |  | 5,3 |  |
| - супесь |  |  | 6,9 |  |
| Крошение почвы в слое до 16 см, % |  |  |  |  |
| - размер фракций до 50 мм |  |  | 66,7-100 |  |
| Крошение почвы в слое до 8 см, % |  |  |  |  |
| - размер фракций до 50 мм |  |  | 84,2-100 |  |
| Плотность почвы в слое 0-5 см, кг/дм3 |  |  | 1,19 |  |
| Гребнистость поверхности поля, см |  |  | 3,9 |  |
| Изменение содержания эрозионно-опасных частиц почвы в слое 0-5 см, ± % |  |  | от –8,5 до –0,1 |  |
| Подрезание сорняков на глубине хода плоскорежущих лап |  |  | Полностью подрезаны |  |
| Производительность по фонам за 1 час основного времени га |  |  |  |  |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |  |
| - средний суглинок |  |  | 2,4 |  |
| - супесь |  |  | 3,4 |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  |  | Навесное трехточечное устройство (навесной) |  |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  |  | Гидросистемой трактора |  |
| - настройка рабочих органов |  |  | - глубина хода плоскорежущих лап - с помощью винтовых механизмов опорных колес; - глубина обработки сферическими дисками – при помощи перестановки пальца в отверстиях держателя; - регулировка положения катка, путем перестановки пальца в отверстиях регулировочных пластин |  |
| - время подготовки машины к работе (навески) |  |  | 0,04 ч |  |
| Агрегатирование |  |  | Трактор кл. 3; Т-150 (Т-150К) ДТ-175С |  |
| Потребляемая мощность |  |  |  |  |
| - основная обработка суглинистой почвы без обо- рота пласта |  |  | 74,0 кВт |  |
| - основная обработка супесчаной почвы без обо- рота пласта |  |  | 76,5 кВт |  |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  |  | 0,27 чел.-ч |  |
| Эксплуатационная надежность |  |  | Хорошая |  |
| Удобство управления |  |  | Удобно |  |
| ##### Безопасность выполнения работ |  |  | Обеспечена |  |

| ## Описание конструкции машины |  |  |
| --- | --- | --- |
| Культиватор стерневой тяжелый КСТ-3,8 состоит из следующих основных сборочных единиц несущей рамы, навесного трехточечного устройства, девяти плоскорежущих лап, пяти дисковых секций, прикатывающих катков и опорных колес. Несущая рама – цельносварная конструкция, на которой смонтированы все узлы агрегата. Навесное трехточечное устройство – цельносварная рамная конструкция, предназначенная для закрепления культиватора на задней навеске трактора. Плоскорежущая лапа состоит из долота, крыловидной лапы и стойки. От перегрузки на тяжелых и засоренных камнями почвах предусмотрен пружинный механизм защиты лап. Дисковая секция состоит: из двух сферических дисков со стойками. Глубина обработки почвы сферическими дисками регулируется при помощи перестановки пальцев отверстиях держателя. Каток в сборе состоит из траверсы, катка и двух подшипниковых опор. Катки крепятся к раме через кронштейны. Регулировка положения катка осуществляется путем перестановки пальца в отверстиях пластин. Опорное колесо с механизмом регулировки крепится к передней трубе рамы. Глубина хода плоскорежущих лап регулируется с помощью винтовых механизмов опорных колес. |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |
| Показатели |  | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм: |  | 3070х4080х1550 |
| Ширина захвата корпуса, м |  | 3,8 |
| ##### Глубина обработки, см |  |  |
| ##### - плоскорежущими лапами |  | 8-16 |
| ##### - сферическими дисками |  | 4-8 |
| ##### Масса, кг |  | 1765 |
| ##### Рабочая скорость, км/ч |  | 6,9-9,2 |
| Результаты испытаний |  |  |
| ###### Качество ###### работы | Глубина обработки плоскорежущими лапами 13,1-14,2 см, сферическими дисками 5,3-6,9 см, что соответствует ТУ. Культиватор обеспечивает ширину захвата 3,8 м, гребнистость 3,9 см. Это соответствует ТУ и агротребованиям. Крошение почвы до фракций до 5 см в слое до 8 см составило 84,2 % и 100 % по фонам, что соответствует требованиям ТУ (80 %). Крошение почвы до фракций 5 см в слое до 16 см составило 66,7 % и 100 % по фонам, что соответствует данным ТУ (65 %). На глубине хода плоскорежущих лап сорные растения полностью подрезаны, так как лапы установлены с перекрытием. Увеличение эрозионно-опасных частиц в слое почвы 0-5 см не –наблюдается. Плотность почвы в слое 0-5 см после прохода культиватора составила 1,18 - 1,19 кг/дм3, что соответствует требованиям ТУ (не ни- же 0,95 кг/дм3). |  |
| Производительность | Производительность за час основного времени 2,4 га на основной обработке почвы по среднему суглинку без оборота пласта. На основной обработке супесчаной почвы – 3,4 га/ч. Расход топлива, соответственно по фонам составил 10,20 кг/га и 6,90 кг/га. Рабочая скорость менялась в зависимости от условий работы от 6,90 до 9,20 км/ч. Выработка за нормативную смену – до 19,9 га. |  |
| Безопасность | Культиватор стерневой тяжелый КСТ-3,8 удовлетворительно транспортируется по дорогам общего пользования. Транспортная скорость 13 км/ч. Сзади на конструкции машины имеются галогенные наклейки красного и белого цветов. |  |
| Техническое обслуживание | Качество руководства по эксплуатации удовлетворительное, в достаточной мере освещает требования к организации технического обслуживания (ТО). Предусмотрены: ежесменное, периодическое и сезонное ТО. Трудоемкость ежесменного ТО – 0,2 чел.-ч. |  |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Культиватор стерневой тяжелый имеет 2 несоответствия требованиям ТУ. Найдет применение для ресурсосберегающей безотвальной обработки и подготовки почвы под посев, а также для зяблевой обработки и весновспашки. Имеет удовлетворительные агротехнические и эксплуатационно-технологические показатели. Рекомендация МИС: Культиватор поставить на производство, устранив выявленные недостатки. |  |
| Испытания проведены: | ФГУ «Кировская государственная зональная машиноиспытательная станция», 612080, п.г.т. Оричи, Кировской области, ул. Юбилейная, 1А |
| Испытания провел: | Ярыгин А.Н. |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 06-58-2003 (4020792) ##### от 28 ноября 2003 года |