Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ  ПОЛИТИКИ

И ОБРАЗОВАНИЯ

- ФЕДЕРАЛЬНОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ

- «К  И  Р  О  В  С  К  А  Я

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  ЗОНАЛЬНАЯ  МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ

СТАНЦИЯ»

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 06-58-2008 (1070012)

Клеверотерка К-0,3

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ГУ Зональный НИИСХ Северо-Востока им. Н.В.Рудницкого | 610007, г.Киров, ул.Ленина 166а |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # Клеверотерка К-0,3 |  |  |  |  |
| Назначение | Клеверотерка К-0,3 предназначена для вытирания семян из пыжины клевера и других бобовых трав. Устанавливается в технологических линиях послеуборочной обработки семян трав. Совместно с машиной первичной очистки может работать автономно. |  |  |  |
| Качество работы : |  |  |  |  |
| Показатель |  |  | Обработка пыжины |  |
|  |  |  | клевера | люцерны |
| - степень вытирания, % |  |  | 98,1 | 82,9 |
| - дробление семян, % |  |  | 0,07 | 0,06 |
| Производительность за 1 час основного времени, т |  |  | 0,31 | 0,3 |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |  |
| - тип |  | Стационарный |  |  |
| - привод |  | Электрический |  |  |
| - установленная мощность электродвигателей, кВт |  | 1,5 |  |  |
| - управление |  | С пульта расположенного на машине |  |  |
| - настройка машины |  | В машине имеется одна регулировка – перестановкой ремня и шкива ременной передачи ступенчато регулируются обороты терочного барабана |  |  |
| ##### Потребляемая из сети активная мощность, кВт |  | 0,94 |  | 0,79 |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,08 |  |  |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | Хорошая |  |  |
| ##### Удобство управления |  | Удобно |  |  |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |  |  |

Описание конструкции машины

Клеверотерка К-0,3 стационарного типа, устанавливается в технологических линиях послеуборочной обработки семян трав, также может работать автономно. Клеверотерка К-0,3 состоит из следующих основных сборочных единиц и механизмов: рамы, корпуса с расположенной в нем декой, терочного барабана, загрузочного бункера, выгрузной горловины, механизма привода терочного барабана, электрооборудования. Корпус представляет собой цилиндр с наружным диаметром 325 мм с закрепленными по торцам фланцами. Корпус имеет загрузочную горловину и нижнее окно, к которому крепится выгрузная горловина. По внутренней поверхности корпуса расположена дека сварной конструкции из калиброванного прутка диаметром 12 мм. Корпус крепится к сваренной из уголков раме.

Терочный барабан представляет собой сварную конструкцию и состоит из вала, закрепленных на нем трех дисков, обечайки и 4-х рабочих бичей с рифами. Для привода на одном конце вала крепятся шкивы. В комплект электрооборудования входят ящик управления, электродвигатель и кабель. Ящик управления и электродвигатель закреплены на корпусе машины.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм: - длина - ширина - высота | 595 1230 1300 |
| Масса, кг | 198 |
| Диаметр барабана, мм | 265 |
| Длина барабана, мм | 600 |
| Количество бичей, шт. | 4 |
| Частота вращения барабана, мин-1 | 1250 (1310;1410;1510) |
| Зазор между декой и бичами барабана, мм | 3,5 |
| Количество передач | 1 |
| Количество обслуживающего персонала, чел. | 1 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | Испытания клеверотерки К-0,3 проводились на обработке пыжины клевера при подачах 0,093-0,500 т/ч и пыжины люцерны при подачах 0,104-0,516 т/ч. Характеристика исходного материала пыжины клевера: влажность – 12,8-14%, содержание свободных семян 0,15-0,37%, содержание грубых соломистых примесей 0,98-1,5%. Характеристика исходного материала пыжины люцерны: влажность – 11,7-12,5%, содержание свободных семян – 1,09-1,42%, содержание грубых соломистых примесей – 0,59-1,04%. Исходный материал, в основном, соответствовал требованиям ТЗ. Степень вытирания семян из пыжины клевера составила 96,8-99,3%, на номинальной подаче (0,306т/ч) – 98,1%. Степень вытирания семян люцерны – 72,1-86,8%, на номинальной подаче (0,3 т/ч) -82,9%. Дробление семян при вытирании из пыжины клевера и люцерны незначительно, находится в пределах 0,04-0,28%, что значительно ниже показателя по ТЗ (не более 1%) |
| Производительность | Производительность за час основного времени при обработке пыжины клевера и люцерны составила 0,31 т/ч, при этом удельный расход электроэнергии при обработке пыжины клевера составил 3,1 кВт/ч, при обработке пыжины люцерны – 2,6 кВт/т. Коэффициент надежности технологического процесса при работе на обоих культурах равен 1,0 |
| Безопасность | При испытаниях несоответствий требованиям ССБТ не выявлено. Машина в работе безопасна |
| Техническое обслуживание | Предусмотрено техническое обслуживание при обкатке, эксплуатационном использовании и при хранении. Трудоемкость ежесменного ТО – 0,08 чел-ч. В инструкции по эксплуатации в достаточном объеме и в доступной форме излагаются все вопросы эксплуатации и технического обслуживания машины. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Клеверотерка К-0,3 соответствует, в основном, требованиям ТЗ и НД по показателям назначения, надежности и безопасности при вытирании из пыжины семян клевера и люцерны. Коэффициент надежности технологического процесса – 1, коэффициент готовности по оперативному времени – 1, отклонений от требований ССБТ не выявлено. Рекомендация МИС: Поставить клеверотерку К-0,3 на производство. |  |
| Испытания проведены: | ФГУ «Кировская государственная зональная машиноиспытательная станция», 612080, Кировская область, п.г.т. Оричи, ул. Юбилейная, 1А |
| Испытания провел: | Машковцев М.Ф. |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 06-58-2008 (1070012) от 23 декабря 2008 года |