МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ

КИРОВСКАЯ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  ЗОНАЛЬНАЯ  МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ

СТАНЦИЯ

ПРОТОКОЛ  ИСПЫТАНИЙ

№ 06-61-2002 (4160012)

##### Плуг лесной рессорный ПКЛ-70Р

| Изготовитель (разработчик) | Адрес : |
| --- | --- |
| # АО Кировский завод почвообрабаты- вающих машин | # 610004 , г. Киров, ул. Заводская,1 |
| # ФГУ «Кировская МИС» | # 612080, Кировская область, п. Оричи, # ул. Юбилейная, 1а |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| ##### Плуг лесной рессорный ПКЛ-70Р |  |  |
| ###### Назначение | Плуг лесной рессорный ПКЛ-70Р предназначен для работы в составе агрегата по подготовке почвы под посадку лесных культур на нераскорчеванных вырубках и полях, вышедших из-под сельхозпользования, а также для прокладки противопожарных минерализованных полос |  |
| Качество работы : |  |  |
| Глубина борозды, см |  | 12,8-17,9 |
| Ширина борозды, см |  | 66,9-70,0 |
| Ширина минерализованной полосы, м |  | 1,77-2,47 |
| Качество проложенной борозды, %: |  |  |
| - удовлетворительное |  | 61,6-100,0 |
| - неудовлетворительное |  | 0-38,4 |
| Пропуски, % |  | 0-21,2 |
| Забивание и залипание рабочих органов |  | Не наблюдалось |
| Производительность, пог. км/ч: |  |  |
| - основного времени |  | 2,0-3,8 |
| - эксплуатационного времени |  | 1,25-2,22 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  | ## НЗ-80М |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | Гидравлический |
| - настройка рабочих органов |  | С помощью центральной тяги навесной системы трактора и перестановкой пальцев по отверстиям нижних кронштейнов оси подвеса присоединительного треугольника навески плуга |
| - время подготовки машины к работе (навески), ч |  | 0,7 |
| Агрегатирование |  | ## ЛХТ-55, МТЗ-82 |
| Потребляемая мощность, кВт |  | 30,2-53,5 |
| Трудоемкость ежесменногоТО |  | 0,19-2,70 |
| Эксплуатационная надежность |  | Удовлетворительная |
| Удобство управления |  | Удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | ## Обеспечена |

## Описание конструкции машины

# Плуг лесной рессорный ПКЛ-70Р состоит из следующих основных сборочных единиц: рамы, плужного корпуса, присоединительного треугольника навески, рессоры, балансира, гидроцилиндра, полозовидного ножа, рычага, ограничителя перемещения верхней точки присоединительного треугольника навески вперед, винта создания преднатяга , двух распорок отвала. Рама плуга является основной несущей частью конструкции. На ней смонтированы все основные сборочные единицы. Плужный корпус состоит из стойки, на которой закреплены правый и левый отвалы и лемехи, а также правый и левый подрезные ножи. Отвалы соединены с рамой через распорки. Корпус закреплен на раме с помощью болтов и хомута. Присоединительный треугольник навески шарнирно соединен с рамой при помощи болтов. Балансир установлен на кронштейнах, которые закреплены к раме при помощи болтов. Рессора установлена на балансире и соединена с ним при помощи стремянок. ## Основными рабочими органами являются полозовидный нож и плужный корпус.

| # Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм : |  |
| - длина | 2050 |
| - ширина | 1700 |
| - высота | 1710 |
| Габаритные размеры агрегата с трактором ЛХТ-55, мм |  |
| в рабочем положении: |  |
| - длина | 8560 |
| - ширина | 2420 |
| - высота | 2380 |
| в транспортном положении: |  |
| - длина | 8540 |
| - ширина | 2420 |
| - высота | 2380 |
| Ширина захвата, м | 0,68-0,7 |
| Глубина обработки почвы, см | 12,8-17,9 |
| Масса, кг: |  |
| - конструкционная | 872 |
| - эксплуатационная | 880 |
| Рабочие скорости, км/ч | 2,0-4,1 |

| ## Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ### Качество работы | Лабораторно-полевые испытания плуга лесного рессорного ПКЛ-70Р проводились на 2 фонах: нераскорчеванных вырубках и полях, вышедших из-под сельхозпользования. Условия проведения испытаний типичны для зоны деятельности МИС. 1-ый фон (нераскорчеванные вырубки) характеризуется высоким показателем количества пней (867-1500 шт./га), значительным количеством поросли (7433-17667 шт./га), а также большой захламленностью порубочными остатками (21,7-64,8 м3/га). Засоренность почвы погребенной древесиной составляет 27,0-52,0 шт./м2. 2-ой фон (поля, вышедшие из-под сельхозпользования) характеризуется невысокой степенью задернения, отсутствием поросли и наличием большого количества подроста (767 шт./га). В результате проведенных испытаний установлено, что на 1-ом фоне при скорости движения 2,2-2,3 км/ч глубина хода рабочих органов составила 12,8-15,5 см, а ширина борозды 67,7-69,9 см, что соответствует требованиям ТЗ. Наличие удовлетворительно проложенной борозды для данного фона достаточно высокое и составило 61,6-87,3 %. На 2-ом фоне при скорости движения 3,7-41 км/ч глубина обработки составила 15,0-17,9 см, ширина борозды 69,5- 70,0 см, что также соответствует требованиям ТЗ. Качество удовлетворительно проложенной борозды составляет 100%. На этом фоне увеличивается возможность работы плуга на более высоких скоростях, из-за отсутствия пней и захламленности почвы порубочными остатками и погребенной древесиной. По результатам испытаний следует сделать вывод, что плуг лесной рессорный ПКЛ-70Р обеспечивает удовлетворительное качество выполнения технологического процесса и вписывается в технологию производства лесных культур. |
| Производительность | При обработке почвы на нераскорчеванных вырубках производительность за час основного времени составила 2 пог. км/ч, а на полях, вышедших из-под сельхозпользования – 3,8 пог. км/ч. Удельный расход топлива на нераскорчеванных вырубках составил 4,1-4,2 кг/пог.км, а на полях, вышедших из - под сельхозпользования 3,4-3,8 кг/пог. км. Обработка почвы производилась на расстоянии 25-30 км от центральной усадьбы МИС. Выработка за нормативную смену составляет 14,0- 26,6 пог. км. |
| Безопасность движения | Доставка агрегата к местам выполнения работ осуществлялась на тяжеловозном прицепе в агрегате с трактором К-701. Переезд агрегата с делянки на делянку на расстоянии 3-7 км обеспечивает безопасность движения его по лесным дорогам. Транспортная скорость составляет 8 км/ч. Световая сигнализация и тормозная система установлены на тракторе ЛХТ-55. |
| Техническое обслуживание | Предусмотрены два вида технического обслуживания: ежесменное и сезонное. Ежесменное техническое обслуживание заключается в очистке рабочих органов от земли и подтяжке креплений. Затраты на его проведение составили 0,18 часа или 2,6 % баланса смены. Сезонное обслуживание не проводилось. |

| ##### Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Плуг лесной рессорный ПКЛ-70Р обеспечивает удовлетворительные агротехнические, энергетические и эксплуатационно-технологические показатели, не соответствует одному требованию ТЗ и одному требованию ССБТ, имеет достаточный уровень надежности и рекомендуется к применению в лесохозяйственном производстве. |  |
| Испытания проведены : | Кировской государственной зональной машиноиспытательной станцией 612080, Кировская обл. п.г.т. Оричи, ул. Юбилейная, 1 а |
| Испытания провел : | Щеглов В.Д. |
| Источник информации : | Протокол испытаний № 06-61-2002 (4160012) от 24 декабря 2002 года от 30 ноября 2000 г. |