Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

Федеральное государственное учреждение

К и р о в с к а я

государственная зональная машиноиспытательная

станция

Протокол испытаний

№ 06-62-2003 (4010133)

### Агрегат кормовой многофункциональный АКМ-9

| Изготовитель (разработчик) |  | Адрес |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО «Слободской машиностроительный завод» |  | 613154, Россия, Кировская область, г. Слободской, ул. Яна Райниса, 1 Телефон: 4-03-45 Факс: 4-12-77 |  |  |
| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |  |
| Агрегат кормовой многофункциональный АКМ-9 |  |  |  |  |
| Назначение: | Предназначен для приема, измельчения и смешивания кормов, транспортирования и дозированной выдачи кормосмесей в кормушки на фермах крупного рогатого скота |  |  |  |
| Качество работы : |  |  |  |  |
| Предельные значения норм раздачи кормосмесей, кг/пог.м: - минимальная |  |  | 1,3-3,1/4,5-4,9* |  |
| - максимальная |  |  | 19,0-28,2/75,5-112,0** |  |
| Отклонение от заданной нормы раздачи кормосмеси, %: - минимальная норма |  |  | 38,0-74,0/2,2-9,7* |  |
| - максимальная норма |  |  | 71,8-81,0/12,0-24,5** |  |
| Неравномерность раздачи кормосмеси по длине кормовой линии, %: |  |  |  |  |
| - минимальная норма |  |  | 73,98-76,87 |  |
| - рабочая норма |  |  | # 38,97-65,13 |  |
| - максимальная норма |  |  | 25,14-38,54 |  |
| Потери кормосмеси при рабочей норме раздачи, %: |  |  |  |  |
| - общие |  |  | 0,07-0,17 |  |
| - возвратимые |  |  | 0-0,08 |  |
| - невозвратимые |  |  | 0,07-0,09 |  |
| Остаток кормосмеси в машине, % |  |  | 2,05-2,48 |  |
| ##### Степень измельчения грубых кормов |  |  | 4,23-6,41 |  |
| ##### Качество смешивания кормов: |  |  |  |  |
| ##### - неравномерность смешивания компонентов, % |  |  | 9,2-11,4 |  |
| ##### Производительность при работе в качестве смесителя-раздатчика, т/ч: |  |  |  |  |
| ##### - основного времени |  |  | 2,4-4,3 |  |
| ##### - эксплуатационного времени |  |  | 2,10-3,78 |  |

| *- | в числителе – в реальных условиях эксплуатации; в знаменателе – при работе с трактором МТЗ-80/82 со включенными ходоуменьшителем и понижающим редуктором на 2 передаче (0,95 км/ч). |
| --- | --- |
| **- | в числителе – в реальных условиях эксплуатации; в знаменателе – при работе с трактором МТЗ-80/82 со включенными ходоуменьшителем и понижающим редуктором на 1 передаче (0,56км/ч). |

| ## Условия эксплуатации: |  |
| --- | --- |
| ## - подсоединение к трактору | ## сцепная петля сницы машины присоединяется к вилке прицепной скобы навески трактора пальцем |
| ## - перевод в рабочее и транспортное положения | ## включение выдачи кормосмеси осуществляется гидросистемой трактора. Опорная стойка поднимается вручную |
| ## - настройка рабочих органов | ## при загрузке кормов их масса отражается на табло терминала взвешивающего устройства. Для доизмельчения кормов в емкость бункера вводят сектора-про-тиворезы вручную с фиксацией их в нужном положении посредством пальцей. Регулировка нормы выдачи кормосмеси осуществляется с помощью заслонки бункера посредством гидросистемы трактора |
| ## - время подготовки машины к работе (навески), г | ## 0,05 |
| ## Агрегатирование | ## тракторы МТЗ-80, МТЗ-82 |
| ## Потребляемая мощность, кВт | ## 19,0-21,0 |
| ## Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч | ## 0,17 |
| ## Эксплуатационная надежность | ## удовлетворительная |
| ## Удобство управления | ## удобно |
| ## Безопасность выполнения работ | ## обеспечена |
| ## Описание конструкции машины |  |
| Основными составными частями агрегата кормового многофункционального АКМ-9 являются: - рама; - ось с колесами; - смеситель; - выгрузной транспортер; - привод; - тормозная система (рабочая и стояночная); - система электрооборудования; - гидропривод управления выгрузной заслонкой и механизмом включения выгрузного транспортера; - тензометрическое взвешивающее устройство; - смотровая площадка; - ограждение. Технологический процесс работы агрегата происходит следующим образом. При загрузке кормовых компонентов в емкость агрегата выгрузная заслонка закрыта, вращение от ВОМ трактора через привод передается на шнек смесителя, выполненный с уменьшением диаметра витков от наибольшего в нижней части до наименьшего в верхней. Шнек производит смешивание кормовых компонентов, а его режущие сегменты измельчают грубые корма. Для предотвращения закручивания корма без его измельчения емкость в нижней части имеет сектора-противорезы, которые вводят в емкость при необходимости доизмельчения кормов. Значения масс кормовых компонентов показывает табло терминала взвешивающего устройства. Во время переезда к месту выдачи кормосмеси смешивание кормов продолжается. При подъезде агрегата к началу ряда кормушек включают механизм привода выгрузного транспортера , гидроцилиндром открывают заслонку и начинают движение вдоль кормушек. Количество выдаваемой кормосмеси регулируют степенью открытия выгрузной заслонки и скоростью движения трактора. После раздачи кормосмеси в один ряд кормушек выгрузную заслонку закрывают, производят разворот агрегата и подъезд к другому ряду кормушек, после чего процесс выдачи кормосмеси продолжают до опорожнения емкости. |  |

| ### Техническая характеристика |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели |  | Численные значения |  |
| Тип изделия |  | мобильный, полуприцепной |  |
| Габаритные размеры, мм: |  |  |  |
| ##### - длина |  | 4680 |  |
| ##### - ширина |  | 2400 |  |
| ##### - высота |  | 2550 |  |
| Габаритные размеры агрегата в рабочем и транспортном положениях , мм: |  |  |  |
| ##### - длина |  | 8380 |  |
| ##### - ширина |  | 2400 |  |
| ##### - высота |  | 2550 |  |
| ##### Дорожный просвет, мм |  | 240 |  |
| ##### Масса машины, кг |  | 3240 |  |
| ##### Объем смесительной камеры, м3 |  | 9 |  |
| Максимальная загрузка смесителя, кг |  | 2500 |  |
| ##### Высота выгрузки, м |  | 0,8 |  |
| ##### Расстояние между внешними сторонами колес, мм |  | 2000 |  |
| ##### Частота вращения,об/мин.: |  |  |  |
| ##### - ВОМ трактора |  | 540 |  |
| ##### - шнека смесителя |  | 35 |  |
| ##### Число режущих сегментов шнека, шт. |  | 9 |  |
| ##### Скорость ленты выгрузного транспортера, м/с |  | 1,60 |  |
| ##### Рабочая скорость, км/ч |  | 0,5-2,5 |  |
| ### Результаты испытаний |  |  |  |
| ###### Качество ###### работы | Агрегат использовали на приготовлении и выдаче кормосмесей из сена с силосом и из соломы с силосом. Выдачу кормосмесей производили в кормушки на фермах КРС. Средневзвешенный размер частиц грубых кормов составил: сена – 434 мм, соломы – 313 мм. Время приготовления кормосмесей при лабораторно-полевых испытаниях соответствовало ТУ (не более 25 мин.) и составило: в первом случае – 7 мин., во втором – 10 мин. При этом степень измельчения грубых кормов получили, соответственно, 6,41 и 4,23. Минимальная норма раздачи кормосмеси соответствует ТУ (5 кг/пог.м) и составила в реальных условиях эксплуатации 1,3-3,1 кг/пог.м, а максимальная норма раздачи кормосмеси не соответствует ТУ (100 кг/пог.м) и составила в тех же условиях 19,0-28,2 кг/пог.м. В представленном на испытания образце номера цифр шкалы регулировки нормы раздачи не сопровождены таблицей их соответствия цифровым значением норм раздачи различных видов кормосмесей, поэтому за установочную норму взяты значения по ТУ (минимальное и максимальное) и фактически полученные при испытаниях. Отклонение от заданной нормы раздачи кормросмесей составило при минимальной норме 38,0-74,0%, при максимальной норме 71,8-81,0%. При использовании агрегата с трактором, обеспечивающим возможность работы на минимальной скорости по ТУ (0,5 км/ч) максимальная норма раздачи кормосмесей увеличится и составит 75,5-112,0 кг/пог.м (при работе трактора МТЗ 80/82 со включенными ходоуменьшителем и понижающим редуктором на 1 передаче), а отклонение от заданной нормы раздачи – 12,0-24,5%, что близко или соответствует ТУ (15%). При работе трактора МТЗ 80/82 со включенными ходоуменьшителем и понижающим редуктором на 2 передаче (0,95 км/ч) минимальная норма раздачи кормосмеси составит 4,5-4,9 кг/пог.м, а отклонение от заданной нормы раздачи – 2,2-3,7%, что соответствует ТУ. Общие потери кормосмесей при рабочей норме раздачи составили от 0,07 до 0,17%, что соответствует ТУ (не более 1%), Неравномерность раздачи кормосмесей во всех опытах превышает 15%, оговоренные в ТУ. Качество смешивания кормов соответствует требованиям ТУ – неравномерность смешивания компонентов составила 9,2-11,4% при требовании ТУ не более 15%. Агрегат удовлетворительно выполняет технологический процесс при приготовлении и раздаче кормосмесей в составе сена с силосом и соломы с силосом. |  |  |
| Агрегатирование | Максимальный и средний коэффициенты использования эксплуатационной мощности двигателя трактора МТЗ-82 при агрегатировании с АКМ-9 невысокие и составили соответственно 0,32-0,36 и 0,22-0,26. Наиболее энергоемкой операцией технологического цикла является транспортировка кормосмеси на ферму с одновременным перемешиванием и доизмельчением. |  |  |
| Производительность | Агрегат использовали на приготовлении и раздаче кормосмесей двух видов: в состав одной входило сено и силос, в состав другой – солома и силос. Рабочая скорость при раздаче кормосмеси в первом случае составляла 1,7 км/ч, во втором – 4,3 км/ч (0,5-2,5 км/ч по ТУ). Транспортная скорость в обоих случаях составила 10 км/ч при требовании ТУ до 12 км/ч. Среднее значение массы кормосмеси за один циклорейс в первом случае составило 1310 кг, во втором – 330 кг. При этом получена производительность за 1 час сменного времени соответственно 3,78 и 2,10 кг. Расход топлива составил 1,6 и 2,6 кг/т. Коэффициент надежности технологического процесса в обоих случаях составил 1,0 и соответствует ТУ (не менее 0,98). |  |  |
| Безопасность движения | Агрегат АКМ-9 удовлетворительно приспособлен к движению с трактором МТЗ-80/82. Транспортная скорость до 12 км/ч. Агрегат имеет рабочую и стояночную тормозные системы, оборудован световой сигнализацией. Дорожный просвет составляет 240 мм. |  |  |
| Техническое обслуживание | Предусмотрено три вида - ежесменное, техническое обслуживание ТО-1 через 120 часов работы, техническое обслуживание ТО-2 через 720 часов работы. Трудоемкость ежесменного технического обслуживания – 0,16 чел.-ч. В техническом описании и руководстве по эксплуатации в достаточном объеме и в доступной форме излагаются все вопросы эксплуатации и технического обслуживания машины. |  |  |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| По результатам испытаний агрегата кормового многофункционального АКМ-9 установлено, что изделие: - имеет два несоответствия требованиям ТУ и соответствует требованиям ССБТ; - вписывается в технологию кормления животных КРС; - имеет коэффициент готовности 1,0. Испытанный образец агрегата кормового многофункционального АКМ-9 соответствует требованиям НД по показателям назначения, надежности и безопасности, выявленные недостатки не требуют изменения конструкции: 1. Несоответствие лакокрасочных покрытий рамы и ограждения требованиям ГОСТ 6572-91 по адгезии. 2. Неравномерность раздачи кормосмесей выше указанной в ТУ - 15%. |  |
| 3. Отсутствие в руководстве по эксплуатации рекомендации по установке агрегата на заданную норму раздачи кормосмеси. Рекомендация Кировской МИС: Агрегат кормовой многофункциональный АКМ-9 поставить на производство, устранив выявленные недостатки. |  |
| Испытания проведены: | ФГУ « Кировская государственная зональная машиноиспытательная станция», 612080, Кировской области, п.г.т. Оричи, ул. Юбилейная, 1А |
| Испытания провел: | Патрин И.А. |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 06-62-2003 (4010133) от 22 декабря 2003 года |