Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ  ПОЛИТИКИ

И ОБРАЗОВАНИЯ

- ФЕДЕРАЛЬНОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ

- «К  И  Р  О  В  С  К  А  Я

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  ЗОНАЛЬНАЯ  МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ

СТАНЦИЯ»

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 06-62-2011 (4130112)

Подборщик-транспортировщик рулонов ТRВ 10

| Изготовитель (разработчик) |  | Адрес |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «Навигатор-Новое машиностроение » |  | 614065, Россия г.Пермь ул.Энергетиков, 39 |  |
| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |
| Подборщик-транспортировщик рулонов ТRВ 10 |  |  |  |
| Назначение | Предназначен для подбора, погрузки цилиндрических рулонов сена, сенажа, соломы, образованных пресс-подборщиком в поле, накопления и транспортировки их к месту назначения |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |
| Показатель |  |  | Численное значение |
| Наименование груза |  |  | Рулоны сенажа |
| Влажность травяной массы, % |  |  | 37,2 |
| Размер рулона, м: - длина - диаметр |  |  | 1,2 1,5 |
| Потери груза при транспортировке, % |  |  | 0 |
| Полнота разгрузки, % |  |  | 100 |
| Количественная доля разрушенных рулонов, % |  |  | 0 |
| Количественная доля деформированных рулонов, % |  |  | 0 |
| Массовая доля деформированных рулонов, % |  |  | 0 |
| Массовая доля разрушенных рулонов, % |  |  | 0 |
| Производительность в час основного времени, т (т.км) |  |  | 14,4(43,2) |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |
| Тип |  |  | Полуприцепной |
| Привод |  |  | От гидросистемы трактора |
| Трудоемкость составления агрегата для работы, чел.-ч |  |  | 0,02 |
| Агрегатируется |  |  | Тракторы тягового класса 1,4-2 МТЗ-82.1 |
| Мощность, потребляемая агрегатом(трактор МТЗ-82, транспортировщик рулонов ТRВ 10) при наиболее энергоемкой операции цикла (транспортировка рулонов), кВт |  |  | 35,5 |
| Часовой расход топлива за время основной работы, кг/ч |  |  | 8,2 |
| ##### Удельный расход топлива за время основной работы, кг/т |  |  | 0,55 |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  |  | 0,38 |
| ##### Эксплуатационная надежность |  |  | Хорошая |
| ##### Удобство управления |  |  | Удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ |  |  | Обеспечена |

Описание конструкции машины Подборщик-транспортировщик рулонов ТRВ 10 является полуприцепной машиной и агрегатируется с тракторами тягового класса 1,4-2. Состоит из рамы, ходовой части, саморазгружающей платформы, подбирающего механизма, механизма проталкивания, гидравлической системы и рабочей тормозной системы. Рама смонтирована на 4 тандемных полуосях с низкопрофильными шинами, на которую установлена саморазгружающая платформа с удлинителями. По краям платформы установлены направляющие, которые удерживают рулоны во время транспортировки и регулируются в соответствии с диаметром транспортируемых рулонов(до 1,8 м). Подбирающий (погрузоный) механизм представляет собой загрузочный рычаг с установленными на нем

внутренней и наружной вилками и гидроцилиндра, с помощью которого происходит подъем и опускание рычага. На платформе также установлен механизм проталкивания рулонов, состоящий из рамки толкателя и передвигающейся платформы, с помощью которого рулоны сдвигаются к задней части платформы по мере их накопления. Рабочая тормозная система пневмогидравлическая и преобразует воздушную систему в гидравлическую. Технологический процесс работы транспортировщика происходит следующим образом. Агрегат подъезжает к рулону, опускается загрузочный рычаг и установленными на нем внутренней и наружной вилками рулон захватывается, поднимается гидроцилиндром и перекатывается на платформу. Затем так же загружается второй рулон и механизмом проталкивания (толкателем) оба рулона перемещаются к задней части транспортировщика. Затем толкатель перемещается в первоначальное положение и снова происходит загрузка двух рулонов. Так загружаются все десять рулонов. Перед транспортировкой рулонов загрузочный рычаг поднимается в вертикальное положение, т.е прижимается к рулонам. Затем транспортировщик доставляет рулоны к месту разгрузки, гидроцилиндром осуществляется подъем платформы и рулоны по удлинителям сгружаются на землю

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм: - длина - ширина - высота | 8140 2900 3850 |
| Масса, кг | 3250 |
| Дорожный просвет, мм | 340 |
| Ширина колеи, мм | 2130 |
| Максимальная грузоподъемность, кг | 11,9 |
| Угол опрокидывания платформы, ...о | 41 |
| Количество загружаемых и перевозимых рулонов, шт. | 8; 10 |
| Размер рулонов, м: - длина - диаметр | 1,2; 1,5 1,2; 1,5; 1,8 |
| Подбирающий механизм Тип | Загрузочный рычаг |
| Размеры, мм: -длина -ширина | 2710 3300 |
| Механизм проталкивания | Двигающаяся платформа с рамкой толкателя |
| Тип |  |
| Размеры платформы толкателя, мм: - длина - ширина | 2940 580 |
| Перемещение толкателя, мм | 1980 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | Испытания проведены на подборе, погрузке, транспортировке и разгрузке рулонов сенажа влажностью 37,2 %, обвязанных сеткой. Рулоны имели длину 1,2 м и диаметр 1,5 м. Средняя масса рулонов составила 600 кг. Груз перевозили по полевой дороге на расстояние до 3 км. Во время транспортировки потерь рулонов не было. Деформированных и разрушенных рулонов во время подбора, погрузки, транспортировки и выгрузки не выявлено. Полнота разгрузки 100 % |
| Агрегатирование | По энергетическим показателям транспортировщик рулонов ТRВ 10 удовлетворительно агрегатируется с трактором МТЗ-82.1. Тяговое сопротивление груженого транспортировщика при движении по участку поля без спусков и подъемов составило 4,5 кН (номинальное тяговое усилие трактора МТЗ-82.1 составляет 14 кН) |
| Производительность | Средняя техническая скорость агрегата составила 23,7 км/ч. Производительность за час основного времени составила 14,4 т или 43,2 т.км, сменного времени- 12,5 т или 37,5 т.км. Удельный расход топлива за сменное время составил 0,58 кг/т или 0,19 кг/т.км. Коэффициент надежности технологического процесса равен 1 |
| Безопасность выполнения работ | Несоответствий требованиям ССБТ не выявлено. В целом машина безопасна для обслуживающего персонала. |
| Техническое обслуживание | Предусмотрено ежесменное ТО. Трудоемкость ежесменного ТО – 0,38 чел-ч. В руководстве по эксплуатации в достаточном объеме и в доступной форме излагаются все вопросы эксплуатации и технического обслуживания транспортировщика |
| Заключение по результатам испытаний |  |
| Подборщик – транспортировщик рулонов ТRВ 10, в основном, соответствует требованиям ТУ и НД по показателям назначения, надежности и безопасности, рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве |  |
| Испытания проведены: | ФГБУ «Кировская государственная зональная машино-испытательная станция», 612080, Кировская область, п.г.т. Оричи, ул. Юбилейная, 1 |
| Испытания провел: | Копанев В.П. |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 06-62-2011(4130112) ##### от 21 декабря 2011 года |