Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики

и образования

Федеральное государственное учреждение

# «КИРОВСКАЯ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ

СТАНЦИЯ»

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 06-65-2009 (4070032)

Установка пневматического транспорта УПТ-10

| Изготовитель (разработчик) |  |  | Адрес |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗАО «Арзамасская Сельхозтехника-Регион» |  |  | 607247, Нижегородская область, Арзамасский район, р.п. Выездное, ул. Сельхозтехника, д. 100 |  |
| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |  |
| Установка пневматического транспорта УПТ-10 |  |  |  |  |
| Назначение | Установка пневматического транспорта УПТ-10 предназначена для погрузки, разгрузки и перемещения зерновых культур и других сыпучих неабразивных материалов |  |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |  |
| Показатель |  |  |  | Численное значение |
| - дробление, % |  |  |  | 0 |
| - потери, % |  |  |  | 0 |
| Производительность за 1 час основного времени, т |  |  |  | 9,6 |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |  |
| - тип |  |  |  | передвижной |
| - привод |  |  |  | электрический |
| - установленная мощность электродвигателей, кВт |  |  |  | 16,1 |
| - управление |  |  |  | с пульта, расположенного на машине |
| ### - настройка машины |  |  |  | эжектором путем изменения соотношения всасываемого воздуха и материала |
| Потребляемая из сети активная мощность, кВт |  |  |  | 17,6 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  |  |  | 0,12 |
| Эксплуатационная надежность |  |  |  | Хорошая |
| Удобство управления |  |  |  | Удобно |
| Безопасность выполнения работ |  |  |  | Обеспечена |
| ## Описание конструкции машины |  |  |  |  |
| Установка пневматического транспорта УПТ состоит из передвижной вентиляционной установки, эжекторного устройства с приемным гибким трубопроводом и трубопровода магистрального. Передвижная вентиляционная установка состоит из передвижной тележки, на которой установлены вентилятор с приводом, шлюзовое устройство с приводом, циклон с соединительным воздуховодом и пульт управления. |  |  |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |  |  |
| Показатели |  |  |  | Численные значения |
| Габаритные размеры без трубопроводов, мм: |  |  |  |  |
| - длина |  |  |  | 2070 |
| - ширина |  |  |  | 1320 |
| - высота |  |  |  | 1750 |
| ##### Масса машины без трубопроводов, кг |  |  |  | 385 |
| Масса машины по стандартной комплектации, кг |  |  |  | 481 |
| ##### Диаметр трубопроводов, мм |  |  |  | 160 |
| ##### Длина приемного трубопровода, м |  |  |  | 5,2 |
| ##### Длина магистрального трубопровода, м |  |  |  | 9,4 |
| ##### Высота установки циклона выгрузки, м |  |  |  | 4,6 |
| Результаты испытаний |  |  |  |  |
| ###### Качество ###### работы |  | Дробление, % - не обнаружено. Машина может использоваться в с/х производстве |  |  |
| Производительность |  | Производительность за час основного времени – 9,5-9,7 т при плотности зерна 750 кг/м3 и влажности 13,7-14 %. Удельный расход электроэнергии за сменное время составил – 1,82 кВт.ч/т. Коэффициент технологической надежности равен – 1,0 |  |  |
| Безопасность |  | Машина имеет 3 несоответствия требованиям ССБТ, но в целом машина относительно безопасна. |  |  |
| Техническое обслуживание |  | Предусмотрено ежесменное и периодическое техническое обслуживание № 1 через 60-100 часов и № 2 через каждые 500-1200 часов. В руководстве по эксплуатации в достаточном объеме и в доступной форме излагаются все вопросы эксплуатации и технического обслуживания машины. |  |  |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Установка УПТ-10 соответствует требованиям ТУ по основным эксплуатационным показателям, коэффициент технологической надежности равен 1,0. Выполняет погрузочно-разгрузочные работы и транспортировку зерна с производительностью до 9,7 т/ч основного времени при транспортировке на расстояние 9,4 м и высоту подъема 4,6 м. Коэффициент готовности равен 1,0 |  |
| Испытания проведены | ФГУ «Кировская государственная зональная машиноиспытательная станция» 612080, п.г.т. Оричи, Кировской области, ул. Юбилейная, 1А |
| Испытания провел | Машковцев М.Ф. |
| Источник информации | ##### Протокол испытаний № 06-65-2009 (4070032) ##### от 03 декабря 2009 года |