Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ  ПОЛИТИКИ

И ОБРАЗОВАНИЯ

- ФЕДЕРАЛЬНОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ

- «К  И  Р  О  В  С  К  А  Я

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  ЗОНАЛЬНАЯ  МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ

СТАНЦИЯ»

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 06-66-2011 (4010073)

Пресс-экструдер КМЗ-2У

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ООО «Агропром», г. Самара | 443052, г. Самара, Заводское шоссе, 71А Телефон: 8-937-685-44-34 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пресс-экструдер КМЗ-2У |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назначение |  |  | Предназначен для приготовления карбамидного концентрата, производства экструдированных кормов из зерновых и бобовых культур |  |  |  |  |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель |  |  |  | Численное значение |  |  |  |  |  |
| Вид материала |  |  |  | Зерно ржи |  |  | Зерно ячменя |  |  |
| Режим работы: - диаметр выходного отверстия втулки носового корпуса, мм - частота вращения основного шнека, об/мин |  |  |  | 8,5 365 |  | 6,0 365 | 8,5 365 | 6,0 365 |  |
| Производительность, кг/ч |  |  |  | 324 |  | 360 | 360 | 370 |  |
| Температура экструдирования, ºС |  |  |  | 137 |  | 146 | 136 | 144 |  |
| Структура стренги экструдата |  |  |  | Пористая |  |  | Пористая |  |  |
| Запах |  |  |  | Свежеиспеченного хлеба |  |  | Свежеиспеченного хлеба |  |  |
| Растираемость готового продукта руками |  |  |  | Легко растирается |  |  | Растирается с небольшим усилием |  |  |
| Растворимость порошка в воде |  |  |  | Растворяется в теплой воде |  |  | Растворяется в теплой воде |  |  |
| Влажность готового продукта, % |  |  |  | 5,1 |  | 6,5 | 6,3 | 5,5 |  |
| Диаметр стренги экструдата, мм |  |  |  | 23,3 |  | 17,9 | 15,7 | 13,9 |  |
| Длина стренги экструдата, мм |  |  |  | Бесконечная |  |  | 36,0 | 29,9 |  |
| Объемная масса, г/дм³ |  |  |  | 137 |  | 99 | 226 | 135 |  |
| Массовая доля целого зерна, % |  |  |  | 0,06 |  | 0,17 | 0,08 | 0,06 |  |
| Масса металломагнитной примеси, мг/кг: - частиц размером до 2 мм включ. - частиц размером свыше 2 мм и с острыми краями |  |  |  | 1,0 0 |  | 1,0 0 | 0 0 | 0 0 |  |
| Производительность в час основного времени, кг |  |  |  | 324 |  | - | 360 | - |  |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип |  |  |  | Стационарный |  |  |  |  |  |
| Привод |  |  |  | Электрический |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность электродвигателей, кВт |  |  |  | 55,8 |  |  |  |  |  |
| Управление |  |  |  | От отдельно расположенного пульта управления |  |  |  |  |  |
| Настройка машины |  |  |  | - скорость подачи зерна устанавливается изменением скорости вращения шнека дозатора с помощью электронного регулятора; - поднастройку температуры процесса и коэффициента взрыва производят изменением площади выходного отверстия путем замены втулок |  |  |  |  |  |
| ##### Потребляемая из сети активная мощность, кВт, электродвигателями: - основного шнека - шнека дозатора |  |  |  | 47,0 46,8 0,2 |  | 54,1 53,9 0,2 | 51,1 50,9 0,2 | 54,7 54,5 0,2 |  |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  |  |  | 0,40 |  |  |  |  |  |
| ##### Эксплуатационная надежность |  |  |  | Хорошая |  |  |  |  |  |
| ##### Удобство управления |  |  |  | Удобно |  |  |  |  |  |
| ##### Безопасность выполнения работ |  |  |  | В основном обеспечена |  |  |  |  |  |
| Описание конструкции машины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пресс-экструдер КМЗ-2У представляет собой стационарную машину с электрическим приводом рабочих органов. Состоит из рамы, бункера, дозатора с приводом, электродвигателя основного привода, ременной передачи основного привода, шнековой части. Рама представляет собой сварную конструкцию из профильного проката. На ней смонтированы все узлы и сборочные единицы. В верхней части машины расположен бункер, представляющий из себя воронку, сваренную из стальных листов и углового проката, служит для приема технологического материала и его подачи к дозатору. В верхней части бункера имеется съемная решетка, препятствующая попаданию посторонних предметов. Бункер имеет два смотровых окна, крепится к раме посредством болтовых соединений. Дозатор состоит из корпуса, шнека и привода. Корпус изготовлен в виде стальной трубы, имеющей с одной стороны в верхней части горловину, с другой стороны в нижней части – выпускное окно. Внутри трубы в двух подшипниковых опорах установлен шнек, вращение на который передается со стороны горловины посредством привода. Дозатор осуществляет равномерную подачу технологического материала из бункера к окну шнековой части через ее загрузочную воронку, в которой размещен магнит для улавливания металлических предметов. Величину подачи регулируют посредством «ручки-регулятора скорости подачи» на пульте управления. Дозатор крепится к раме экструдера посредством болтовых соединений. Передача от электродвигателя к валу шнека закрыта несъемным ограждением. Электродвигатель основного привода установлен на раме и крепится к ней посредством четырех болтовых соединений и регулировочного винта для натяжения ремней клиноременной передачи. От электродвигателя вращение передается на вал шнека посредством клиноременной передачи. Шнековая часть предназначена для приема от дозатора, транспортирования, перемешивания, сжатия, нагрева перерабатываемого продукта и превращения его в получаемый продукт (стренг экструдата в виде бесконечного жгута). Она состоит из корпуса крепления подшипников шнека , входного корпуса, крепящегося к фланцу корпуса крепления подшипников, двух корпусов и корпуса носового, соединенных между собой тремя хомутами, вала шнека, на котором смонтированы транспортный шнек, состоящий из семи шнековых секций, две подпорные шайбы и ворошитель. Выход готового продукта регулируют путем поворота рукоятки, открывающей выходное отверстие сменной втулки. Система управления состоит из пульта управления, где размещены элементы управления силовой частью оборудования: магнитные пускатели, автоматические выключатели, тепловые реле, плата и однофазные автоматические выключатели, а также кнопки включения – выключения механизмов, сигнальные лампочки, электронный регулятор управления скоростью подачи зерна, цифровой индикатор. Технологический процесс работы экструдера происходит следующим образом. Перерабатываемый продукт загружается в бункер, из которого поступает на шнек дозатора. После включения основного электродвигателя, а затем электродвигателя дозатора материал направляется через горловину в загрузочную воронку, где установлен магнит для улавливания металлических предметов. По воронке перерабатываемый продукт поступает в шнековую часть, движение по которой обеспечивают семь шнековых секций, установленных на его валу. При движении по тракту шнековой части, образованному винтообразными каналами шнеков и ребрами корпусов перерабатываемый продукт измельчается, перемешивается, сжимается и нагревается. Разогрев материала происходит за счет его внутреннего трения и трения о детали корпуса и шнека. Перед выходным устройством продукт нагревается до 110…170оС и находится под давлением 4…6 МПа, а выходя через центральное отверстие выходного устройства из-за резкого падения давления до одной атмосферы испытывает состояние «взрыва» и в этом состоянии выходит в виде бесконечного жгута, мгновенно застывая и обретая пористую структуру. Поднастройку температуры процесса и коэффициента взрыва производят изменением площади выходного отверстия путем замены втулок. Уменьшение площади выходного отверстия приводит к увеличению температуры продукта, увеличению коэффициента взрыва и наоборот, увеличение площади выходного отверстия – к уменьшению температуры продукта и уменьшению коэффициента взрыва. Пуск и остановка экструдера, регулирование производительности осуществляется с пульта управления. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели |  |  |  |  | Численные значения |  |  |  |  |
| Габаритные размеры, мм: - длина - ширина - высота |  |  |  |  | 1630 1670 1520 |  |  |  |  |
| Масса, кг |  |  |  |  | 1070 |  |  |  |  |
| Количество корпусов шнековой части, шт. |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| Шнековая часть а) электродвигатель: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - тип |  |  |  |  | Асинхронный |  |  |  |  |
| - марка |  |  |  |  | 5А225М4УПУ3 |  |  |  |  |
| - мощность, кВт |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  |
| - частота вращения, об/мин |  |  |  |  | 1500 |  |  |  |  |
| - номинальное напряжение, В |  |  |  |  | 220/380 |  |  |  |  |
| б) шнек: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - частота вращения, об/мин |  |  |  |  | 365 |  |  |  |  |
| - длина шнековой части, мм |  |  |  |  | 750 |  |  |  |  |
| - габаритный диаметр корпуса, мм |  |  |  |  | 164 |  |  |  |  |
| Дозатор а) электродвигатель: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - тип |  |  |  |  | Постоянного тока |  |  |  |  |
| - марка |  |  |  |  | ПБ21М |  |  |  |  |
| - мощность, кВт |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  |  |
| - частота вращения, об/мин |  |  |  |  | 500 - 1500 |  |  |  |  |
| б) шнек: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - привод |  |  |  |  | От электродвигателя через ременную и цепную передачи |  |  |  |  |
| - длина, мм |  |  |  |  | 645 |  |  |  |  |
| - диаметр, мм |  |  |  |  | 95 |  |  |  |  |
| Результаты испытаний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### Качество работы | Испытания экструдера проводились на производстве экструдированного корма из зерна ржи и ячменя. Влажность исходного материала ржи была 12,3 %, ячменя – 10,0 %. На каждом фоне было проведено по 2 опыта с установкой втулки различного диаметра выходного отверстия. В первом опыте была установлена втулка диаметром 8,5 мм, во втором – 6 мм. Во всех случаях экструдирования получается вспученный стренг диаметром от 13,9 до 29,9 мм, полученный продукт имеет запах свежеиспеченного хлеба, запаха гари и горелости не отмечено. Продукт, полученный из зерна ржи легко растирается руками, полученный из зерна ячменя растирается чуть хуже, с приложением большего усилия. Порошок, полученный из экструдата обоих культур, хорошо растворяется в теплой воде. В результате процесса экструзии происходит сильное обезвоживание материала. Влажность готового продукта из зерна ржи составила 5,1 % и 6,5 % соответственно по опытам, из зерна ячменя – 6,3 % и 5,5 % также соответственно по опытам, что соответствует ГОСТ 92678-90 (не более 14 %). Объемная масса готового продукта из зерна ржи при работе со втулкой диаметром выходного отверстия 8,5 мм составила 137 г/дм³, при уменьшении диаметра до 6,0 мм объемная масса продукта уменьшилась и составила 99 г/дм³. Объемная масса корма из зерна ячменя с теми же втулками составила соответственно 226 г/дм³ и 135 г/дм³. Полученная во всех опытах массовая доля целого зерна не превышает допустимых значений, установленных на комбикорма для КРС согласно ГОСТ 92678-90 (не более 0,3-0,5 %). Содержание металломагнитных примесей в готовом продукте из обеих культур не превышает допустимых значений, установленных на комбикорма для КРС согласно ГОСТ 92678-90. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность | Экструдер эксплуатировали со втулкой диаметром выходного отверстия 8,5 мм на приготовлении экструдированного корма из зерна ржи и зерна ячменя. Производительность экструдера в час основного времени на первом фоне составила 324 кг/ч, на втором – 360 кг/ч. Удельный расход электроэнергии в обоих случаях составил 0,16 кВт·ч/кг. Коэффициент надежности технологического процесса в обоих случаях равен 1,0. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Безопасность выполнения работ | Выявлено семь несоответствий по пунктам стандартов системы безопасности труда, но в целом машина относительно безопасна для обслуживающего персонала. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое обслуживание | Предусмотрены следующие виды технического обслуживания: ежесменное (ЕТО), еженедельное (ТО1), и один раз в три месяца (ТО2). Трудоемкость ежесменного ТО - 0,40 чел-ч. В руководстве по эксплуатации в достаточном объеме и в доступной форме излагаются все вопросы эксплуатации и технического обслуживания. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Испытанный образец пресс-экструдера КМЗ-2У соответствует требованиям НД показателям назначения, надежности и не полностью соответствует отдельным требованиям безопасности (несоответствие 7 требованиям ССБТ), рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве после устранения недостатков, выявленных при испытаниях. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Испытания проведены: |  | ФГБУ «Кировская государственная зональная машиноиспытательная станция», 612080, Кировская область, п.г.т. Оричи, ул. Юбилейная, 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Испытания провел: |  | Патрин И.А. |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник информации: |  | ##### Протокол испытаний № 06-66-2011 (4010073) ##### от 28 декабря 2011 года |  |  |  |  |  |  |  |