Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики

и образования

Федеральное государственное учреждение

# «КИРОВСКАЯ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ

СТАНЦИЯ»

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 06-70-2009 (4070042)

Нория зерновая НЗ-5

| Изготовитель (разработчик) |  |  | Адрес |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗАО «Арзамасская Сельхозтехника-Регион» |  |  | 607247, Нижегородская область, Арзамасский район, р.п. Выездное, ул. Сельхозтехника, д. 100 |  |  |  |
| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |  |  |  |
| Нория зерновая НЗ-5 |  |  |  |  |  |  |
| Назначение | Нория зерновая НЗ-5 предназначена для вертикального перемещения зерна, мучнистых продуктов и гранул |  |  |  |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |  |  |  |
| Показатель |  |  |  | Численное значение |  |  |
| - дробление, % |  |  |  | 0,05 |  |  |
| Производительность за 1 час основного времени, т |  |  |  | 5,5-5,6 |  |  |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |  |  |  |
| - тип |  |  |  | Стационарный |  |  |
| - привод |  |  |  | Электрический |  |  |
| - установленная мощность электродвигателя, кВт |  |  |  | 1,1 |  |  |
| - управление |  |  |  | От пульта технологической линии |  |  |
| ### - настройка машины |  |  |  | Натяжение норийной ленты натяжным устройством |  |  |
| Потребляемая из сети активная мощность, кВт |  |  |  | 0,8-0,9 |  |  |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  |  |  | 0,2 |  |  |
| Эксплуатационная надежность |  |  |  | Хорошая |  |  |
| Удобство управления |  |  |  | Удобно |  |  |
| Безопасность выполнения работ |  |  |  | Обеспечена |  |  |
| ## Описание конструкции машины |  |  |  |  |  |  |
| Нория зерновая НЗ-5 состоит из головки, привода, башмака, шахт (секций), ленты с ковшами, патрубков. Головка состоит из стального корпуса с фланцами, к которым подсоединяются патрубки и взрыворазрядник. В корпус головки устанавливается барабан, привод которого осуществляется мотор-редуктором. Башмак нории состоит из сварного корпуса, в котором устанавливается ведомый вал с насаженным на него барабаном. Между головкой и башмаком устанавливаются шахты (секции). Тяговым органом нории является лента с ковшами, которая охватывает приводной и ведомый барабаны. Натяжение ленты производится винтовым натяжным устройством башмака. У нории имеется прибор защиты и контроля скорости норийной ленты УЗСК-01.2-1 с датчиками сбега ленты подпора и контроля скорости |  |  |  |  |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |  |  |  |  |
| Показатели |  |  |  |  | Численные значения |  |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |  |  |  |  |  |
| - длина |  |  |  |  | 1140 |  |
| - ширина |  |  |  |  | 530 |  |
| - высота |  |  |  |  | 4490 |  |
| ##### Масса машины, кг |  |  |  |  | 279 |  |
| ##### Частота вращения барабана, мин-1 |  |  |  |  | 77 |  |
| ##### Диаметр барабана, мм |  |  |  |  | 300 |  |
| ##### Ширина ленты, мм |  |  |  |  | 125 |  |
| ##### Шаг ковшей, мм |  |  |  |  | 140 |  |
| ##### Число мест автоматического контроля технического состояния |  |  |  |  | 3 |  |
| ##### Скорость ленты, м/с |  |  |  |  | 1,21 |  |
| Результаты испытаний |  |  |  |  |  |  |
| ###### Качество ###### работы |  | Качество работы хорошее, дробление – 0,05 % Машина вписывается в технологическую линию при транспортировке и обработке материала |  |  |  |  |
| Производительность |  | Производительность за час основного времени – 5,5-5,6 т при насыпной плотности зерна 620-670 кг/м3 и влажности 13,6-15,8 %. Коэффициент надежности технологического процесса -1,0 Удельный расход электроэнергии за сменное время, кВт-0,15 |  |  |  |  |
| Безопасность |  | Машина соответствует требованиям ССБТ и безопасна в работе |  |  |  |  |
| Техническое обслуживание |  | Предусмотрено ежесменное и периодическое техническое обслуживание № 1 через 150-200 часов работы, № 2 через 500-550 и № 3 через 2600-2700 часов. В руководстве по эксплуатации в достаточном объеме и в доступной форме излагаются все вопросы эксплуатации и технического обслуживания машины |  |  |  |  |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Нория зерновая НЗ-5 соответствует требованиям ТУ по эксплуатационным показателям, коэффициент технологической надежности равен 1,0. Производительность нории до 5,6 т/ч. Нория безопасна и надежна в работе. Коэффициент готовности равен 1,0. Норию зерновую НЗ-5 рекомендовано поставить на производство |  |
| Испытания проведены | ФГУ «Кировская государственная зональная машиноиспытательная станция» 612080, п.г.т. Оричи, Кировской области, ул. Юбилейная, 1А |
| Испытания провел | Машковцев М.Ф. |
| Источник информации | ##### Протокол испытаний № 06-70-2009 (4070042) ##### от 07 декабря 2009 года |