МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ   УЧРЕЖДЕНИЕ

КИРОВСКАЯ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ

СТАНЦИЯ

Протокол  испытаний

№ 06-77-2003 (1070052)

Воздушно-решетная фракционная семеочистительная

машина АЗМ-10/5-ВРФ

| Изготовитель (разработчик) |  | Адрес |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ГУ Зональный НИИСХ Северо-Востока им. Н.В. Рудницкого |  | 610007, г. Киров, ул. Ленина, 166а |  |
| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |
| #### Воздушно-решетная фракционная семеочистительная машина АЗМ-10/5-ВРФ |  |  |  |
| ### Назначение | Вторичная очистка семян зерновых и зернобобовых культур с одновременным сортированием их на крупную и мелкую фракции. Может использоваться по одноэтапной технологии и по двухэтапной технологии на режиме первичной очистки, а затем на режиме вторичной очистки |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |
| - полнота выделения примесей, % |  |  | Рожь – 44,2 - 53,4 Ячмень – 26,6 - 89,2 |
| - эффективность очистки, % |  |  | Рожь – 22,4 - 44,3 Ячмень – 52,6 - 75,1 |
| - дробление зерна в результате очистки, % |  |  | 0-0,08 |
| - содержание зерна (семян) основной культуры в отходах, % |  |  | Рожь – 4,0 - 5,1 Ячмень – 2,9 - 4,2 |
| ### Производительность ,т/ч |  |  |  |
| ### - рожь |  |  | 3,63-5,51 |
| ### - ячмень |  |  | 3,57-4,74 |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |
| - тип |  |  | Стационарный |
| - привод |  |  | Электрический |
| - установленная электрическая мощ- ность, кВт |  |  | 6,2 |
| - настройка машины |  |  | Подбор и замена решет в решетных станах, изменение скорости воздушного потока в пневмосортировальных каналах изменением величины открытия соответствующих заслонок |
| Потребляемая активная мощность, кВт |  |  | 3,7-3,8 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  |  | 0,40 |
| Эксплуатационная надежность |  |  | Удовлетворительная |
| Удобство управления |  |  | Удобно |
| Безопасность выполнения работ |  |  | Обеспечена |

Описание конструкции машины

Семеочистительная машина АЗМ-10/5-ВРФ состоит из рамы, приемной каме-ры, воздушной части, двух решетных станов и электрооборудования. Приемная камера включает приемный лоток, распределительный шнек, клапан и восьми-лопастной питающий валик. Воздушная часть состоит из пневмосепарирую-щего канала дорешетной аспирации, двух пневмосепарирующих каналов послерешетной аспирации, двух осадочных камер со шнеками, диаметрального вентилятора, инерционного жалюзийно-противоточного воздухоочистителя со шлюзовым затвором, воздухоподводящего канала, регулировочных заслонок. Верхний решетный стан имеет четыре решета, нижний – два. Привод машины осуществляется от двух электродвигателей

| ## Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм: |  |
| - длина | 3300 |
| - ширина | 1750 |
| - высота | 2950 |
| Масса машины, кг | 1500 |
| Частота вращения колеса вентилятора, мин-1 | 900 |
| Количество решет, шт. | 6 |
| Количество обслуживаю-щего персонала, чел. | 1 |
| # Качество работы | Испытания семеочистительной машины проводи-лись на очистке и сортировании семян ржи влаж-ностью 10,6-11,5%, чистотой исходного материала 97,66-98,36% и семян ячменя влажностью 10,5-10,9%, чистотой исходного материала 98,49-99,06%. Полнота выделения примесей на обработ-ке ржи составила 44,2-53,4%, на обработке ячменя 26,6-89,2%. Эффективность очистки семян ржи 22,4-44,3%, семян ячменя 52,6-75,1%. Дробление семян в процессе очистки незначительное не более 0,08% и не превышает требований ТЗ. Потери полноценного зерна в отходы на очистке ржи составили 4,0-5,1%, на очистке ячменя 2,9-4,2%, что незначительно превышает допустимое значение по ТЗ (не более 4,0%). |
|  | Качество крупной фракции семян соответствует требованиям государственных стандартов для 1 и 2 класса. Качество мелкой фракции семян ячменя соответствует 2 классу, а качество мелкой фракции семян ржи в одном из опытов не соответствует классным семенам из-за наличия трудноотдели-мых примесей |
| # Производительность | Производительность семеочистительной машины АЗМ-10/5-ВРФ за час основного времени соста-вила 4,60 т на ржи и 3,90 т на ячмене. Производительность за час сменного времени составила соответственно 4,20 т и 3,60 т. Производительность за час эксплуатационного времени составила 4,10 т и 3,50 т. Удельная энергоемкость работ составила 0,83 кВт.-ч/т на очистке ржи и 0,95 кВт.-ч/т на очистке ячменя |
| # Безопасность | Семеочистительная машина АЗМ-10/5-ВРФ имеет 4 несоответствия требованиям ССБТ, но в целом машина безопасна в работе |
| Техническое обслуживание | Предусмотрено ежесменное ТО, периодическое ТО и сезонное ТО при постановке на хранение. Трудоемкость ежесменного ТО составляет 0,40 чел.-ч. В инструкции по эксплуатации в достаточном объеме и в доступной форме изложены вопросы эксплуатации и технического обслуживания машины |

Заключение по результатам испытаний

Испытанный образец семеочистительной машины АЗМ-10/5-ВРФ не пол-ностью соответствует отдельным требованиям НД по показателям назначения, надежности и безопасности. Рекомендация МИС Изготовить опытную партию воздушно-решетных фракционных семеочисти-тельных машин АЗМ-10/5-ВРФ, устранив выявленные недостатки и предста-вить на квалификационные испытания

| # Испытания проведены: | ФГУ «Кировская государственная зональная машиноиспытательная станция», 612080, Кировская область, п.г.т. Оричи, ул. Юбилейная, 1А |
| --- | --- |
| # Испытания провел: | Иванов В.Т. |
| # Источник информации: | Протокол испытаний № 06-77-2003 (1070052) от 26 декабря 2003 года |