Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Кубанская государственная зональная машиноиспытательная станция

П р о т о к о л    и с п ы т а н и й

№ 07-101-2009  (4010301)

Трактор колесный общего назначения ХТЗ-17221-09

с двигателем ЯМЗ-236Д-3

| Изготовитель (разработчик) |  |  | Адрес |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗАО "Торговый дом "ХТЗ" |  |  | Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Заполотняная, 21 |  |  |
| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |  |  |
| Трактор ХТЗ-17221-09 |  |  |  |  |  |
| Назначение | Трактор ХТЗ-17221-09 является колесным сельскохозяйственным трактором общего назначения тягового класса 3-4. Предназначен для работы с навесными, полунавесными и прицепными гидрофицированными машинами на пахоте средних и тяжелых почвы, дисковом лущении почв, сплошной культивации, бороновании, ранневесеннем закрытии влаги, предпосевной обработки почвы, севе, уборочных, плантажных, землеройно-дорожных, дорожно-строитель-ных работ, а также выполнения транспортных работ с прицепами, полуприцепами грузоподъемностью до 21 т. |  |  |  |  |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |  |  |
| - способ агрегатирования |  |  |  | Трактор ХТЗ-17221-09 может агрегатироваться с прицепными, полунавенсыми и навесными с.-х. машинами |  |
| Агрегатирование |  |  |  | Трактор ХТЗ-17221-09 удовлетворительно агрегатируется с бороной БДТ-7, БДМ-3,6х4, БСГ-8, БД-10Б, культиватором КПК-8Б, плугом ПСК-4-5-6, ПНУ-5-35, прицеп ПЗМ3-2,4М |  |
| Эксплуатационная надежность |  |  |  | Удовлетворительная, коэффициент готовности 0,99 |  |
| Удобство управления |  |  |  | Удобно |  |
| Безопасность выполнения работ |  |  |  | Обеспечена |  |
| Описание конструкции трактора |  |  |  |  |  |
| На тракторе установлен четырехтактный шестицилиндровый V-образный двигатель ЯМЗ-236Д-3 жидкостного охлаждения. Запуск двигателя осуществляется электростартером. За двигателем расположены механизмы силовой передачи трактора: муфты головного сцепления, коробка переменных передач и раздаточная коробка. Раздаточная коробка обеспечивает передачу крутящего момента от двигателя к отключаемому переднему и постоянно включенному заднему мосту трактора. Кроме этого, в раздаточной коробке находятся приводы насосов гидравлических систем коробки передач, рулевого управления и заднего навесного устройства, а также привод включения независимого вала отбора мощности. Колеса трактора снабжены пневматическими шинами низкого давления одинакового размера. Кабина трактора герметизирована, термо и шумоизолирована, оборудована каркасом безопасности, вентиляцией и обогревом с обдувом лобового стела, электрическими стеклоочистителями переднего и заднего стекла. Навесное устройство – рычажное с гидравлическим управлением установлено на задней полураме. Гидравлическая система заднего навесного устройства раздельно-агрегатная. На тракторе применено электрооборудование постоянного тока с номинальным напряжением 12 В. |  |  |  |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |  |  |  |
| Показатели |  |  |  |  | Значение показателя |
| Марка |  |  |  |  | ХТЗ-17221-09 |
| Тип |  |  |  |  | Колесный общего назначения |
| Тяговый класс (по номинальному тяговому усилию), т (кН) |  |  |  |  | 3 (30) |
| Модель и тип двигателя |  |  |  |  | ЯМЗ-236Д-3 - дизельный, V-образный, шестицилиндровый, четырехтактный, жидкостного охлаждения |
| Эксплуатационная мощность двигателя (при номинальной частоте вращения коленчатого вала двигателя 2100 об/мин), кВт |  |  |  |  | 125,1 |
| Габаритные размеры трактора, мм, не более: |  |  |  |  |  |
| - длина с навесным устройством (в рабочем положении) |  |  |  |  | 6210 |
| - ширина |  |  |  |  | 2500 (по подножке) |
| - высота |  |  |  |  | 3250 |
| База, мм |  |  |  |  | 2860 |
| Колея, мм |  |  |  |  | 2860 |
| Дорожный просвет, мм: |  |  |  |  |  |
| - под мостами |  |  |  |  | 550 |
| Эксплуатационная масса трактора, кг |  |  |  |  | 8490 |
| Число передач: |  |  |  |  |  |
| - переднего хода |  |  |  |  | 12 |
| - заднего хода |  |  |  |  | 4 |
| Диапазон скоростей движения, км/ч: |  |  |  |  |  |
| - переднего хода |  |  |  |  | 3,72-29,6 |
| - заднего хода |  |  |  |  | 5,63-8,86 |
| Заправочные емкости трактора, дм3: |  |  |  |  |  |
| - топливный бак: |  |  |  |  |  |
| левый |  |  |  |  | 215 |
| правый |  |  |  |  | 215 |
| - система охлаждения |  |  |  |  | 34 |
| - картер двигателя |  |  |  |  | 28 |
| - гидросистема коробки передач |  |  |  |  | 18 |
| - гидронавесная система |  |  |  |  | 46 |
| - ведущие мосты и конечные передачи |  |  |  |  | 32 |
| - редуктор ВОМ |  |  |  |  | 6,8 |
| - гидросистема рулевого управления |  |  |  |  | 46 |
| Результаты испытаний |  |  |  |  |  |
| Качество работы |  | Условия испытаний на дисковом лущении стерни озимой пшеницы (2-й след) и дисковом лущении стерни кукурузы (1-й след) были типичными для зоны МИС. Средняя глубина обработки почвы на дисковом лущении стерни озимой пшеницы составила 13,4 см, крошение почвы по содержанию фракции до 50 мм составило 85,2 %, подрезание растительных остатков 100 %, заделка пожнивных остатков 100 %. Средняя глубина обработки почвы на дисковом лущении стерни кукурузы составила 10,2 см, крошение почвы по содержанию фракций до 50 мм составило 91,1 %, подрезание растительных остатков 100 %, заделка пожнивных остатков 88,1 %. |  |  |  |
| Безопасность движения |  | Безопасность движения трактора по дорогам обеспечивается полностью за счет наличия собственных световых приборов и внешней световой сигнализации. |  |  |  |
| Техническое обслуживание |  | Техническое обслуживание (ТО) представляет собой комплекс операций по поддержанию работоспособности трактора и агрегатируемых с ним машин. В систему обслуживания трактора ХТЗ-17221-09 входят следующие основные ТО: - ЕТО (трудоемкость ЕТО, чел.-ч – 0,13); - ТО-1 – переодичность – 250 мч; - ТО-2 – -"- – 500 мч; - ТО-3 – -"- – 1000 мч. |  |  |  |
| ## Заключение по результатам испытаний |  |  |  |  |  |
| По результатам испытаний в целом, представленный образец трактора ХТЗ-17221-09 соответствует показателям назначения и удовлетворительно выполняет технологический процесс. Вписывается в применяемые зоны МИС технологии возделывания основных сельскохозяйственных культур и найдет свое широкое применение в хозяйствах АПК зоны МИС. |  |  |  |  |  |
| Испытания проведены: |  |  | ФГУ "Кубанская МИС" |  |  |
|  |  |  | Краснодарский край, г. Новокубанск-3, ул. Кутузова, 5 |  |  |
| Испытания провел: |  |  | Деняк Сергей Михайлович |  |  |
| Источник информации: |  |  | Протокол испытаний № 07-101-2009 (4010301) от 17 декабря 2009 года |  |  |