Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Кубанская государственная зональная машиноиспытательная станция

П р о т о к о л    и с п ы т а н и й

№ 07-103-2009 (4060122)

Приспособление для уборки кукурузы ППК-121

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО "Морозовсксельмаш" | 347210, г. Морозовск, Ростовская область, ул. К. Маркса, 13 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приспособление ППК-121 |  |  |  |  |  |  |
| Назначение | Приспособление для уборки кукурузы ППК-121 предназначено для уборки кукурузы на продовольственное и фуражное зерно |  |  |  |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |  |  |  |
| Уборка кукурузы приспособлением ППК-121 в агрегате с комбайном РСМ-181 с двигателем MTU |  |  |  |  |  |  |
| Потери зерна, %, всего |  |  |  | 0,78-1,68 |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| - за приспособлением |  |  |  | 0,39-0,88 |  |  |
| - за молотилкой |  |  |  | 0,39-0,94 |  |  |
| Степень измельчения стеблей до 150 мм, % |  |  |  | 54,7 |  |  |
| Производительность за 1 час, га/т: |  |  |  |  |  |  |
| - основного времени |  |  |  | 5,26/35,87 |  |  |
| - технологического времени |  |  |  | 4,29/29,29 |  |  |
| - сменного времени |  |  |  | 3,52/24,01 |  |  |
| - эксплуатационного времени |  |  |  | 3,43/23,36 |  |  |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |  |  |  |
| - навеска (способ агрегатирования) |  |  |  | Гидроцилиндрами, установленными на ведущем мосту, соединенными с гидросистемой комбайна |  |  |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  |  |  | Гидравлический |  |  |
| - настройка основных рабочих органов |  |  |  | Регулировка русел, приводных цепей приводного ремня. Переоборудование комбайна |  |  |
| - время подготовки приспособления к работе, чел.-ч |  |  |  | 0,25 |  |  |
| Агрегатирование |  |  |  | Приспособление ППК-121 агрегатируется с комбайном РСМ-181 с двигателем MTU, TORUM-740 |  |  |
| Трудоемкость ежесменного ТО приспособления ППК-121, чел.-ч. |  |  |  | 0,25 |  |  |
| Эксплуатационная надежность по всем испытываемым машинам |  |  |  | Соответствует требованиям ТУ |  |  |
| Удобство управления |  |  |  | Удобно |  |  |
| Безопасность выполнения работ |  |  |  | Обеспечена |  |  |
| Описание конструкции машины |  |  |  |  |  |  |
| Приспособление ППК-121 состоит из початкособирающей жатки, проставки и наклонной камеры. Початкособирающая жатка состоит из каркаса, на котором установлены русла, шнек початков, привод, капоты и делители. Каркаса жатки – основной несущий элемент, который включает в себя: правую и левую боковины, днище, раму, балку. К балке приварены кронштейны крепления русел. Русло (початкосибирающий аппарат является основным рабочим органов приспособления и служит для отделения початков и подачи их в шнек початков. Русло состоит из П-образной рамы, двух протягивающих вальцов, двух отрывочных пластин, двух контуров подающих цепей, натяжных звездочек подающих цепей и раздаточной коробки. Вдоль каждого вальца закреплен чистик. Раздаточная коробка предназначена для привода вальцов и подающих цепей. Измельчающий аппарат предназначен для среза, измельчения и разбрасывания по полю стеблей кукурузы. Шнек початков предназначен для транспортировки початков к центру жатки и подачи их в проставку приспособления. Привод приспособления осуществляется ременной передачей от вала отбойного битера комбайна. Делители и капоты служат для направления стеблей с початками в русла, а также защиты механизмов русел и приводов от засорения растительной массой. Проставка представляет собой сварную конструкцию, предназначенную для соединения каркаса жатки с наклонной камерой. |  |  |  |  |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |  |  |  |  |
| Показатели |  |  |  |  | Численные значения |  |
| Габаритные размеры приспособления, мм: |  |  |  |  |  |  |
| - длина |  |  |  |  | 2880 |  |
| - ширина |  |  |  |  | 8580 |  |
| - высота |  |  |  |  | 1360 |  |
| Габаритные размеры приспособления в агрегате с РСМ-181, мм: |  |  |  |  |  |  |
| - в рабочем положении |  |  |  |  |  |  |
| длина |  |  |  |  | 11400 |  |
| ширина |  |  |  |  | 8580 |  |
| высота (с открытой крышей бункера) |  |  |  |  | 4730 (по комбайну) |  |
| - в транспортном положении (ближнем) |  |  |  |  |  |  |
| длина |  |  |  |  | 11400 |  |
| ширина |  |  |  |  | 8580 |  |
| высота |  |  |  |  | 3960 (по комбайну) |  |
| Ширина захвата, м: |  |  |  |  |  |  |
| - конструктивная |  |  |  |  | 8,8 |  |
| - рабочая |  |  |  |  | 8,4 |  |
| Масса приспособления, кг: |  |  |  |  |  |  |
| - конструкционная |  |  |  |  | Не определялась |  |
| - эксплуатационная |  |  |  |  | 3810 |  |
| Рабочие скорости, км/ч |  |  |  |  | 3,1-6,3 |  |
| Результаты испытаний |  |  |  |  |  |  |
| Качество работы |  |  | Условия испытаний на уборке кукурузы харктеризовались средней урожайностью зерна 82,8 ц/га (по НД и АТТ до 150 ц/га), средней высотой растений 235 см (по НД и АТТ не более 250 см), влажностью зерна 17,4- 17,8 % (по НД и АТТ до 25 %), влажностью незерновой части 12,0-15,7 % и влажностью почвы 1,24-1,58 %. Потери зерна за молотилкой составили 0,39-0,94 % (по НД не более 1,5 %). Потери зерна за приспособлением составили 0,39-0,88 % (по ТУ не более 2,5 %). Показатели измельчения стеблей (по содержанию фракций до 150 мм) составили от 54,7 до 62,2 %. |  |  |  |
| Производительность |  | На уборке кукурузы в агрегате с зерноуборочным комбайном РСМ-181 с двигателем MTU |  |  |  |  |
|  |  | Скорость движения, км/ч |  |  |  | 6,3 |
|  |  | Производительность за 1 час, га/т: |  |  |  |  |
|  |  | - основного времени |  |  |  | 5,26/35,87 |
|  |  | - технологического времени |  |  |  | 4,29/29,29 |
|  |  | - сменного времени |  |  |  | 3,52/24,01 |
|  |  | - эксплуатационного времени |  |  |  | 3,43/23,36 |
|  |  | Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га, кг/т |  |  |  | 9,7/1,42 |
|  |  | Коэффициент надежности выполнения технологического процесса |  |  |  | 1,00 |
| Безопасность движения |  | Безопасность движения агрегата по дорогам в агрегате с ЭС осуществляется при помощи тележки, оборудованной приборами световой сигнализации. |  |  |  |  |
| Техническое обслуживание |  | Техническое обслуживание (ТО) представляет собой комплекс операций по поддержанию работоспособности комбайна и агрегатируемых с ним адаптеров. В систему обслуживания приспособления ППК-121 входят следующие основные виды ТО: - ЕТО; - трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч – 0,25; - удельная суммарная трудоемкость ТО, чел.-ч/ч – 0,042; Сезонное ТО проводится при постановке на хранение. |  |  |  |  |
| ## Заключение по результатам испытаний |  |  |  |  |  |  |
| В целом по результатам анализа показателей по видам оценок можно сделать заключение, что приспособление ППК-121 в основном соответствует требованиям ТУ, вписывается в применяемые в зоне Кубанской МИС технологи возделывания кукурузы и после устранения отмеченных недостатков найдет свое применение в хозяйствах АПК зоны МИС. |  |  |  |  |  |  |

| Испытания проведены | ФГУ "Кубанская МИС" |
| --- | --- |
|  | Краснодарский край, г. Новокубанск-3, ул. Кутузова, 5 |
| Испытания провела | Хомко Ксения Александровна |
| Источник информации | Протокол испытаний № 07-103-2009 (4060122) от 21 декабря 2009 года |