Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Кубанская государственная зональная машиноиспытательная станция

П р о т о к о л    и с п ы т а н и й

№ 07-114-2011  (1030142)

Агрегат посевной АП-650 "Берегиня"

| Изготовитель (разработчик) |  |  | Адрес |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО ППП "ПодшипникМаш", |  |  | 352500 , Россия, г. Усть-Лабинск Краснодарского края, ул. Заполотняная, 21 |  |  |  |
| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |  |  |  |
| Агрегат посевной АП-650 "Берегиня" |  |  |  |  |  |  |
| Назначение | Предназначен для рядового посева семян зерновых культур (пшеница, ячмень, овес, рожь), бобовых культур (горох, соя, чечевица, фасоль, бобы) и мелкосемянных культур с одновременным внесением гранулированных минеральных удобрений при нулевой обработке почвы, также может быть использован при минимальной или классической обработке почвы. |  |  |  |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |  |  |  |
| Норма высева семян, кг/га: - заданная |  |  |  |  | 240,0 |  |
| - фактическая |  |  |  |  | 230.0 |  |
| Глубина заделки семян при оптимальном заглублении сошников: - установочная, мм |  |  |  |  | 50,0 |  |
| - средняя фактическая, мм |  |  |  |  | 54,0 |  |
| - стандартное отклонение, ± мм |  |  |  |  | 10,8 |  |
| - коэффициент вариации, % |  |  |  |  | 20,6 |  |
| Производительность за час основного времени, га |  |  |  |  | 5,07 |  |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |  |  |  |
| - навеска (способ агрегатирования) |  |  |  |  | Прицепной |  |
| - перевод из рабочего в транспортное положение |  |  |  |  | При помощи ГНС трактора |  |
| - время подготовки к работе, ч |  |  |  |  | 0,17 |  |
| - настройка рабочих органов |  |  |  |  | Установка нормы высева – механическая; заглубление сошникового механизма – гидравлическое |  |
| Агрегатирование |  |  |  |  | Кл. 5,0; К-700А |  |
| Потребляемая мощность, кВт: |  |  |  |  |  |  |
| - машиной |  |  |  |  | 58,27-89,28 |  |
| - агрегатом |  |  |  |  | 98,74-144,78 |  |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  |  |  |  | 0,18 |  |
| Эксплуатационная надежность |  |  |  |  | Удовлетворительная |  |
| Удобство управления |  |  |  |  | Удобно |  |
| Безопасность выполнения работ |  |  |  |  | Обеспечена |  |
| Описание конструкции машины |  |  |  |  |  |  |
| Агрегат посевной АП-650 "Берегиня" состоит из следующих основных узлов и агрегатов: основная рама; правого и левого основных комбинированных бункеров; правого и левого бункеров для мелкосемянных культур, шасси, основных рабочих органов (сошниковых механизмов); зерновысевающих аппаратов; туковысевающих аппаратов; привода высевающих аппаратов; гидросистемы; прицепной рабочей сницы; площадки обслуживания; маркеров. Основные рабочие органы – сошниковые механизмы – двухдисковые, рычажные, крепятся к переднему и заднему поперечным брусьям рамы. Служат для подрезания слоя пожнивных остатков, образования посевной борозды, внесения в нее семян и туков, прикатывания и закрытия ее. Привод агрегата осуществляется от опорно-приводного колеса к валам зерновысевающих и туковых аппаратов. |  |  |  |  |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |  |  |  |  |
| Показатели |  |  |  | Значение показателя |  |  |
| Габаритные размеры агрегата, мм: - в рабочем положении |  |  |  |  |  |  |
| длина |  |  |  | 5780 |  |  |
| ширина |  |  |  | 6410 |  |  |
| высота |  |  |  | 2600 |  |  |
| - в транспортном положении |  |  |  |  |  |  |
| длина |  |  |  | 9240 |  |  |
| ширина |  |  |  | 4280 |  |  |
| высота |  |  |  | 3680 |  |  |
| Рабочая ширина захвата, м |  |  |  | 6,28 |  |  |
| Пределы регулирования рабочих органов по глубине заделки семян и удобрений, см |  |  |  | 3,0-10,0 |  |  |
| Масса машины (эксплуатационная), кг |  |  |  | 8250 |  |  |
| Дорожный просвет, мм |  |  |  | 200 |  |  |
| Минимальный радиус поворота агрегата (по крайней наружной точке), м |  |  |  | 10,6 |  |  |
| Рабочая скорость, км/ч |  |  |  | 8,1-8,5 |  |  |
| Емкость бункера, дм3: |  |  |  |  |  |  |
| - для семян |  |  |  | 2300 |  |  |
| - для удобрений |  |  |  | 2300 |  |  |
| Результаты испытаний |  |  |  |  |  |  |
| Качество работы |  | Испытания агрегата посевного АП-650 "Берегиня" проводились на посеве озимой пшеницы по стерне подсолнечника в агрегате с трактором К-700А. Условия испытаний были в основном типичными для зоны и характеризовались влажностью почвы в обрабатываемом слое от 18,6 до 24,7 % (норматив ТУ – не более 60%), твердостью почвы в обрабатываемом слое – от 0,7 до 1,2 МПа (по ТУ – не более 4,5 МПа). Характеристика высеваемого материала соответствовала требованиям ТУ. При скорости движения агрегата 8,1 км/ч (по ТУ не более 12,0 км/ч) с шириной захвата 6,28м (по ТУ – 6,5 м), фактическая норма высева семян составила 230,0 кг/га (по ТУ – 30-300 кг/га), средняя глубина заделки семян при оптимальном заглублении сошников составила 5,40 см (по ТУ 3,0-10,0 см). При лабораторных испытаниях на высеве семян озимой пшеницы при заданной норме высева 240 кг/га агрегат посевной обеспечил фактическую норму высева 235,0-239,1 кг/га. При этом неравномерность высева между аппаратами составила 4,7-5,6 % (по ТУ не более 3 %). Неустойчивость общего высева семян пшеницы составила 0,9-1,8 % (по ТУ - не более 3,0). Минимальная и максимальная высевающая способность агрегата составила соответственно 38,6 и 328,0 кг/га (по ТУ 30-300 кг/га). Таким образом, на высеве семян озимой пшеницы агрегат посевной АП-650 "Берегиня" обеспечил показатели качества выполнения технологического процесса высевающими аппаратами, в основном соответствующие требованиям ТУ (за исключением неравномерности высева между аппаратами). |  |  |  |  |
| Производительность |  | На посеве озимой пшеницы по стерне кукурузы |  |  |  |  |
|  |  | Производительность за 1 час, га: |  |  |  |  |
|  |  | - основного времени |  |  |  | 5,07 |
|  |  | - сменного времени |  |  |  | 3,09 |
|  |  | - эксплуатационного времени |  |  |  | 3,06 |
|  |  | Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га |  |  |  | 7,1 |
|  |  | Рабочая скорость, км/ч |  |  |  | 8,1 |
| Безопасность движения |  | Безопасное транспортирование по дорогам общего пользования в агрегате с ЭС, обеспечивается при помощи собственных приборов световой сигнализации, обозначенных габаритов ,фиксации рабочих органов и знака ограничения максимальной скорости. Транспортная скорость – не более 10 км/ч. |  |  |  |  |
| Техническое обслуживание |  | Предусмотрено ежесменное, периодическое, сезонное ТО и перед постановкой на хранение. Трудоемкость ЕТО – 0,18 чел.-ч. Инструкция по эксплуатации содержит достаточно информации по проведению операций ТО. |  |  |  |  |
| ## Заключение по результатам испытаний |  |  |  |  |  |  |
| Агрегат посевной АП-650 "Берегиня" вписывается в технологию производства с.-х. продукции при нулевой и минимальной обработке почвы, соответствует требованиям ТУ и НД по своему назначению; надежно выполняет технологический процесс в агрегате с трактором К-700А и обеспечивает соответствие агротехнических и эксплуатационно-технологических показателей (за исключением показателей неравномерности высева семян пшеницы между аппаратами). По безопасности конструкции соответствует ГОСТ Р 53489-2009. |  |  |  |  |  |  |
| Испытания проведены: |  |  | ФГБУ "Кубанская МИС" |  |  |  |
|  |  |  | Краснодарский край, г. Новокубанск-3, ул. Кутузова, 5 |  |  |  |
| Испытания провел: |  |  | Косценская Надежда Васильевна |  |  |  |
| Источник информации: |  |  | Протокол испытаний № 07-114-2011 (1030142) от 26 декабря 2011 года |  |  |  |