Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное  государственное  бюджетное  учреждение

"Кубанская государственная зональная машиноиспытательная станция"

П р о т о к о л    и с п ы т а н и й

№ 07-114-2013 (4060062)

Комбайн самоходный зерноуборочный РСМ-161, двигатель

Cummins QSL 8,9 Stage IIIa, в комплектации с адаптерами

| Изготовитель (разработчик) |  |  | Адрес |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО "Комбайновый Завод "Ростсельмаш" |  |  | 344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2 |  |  |  |
| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |  |  |  |
| Комбайн самоходный зерноуборочный РСМ-161, двигатель Cummins QSL 8,9 Stage IIIa, в комплектации с адаптерами |  |  |  |  |  |  |
| Назначение |  | Комбайн самоходный зерноуборочный РСМ-161 предназначен для уборки на равнинных полях с уклоном не более 8 зерновых колосовых культур прямым и раздельным комбайнированием. Комбайн осуществляет обмолот и очистку зерен от соломы и половы, выгрузку обмолоченного зерна в транспортное средство, измельчение, разбрасывание или укладку в валок незерновой части урожая. С использованием адаптеров комбайн может убирать подсолнечник, сою, рапс и другие масличные культуры, а также кукурузу на зерно. |  |  |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |  |  |  |
| Прямое комбайнирование озимой пшеницы в агрегате с жаткой РСМ-161.27-31 |  |  |  |  |  |  |
| Потери зерна, %, всего: |  |  |  |  |  | 1,52 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| - за молотилкой комбайна |  |  |  |  |  | 1,41 |
| - за жаткой |  |  |  |  |  | 0,11 |
| Дробление зерна, % |  |  |  |  |  | 1,0 |
| Содержание сорной примеси, % |  |  |  |  |  | 0,7 |
| Уборка подсолнечника в агрегате с приспособлением ПСП-1210-35 |  |  |  |  |  |  |
| Потери зерна, %, всего: |  |  |  |  |  | 0,68 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| - за молотилкой |  |  |  |  |  | 0,38 |
| - за приспособлением |  |  |  |  |  | 0,30 |
| Дробление зерна, % |  |  |  |  |  | 2,0 |
| Содержание сорной примеси, % |  |  |  |  |  | 1,9 |
| Облущивание семянок, % |  |  |  |  |  | 0,1 |
| Уборка кукурузы на зерно в агрегате с приспособлением ППК-121-29 |  |  |  |  |  |  |
| Потери зерна, %, всего: |  |  |  |  |  | 0,94 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| - за молотилкой |  |  |  |  |  | 0,58 |
| - за приспособлением |  |  |  |  |  | 0,36 |
| Дробление зерна, % |  |  |  |  |  | 3,4 |
| Содержание сорной примеси, % |  |  |  |  |  | 0,2 |
| Производительность |  |  |  |  |  |  |
| за 1 час основного времени, га/т: |  |  |  |  |  |  |
| - на прямом комбайнировании озимой пшеницы |  |  |  |  |  | 5,02/20,13 |
| - на уборке подсолнечника |  |  |  |  |  | 6,66/17,45 |
| - на уборке кукурузы на зерно |  |  |  |  |  | 4,67/36,24 |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |  |  |  |
| - навеска (способ агрегатирования) |  |  |  | Через навесное устройство с захватами на наклонной камере и корпусе адаптеров |  |  |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  |  |  | Гидравлический, гидроцилиндрами, установленными на кронштейнах моста, соединенными с кронштейнами наклонной камеры |  |  |
| - настройка основных рабочих органов |  |  |  | Управление изменением настройки основных рабочих органов обеспечивается с рабочего места оператора |  |  |
| - время подготовки машины к работе (навеска), чел.-ч |  |  |  | 0,20 |  |  |
| Агрегатирование |  |  |  | Агрегатируется с жаткой РСМ-161.27-31, приспособлением для уборки подсолнечника ПСП-1210-35; приспособлением для уборки кукурузы на зерно ППК-121-29 |  |  |
| Потребляемая мощность, кВт |  |  |  | 252,4 |  |  |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  |  |  | 0,38 |  |  |
| Эксплуатационная надежность |  |  |  | Удовлетворительная |  |  |
| Удобство управления |  |  |  | Удобно |  |  |
| Безопасность выполнения работ |  |  |  | Обеспечена |  |  |
| Описание конструкции машины |  |  |  |  |  |  |
| Комбайн зерноуборочный РСМ-161 состоит из наклонной камеры, агрегата молотильного, бункера с выгрузным устройством, ходовой части, рабочего места оператора, установки моторной, гидрооборудования, электрооборудования, системы контроля и управления работой агрегатов и рабочих органов, измельчителя-разбрасывателя соломы и половоразбрасывателя. Наклонная камера предназначена для транспортировки хлебной массы от жатки к молотилке и состоит из корпуса, внутри которого расположен цепочно-планчатый транспортер плавающего типа, установленный на верхнем и нижнем валах, и разгонного битера. Молотильный аппарат включает в себя камнеуловительный лоток, установленный перед подбарабаньем, молотильный барабан, подбарабанье с гидравлическим приводом изменения молотильного зазора, транспортирующий битер, барабан-сепаратор, отбойный битер, шестиклавишный соломотряс с площадью сепарации – 5,58 м², очистку двухрешетную, площадь сепарации – 6,0 м², вентилятор очистки, колосовой элеватор с домолачивающим устройством и распределительным шнеком, зерновой элеватор, бункер для зерна емкостью 10,5 м³, выгрузное устройство башенного типа. Очистка молотилки комбайна оснащена системой динамического выравнивания верхнего решета. При работе комбайна на склоне, при помощи рычажного механизма, управляемого электросиловым приводом и датчиком уровня положения комбайна, сообщаются верхнему решету поперечные колебания, направленные в сторону против уклона поля. Моторная установка предназначена для обеспечения привода рабочих органов и ходовой части. Установка расположена на крыше молотилки за бункером и состоит из двигателя Cummins QSL8.9 мощностью 272 кВт (369 л.с.), системы питания двигателя воздухом, выхлопной системы, блока радиаторов охлаждения, пневматической системы, трубопроводов, системы слива. Управление двигателем электронное. Техническое состояние систем и режимы работы двигателя контролируются электронным блоком управления, при этом режимы корректируются блоком компьютеров двигателя. Ходовая часть предназначена для обеспечения движения комбайна и состоит из мостов ведущих и управляемых колес, рулевого управления и тормозов. Колеса комбайна оснащены пневматическими шинами. Кабина выполнена с передним центральным расположением рабочего места оператора. Кабина каркасного типа установлена на четырех амортизаторах. Обзорность с рабочего места обеспечивается наличием большой площади остекления, панорамного ветрового стекла и заднего окна и двух стеклянных дверей, имеющих фиксаторы в открытом положении. Кабина оборудована стеклоочистителем с электроприводом, подрессоренным сиденьем оператора и дополнительным сиденьем для инструктора, климат-системой с фильтром очистки воздуха, виброшумоизоляцией и обивками из современных материалов, фонарем внутреннего освещения, стереомагнитолой, рабочими фарами переднего и бокового освещения, фарами освещения стерни, осветителем рабочей зоны, подсветкой за боковой панелью, проблесковым маячком. Рабочее место оператора включает в себя: комфортабельное сиденье с закрытой регулируемой подвеской и откидывающимся подлокотником, рулевую колонку с возможностью регулировки требуемого положениями по высоте и углу наклона, органы управления и контроля работы комбайна. Гидравлическая система комбайна состоит из шести основных систем: основной гидросистемы, объемного гидропривода ходовой части, гидросистемы рулевого управления, гидросистемы привода вентилятора очистки, гидросистемы привода сетки воздухозаборника и гидросистемы низкого давления управления рабочими органами, имеющих один общий гидробак и единый привод тандема насосов. Основная гидросистема предназначена для обеспечения подъема и опускания жатки и мотовила, изменения частоты вращения молотильного барабана, поворота выгрузного шнека, реверсирования транспортера наклонной камеры. Гидросистема объемного гидропривода ходовой части предназначена для передачи крутящего момента от двигателя комбайна к мосту ведущих колес. Гидросистема рулевого управления обеспечивает привод механизма поворота управляемых колес. Гидросистема привода вентилятора очистки предназначена для передачи крутящего момента вентилятора. Гидросистема привода сетки воздухозаборника, моторной установки. Гидросистемы низкого давления управления рабочими органами включения лениксов: выгрузного шнека, включения рабочих органов и т.д. Конструктивно все насосы гидросистемы комбайна находятся в постоянном зацеплении с редуктором отбора мощности и, таким образом, в неразрывной механической связи с коленвалом двигателя, поэтому при запуске двигателя рабочая жидкость сразу же начинает циркулировать по гидросистеме. Пневматическая система предназначена для очистки узлов и агрегатов комбайна, а также для подкачки шин. Система электрооборудования – однопроводная постоянного тока, напряжением 24 В, питается от генератора, приводимого клиноременной передачей от двигателя, и аккумуляторов. Система электрооборудования включает в себя источники тока, пусковые устройства, контрольно-измерительные приборы, устройства освещения и сигнализации, приборы, обеспечивающие микроклимат в кабине, устройства управления гидрораспределителями, коммутационную аппаратуру, различные датчики, соединительные провода и кабели. На вспомогательные приборы используется напряжение 12 В. Измельчитель-разбрасыватель работает по двум схемам: - измельчение незерновой части урожая и разбрасывание по полю; - укладка незерновой части в валок. Для измельчения незерновой части урожая и разбрасывания по полю существуют два исполнения разбрасывателя: - с механической регулировкой ширины разброса; - с электромеханической регулировкой ширины разброса. |  |  |  |  |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |  |  |  |  |
| Показатели |  |  |  |  | Численные значения |  |
| Габаритные размеры комбайна |  |  |  |  |  |  |
| без адаптеров с наклонной камерой, мм: |  |  |  |  |  |  |
| - длина |  |  |  |  | 9400 |  |
| - ширина |  |  |  |  | 3930 |  |
| - высота (по бункеру) |  |  |  |  | 3855 |  |
| Габаритные размеры комбайна с жаткой РСМ-161.27-31, мм: |  |  |  |  |  |  |
| - в рабочем положении |  |  |  |  |  |  |
| длина |  |  |  |  | 10990 |  |
| ширина |  |  |  |  | 9420 |  |
| высота (с открытой крышей бункера) |  |  |  |  | 4843 |  |
| ширина с развернутым выгрузным шнеком |  |  |  |  | 11430 |  |
| - в транспортном положении комбайн в агрегате с жаткой РСМ-161.27-31 на тележке (дальний транспорт) |  |  |  |  |  |  |
| длина |  |  |  |  | 20680 |  |
| ширина |  |  |  |  | 3930 |  |
| высота (по бункеру) |  |  |  |  | 3855 |  |
| Габаритные размеры комбайна в агрегате с приспособлением ПСП-1210-35, мм: |  |  |  |  |  |  |
| - в рабочем положении |  |  |  |  |  |  |
| длина |  |  |  |  | 11660 |  |
| ширина |  |  |  |  | 8650 |  |
| высота (по комбайну) |  |  |  |  | 4853 |  |
| - в транспортном положении (ближний транспорт) |  |  |  |  |  |  |
| длина (без мысов) |  |  |  |  | 11290 |  |
| ширина |  |  |  |  | 8670 |  |
| высота (по комбайну) |  |  |  |  | 3855 |  |
| Габаритные размеры комбайна в агрегате с приспособлением ППК-121-29, мм: |  |  |  |  |  |  |
| - в рабочем положении |  |  |  |  |  |  |
| длина |  |  |  |  | 11550 |  |
| ширина |  |  |  |  | 8640 |  |
| высота (по комбайну) |  |  |  |  | 4853 |  |
| - в транспортном положении |  |  |  |  |  |  |
| длина |  |  |  |  | 11550 |  |
| ширина |  |  |  |  | 8620 |  |
| высота (по комбайну) |  |  |  |  | 3855 |  |
| Ширина захвата жатки, м: |  |  |  |  |  |  |
| - конструкционная |  |  |  |  | 9,0 |  |
| - рабочая |  |  |  |  | До 8,9 |  |
| Масса комбайна с жаткой РСМ-161.27-31, кг: |  |  |  |  |  |  |
| - эксплуатационная |  |  |  |  | 20130 |  |
| Емкость зернового бункера, м3 |  |  |  |  | 10,5 |  |
| Вместимость бака, л |  |  |  |  | 750 |  |
| Рабочая скорость, км/ч |  |  |  |  | 4,08-6,75 |  |
| Результаты испытаний |  |  |  |  |  |  |
| Качество работы | Условия проведения испытаний на уборке озимой пшеницы были типичным для зоны деятельности МИС и характеризовались средней урожайностью зерна 40,1- 50,8 ц/га (по ТЗ не менее 40 ц/га) и отличались от нормативных сравнительно низкой влажностью зерна 6,6-8,0 % (по ТЗ – 10-25 %) и соломы 5,3-7,3 %, (по ТЗ не более 10-35 %). При отсутствии полеглости растений и засоренности массива отношение массы зерна к массе соломы составляло от 1:0,5 до 1:0,7 (по ТЗ – 1:1,5), масса 1000 зерен – 33,3-35,1 г (по ТЗ не менее 40 г), что обусловлено сложными погодно-климатическими условиями в период вегетации растений, а также во время уборки. Влажность почвы в слое от 0 до 10 см составила 19,1-23,2 %, твердость почвы в слое от 0 до 10 см – 0,31-1,04 МПа, т.е. условия испытаний по таким показателям, как влажность зерна и соломы, отношение массы зерна к массе соломы не соответствуют требованиям ТЗ, однако такие условия являются характерными для зоны деятельности МИС в последние годы. Показатели качества работы комбайна получены соответствующими требованиям ТЗ и НД: потери зерна за молотилкой комбайна составляли 1,41 % (по ТЗ не более 1,5 %), потери зерна за жаткой составляли 0,11 % (по НД не более 0,5 %). Дробление бункерного зерна 1,0 % (по ТЗ не более 2,0 %). Содержание сорной примеси 0,7 % (по ТЗ не более 3,0 %). Условия проведения испытаний на уборке подсолнечника были типичными для зоны и характеризовались полной спелостью подсолнечника, урожайностью 21,8-32,1 ц/га (по ТУ не менее 20 ц/га), густотой растений 67,8-80 тыс. шт./га, ярусностью расположения корзинок от 120 до 139 см, высотой растений 122-149 см (по ТУ не более 230 см), влажностью семян 5,6-8,6 % и незерновой части 31-45,6 %, при влажности почвы в слое от 0 до 10 см – 21,5-23,5 % (по ТУ до 20 %), что в основном соответствует требованиям ТУ. При этом агротехнические показатели качества соответствуют требованиям ТЗ и НД, потери зерна за молотилкой комбайна составили 0,38 % (по НД не более 1,5 %), потери за приспособлением – 0,30 % (по ТУ не более 2,5 %). Показатели качества бункерного зерна – дробление и облущивание семянок – составили 2,1 %. Условия испытаний на уборке кукурузы на зерно были типичными для зоны деятельности МИС и характеризовались урожайностью зерна 60,3-74,0 ц/га, влажностью зерна 14,8-15,6 % при нормативе ТУ не более 30 %, влажностью незерновой части 26,5-32,6 %, по ТУ не более 60 %. При этом высота растений составила 168-249 см, при нормативе ТУ не более 300 см, высота расположения нижнего початка – 78-150 см, при нормативе ТУ не менее 50 см, средняя длина початка – 15-25 см, при нормативе ТУ 12-40 см. При этом показатели качества соответствуют требованиям ТЗ и НД, потери зерна за молотилкой комбайна составили 0,58 % (по ТЗ не более 1,5 %), потери за приспособлением 0,36 % (по ТУ не более 2,5 %). Показатели качества бункерного зерна: содержание основного зерна 99,8 % (НД не менее 98,5 %), содержание сорной примеси 0,2 % (НД не более 3,0 %). |  |  |  |  |  |
| Производительность | На уборке зерновых колосовых При средней рабочей скорости 5,7 км/ч комбайна РСМ-161 с жаткой РСМ-161.27-31 и ширине захвата 8,8 м, производительность за час основного времени составила 5,02 га (20,13 т) (по ТЗ не менее 18,0 т). Производительность за час сменного времени составила 3,49 га (14,0 т). Удельный расход топлива за время сменной работы составил 9,9 кг/га (2,46 кг/т). Технологический процесс уборки проходил стабильно, коэффициент надежности выполнения технологического процесса равен 1,0. На уборке подсолнечника При рабочей скорости движения агрегата 7,9 км/ч (по ТУ на приспособление 5,0-9,0 км/ч) и рабочей ширине захвата 8,4 м производительность за час основного времени составила 6,66 га (или 17,45 т). Производительность за час сменного времени составила 4,22 га или 11,06 т, эксплуатационного – 4,14 га и 10,85 т. Удельный расход топлива за время сменной работы составил 4,6 кг/га или 1,74 кг/т. На уборке кукурузы на зерно При рабочей скорости 5,6 км/ч и рабочей ширине захвата 8,4 м, производительность комбайна зерноуборочного РСМ-161 с приспособлением ППК-121-29 за час основного времени составила 4,67 га (36,24 т). Производительность за час сменного времени составила 3,07 га (23,81 т). Удельный расход топлива за время сменной работы составил 13,2 кг/га (1,71 кг/т). |  |  |  |  |  |
| Безопасность движения | Безопасность движения по дорогам общего назначения обеспечивается при помощи достаточного уровня обзорности и освещенности, обозначенных габаритов, а также рабочих и стояночного тормозов, наличием транспортной тележки для перевозки адаптеров, оборудованной собственными приборами световой сигнализации. Транспортная скорость – до 20 км/ч. |  |  |  |  |  |
| Техническое обслуживание | Техническое обслуживание (ТО) представляет собой комплекс операций по поддержанию работоспособности комбайна и агрегатируемых с ним адаптеров. Информация на проведение ТО достаточно полно отражена в инструкции по эксплуатации комбайна РСМ-161 и приспособлений ПСП-1210-35 и ППК-121-29, что позволяет поддержать испытываемые машины в исправном состоянии: - ежесменное ТО (ЕТО) с трудоемкостью проведения 0,38 чел.-ч (оперативная трудоемкость – 0,35 чел.-ч); - первое ТО (ТО-1); с трудоемкостью 0,75 чел.-ч (оперативная трудоемкость – 0,68 чел.-ч). |  |  |  |  |  |

| ## Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Комбайн в агрегате с жаткой и различными приспособлениями соответствует своему назначению и в условиях эксплуатации, обеспечивает производительность и другие эксплуатационно-технологические и агротехнические показатели качества работы, соответствующие требованиям ТЗ и НД. Конструкция комбайна зерноуборочного РСМ-161 перспективна. Испытанный образец не соответствует нескольким требованиям ТЗ, вписывается в технологию производства с.-х. продукции. Выявленные недостатки требуют незначительных изменений конструкции комбайна. |  |
| Испытания проведены: | ФГБУ "Кубанская МИС", Краснодарский край, г. Новокубанск-3, ул. Кутузова, 5 |
| Испытания провел: | Давыденко Николай Геннадьевич |
| Источник информации: | Протокол № 07-114-2013 (4060062) от 10 декабря 2013 г. |