Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное  государственное  бюджетное  учреждение

"Кубанская государственная зональная машиноиспытательная станция"

П р о т о к о л    и с п ы т а н и й

№ 07-115-2013 (4060112)

Комбайн зерноуборочный РСМ-152 "ACROS 590"

| Изготовитель (разработчик) |  |  |  | Адрес |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО "Комбайновый завод "Ростсельмаш" |  |  |  | 344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2 |  |  |
| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |  |  |  |
| Комбайн зерноуборочный РСМ-152 "ACROS 590 Plus" |  |  |  |  |  |  |
| Назначение |  | Комбайн зерноуборочный РСМ-152 "ACROS 590 Plus" предназначен для прямого комбайнирования и раздельной уборки зерновых колосовых и других культур на равнинных полях с уклоном не более 8 в основных зерносеющих зонах страны. |  |  |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |  |  |  |
| Прямое комбайнирование озимой пшеницы с жаткой РСМ-081.27 |  |  |  |  |  |  |
| Потери зерна, %, всего: |  |  |  |  |  | 1,33 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| - за молотилкой |  |  |  |  |  | 1,26 |
| - за жаткой |  |  |  |  |  | 0,07 |
| Дробление зерна, % |  |  |  |  |  | 1,8 |
| Содержание сорной примеси, % |  |  |  |  |  | 0,6 |
| Уборка кукурузы на зерно в агрегате приспособлением ППК-081-02 |  |  |  |  |  |  |
| Потери зерна, %, всего: |  |  |  |  |  | 1,36 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| - за молотилкой |  |  |  |  |  | 0,77 |
| - за приспособлением |  |  |  |  |  | 0,59 |
| Содержание сорной примеси, % |  |  |  |  |  | 0,8 |
| Дробление зерна, % |  |  |  |  |  | 4,5 |
| Производительность |  |  |  |  |  |  |
| за 1 час основного времени, га/т: |  |  |  |  |  |  |
| - на прямом комбайнировании озимой пшеницы |  |  |  |  |  | 4,57/20,11 |
| - на уборке кукурузы на зерно |  |  |  |  |  | 3,25/23,99 |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |  |  |  |
| - навеска (способ агрегатирования) |  |  | Через навесное устройство с захватами на наклонной камере и корпусе адаптеров |  |  |  |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  |  | Гидравлический, гидроцилиндрами, установленными на кронштейнах моста, соединенными с кронштейнами наклонной камеры |  |  |  |
| - настройка основных рабочих органов |  |  | Управление изменением настройки основных рабочих органов обеспечивается с рабочего места оператора |  |  |  |
| - время подготовки машины к работе, чел.-ч |  |  | 0,13 |  |  |  |
| Агрегатирование |  |  | С жаткой РСМ-081.27-10, приспособлением для уборки кукурузы на зерно ППК-81-02 |  |  |  |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  |  | 0,39 |  |  |  |
| Эксплуатационная надежность |  |  | Удовлетворительная |  |  |  |
| Удобство управления |  |  | Удобно |  |  |  |
| Безопасность выполнения работ |  |  | Обеспечена |  |  |  |
| Описание конструкции машины |  |  |  |  |  |  |
| В конструкцию комбайна зерноуборочного РСМ-152 "ACROS 590 Plus" по сравнению с ранее испытанным образцом внесены следующие конструктивные изменения: - оборудование моторной установкой с двигателем Cummins QSL9-C320 (RSM-QSL-Т4-331), 239 кВт (320 л.с.), с встроенным воздушным компрессором; - установлена централизованная система слива масла с двигателя; - установлена труба отвода пыли из области воздухозабора; - установлены коммуникации топливные (пластиковый бак (рисунок 3), полиамидные трубки топливных магистралей, топливный фильтр с датчиком уровня); - установлен блок радиаторов (с блоком радиаторов фирмы "Orlandi" (Италия), 17533 и открывающейся рамкой масляного радиатора 01327); Молотилка - перемещена ось закрепления рычага натяжного с обводного ролика на корпус бункера на главном контрприводе МСУ; - на рычаге привода ИРС исключено клеммовое закрепление оси ролика и введен сварной вариант рычага с осью, при этом регулировка механизма натяжения ремня и ролика осуществлена с помощью регулировочных шайб; - исключение резьбовой части на оси натяжного устройства ролика на ИРС в районе соприкосновения и отверстия в шарнире; - увеличение зазора между направляющими втулками в пружинных механизмах привода ИРС за счет уменьшения длины втулок; - в конструкцию рычагов натяжения ременных передач на приводе отбойного битера, леникса главного контрпривода МСУ, привода ИРС введены втулки из материала Zedex, фирма "Wolf" (Германия), вместо втулок из материала ЖГр (Россия); Гидрооборудование - введение гидроблоков управления основными органами, производства фирмы "HYDAC" (Германия) вместо фирмы "BUCHER" (Германия); - установлен измельчитель-разбрасыватель новой конструкции. На измельчителе-разбрасывателе установлены ножи Г-образной формы. |  |  |  |  |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |  |  |  |  |
| Показатели |  |  |  |  | Численные значения |  |
| Габаритные размеры комбайна |  |  |  |  |  |  |
| без адаптеров с наклонной камерой, мм: |  |  |  |  |  |  |
| - длина |  |  |  |  | 9950 |  |
| - ширина |  |  |  |  | 3890 |  |
| - высота (по бункеру) |  |  |  |  | 3880 |  |
| Габаритные размеры комбайна с жаткой РСМ-081.27, мм: |  |  |  |  |  |  |
| - в рабочем положении |  |  |  |  |  |  |
| длина |  |  |  |  | 12370 |  |
| ширина |  |  |  |  | 7540 |  |
| высота (с открытой крышей бункера) |  |  |  |  | 4690 |  |
| ширина с развернутым выгрузным шнеком |  |  |  |  | 11260 |  |
| - в транспортном положении комбайн с жаткой РСМ-081.27 на тележке (дальний транспорт) |  |  |  |  |  |  |
| длина |  |  |  |  | 23621 |  |
| ширина |  |  |  |  | 3890 |  |
| высота (по бункеру) |  |  |  |  | 3880 |  |
| Габаритные размеры комбайна в агрегате с приспособлением ППК-081-02, мм: |  |  |  |  |  |  |
| - в рабочем положении |  |  |  |  |  |  |
| длина |  |  |  |  | 12800 |  |
| ширина выгрузным шнеком |  |  |  |  | 10230 |  |
| высота (с открытой крышей бункера) |  |  |  |  | 4690 |  |
| - в транспортном положении |  |  |  |  |  |  |
| длина |  |  |  |  | 12770 |  |
| ширина |  |  |  |  | 5670 |  |
| высота |  |  |  |  | 3880 |  |
| Ширина захвата жатки, м: |  |  |  |  |  |  |
| - конструкционная |  |  |  |  | 7,0 |  |
| - рабочая |  |  |  |  | 6,9 |  |
| Ширина захвата приспособления, м: |  |  |  |  |  |  |
| - конструкционная |  |  |  |  | 5,6 |  |
| - рабочая |  |  |  |  | 5,6 |  |
| Масса комбайна с наклонной камерой, эксплуатационная, кг |  |  |  |  | 15120 |  |
| Масса комбайна с жаткой РСМ-081.27, эксплуатационная, кг |  |  |  |  | 16760 |  |
| Масса комбайна с приспособлением ППК-081-02, эксплуатационная, кг |  |  |  |  | 17700 |  |
| Объем бункера, м3 |  |  |  |  | 9,0 |  |
| Вместимость бака, л |  |  |  |  | 540 |  |
| Рабочая скорость, км/ч |  |  |  |  | 4,41-7,8 |  |
| Результаты испытаний |  |  |  |  |  |  |
| Качество работы | Условия проведения испытаний на уборке озимой пшеницы были типичными для зоны деятельности МИС и характеризовались средней урожайностью зерна 48,6 ц/га (по ТУ не менее 40 ц/га) и отличались сравнительно низкой влажностью зерна 8,2 % и соломы 9,0 % (по ТУ 10- 18 %), недостаточным отношением массы зерна к массе соломы 1:0,6 (по ТУ 1:1,1), недостаточной массой 1000 зерен 35,3 г (по ТУ не менее 40 г), что обусловлено сложными погодно-климатическими условиями в период вегетации растений, а также во время уборки. Полеглости растений и засоренности массива не отмечено. Твердость почвы в слое от 0 до 10 см – 0,31 МПа (норматив ТУ не менее 1,0 МПа. Следует отметить, что условия испытаний по таким показателям, как влажность зерна и соломы, отношение массы 1000 зерен несколько не соответствует требованиям ТУ, однако условия являются характерными для зоны деятельности МИС в последние годы. Условия испытаний на уборке кукурузы на зерно характеризовались урожайностью зерна 50,0 ц/га, влажностью зерна 8,4 % (по ТУ – 10-30 %), влажностью незерновой части – 40,4 % (по ТУ не более 60 %). При этом высота растений составила 232,2 см (по ТУ не более 300 см), высота расположения нижнего початка 108 см (по ТУ не менее 50 см). Длина початка – 19,4 см (по ТУ – 12-40 см). Влажность почвы в слое от 0 до 5 см составила 24,1 % (при нормативе ТУ – до 20 %), что обусловлено выпадением осадков в период начала уборки поздних культур. Низкие показатели влажности зерна были обусловлены длительным засушливым периодом в осенний период. |  |  |  |  |  |
| Производительность | На прямом комбайнировании озимой пшеницы, при средней скорости движения комбайна 6,17 км/ч и ширине захвата жатки 6,8 м производительность за час основного времени составила 20,11 т, что соответствует требованиям ТУ (не менее 20 т/ч), за час сменного времени – 14,10 т. Удельный расход топлива составил 1,81 кг/т (7,95 кг/га). На уборке кукурузы на зерно, при скорости движения комбайна 5,8 км/ч и рабочей ширине захвата 5,6 м за час основного времени составила 3,25 га и 23,99 т. Производительность за час сменного времени составила 2,18 га и 16,12 т. Удельный расход топлива за время сменной работы составил 16,48 кг/га и 2,23 кг/т. |  |  |  |  |  |
| Безопасность движения | Безопасность перемещения по дорогам общего назначения обеспечивается при помощи достаточного уровня обзорности и освещенности, обозначенных габаритов, а также рабочих и стояночного тормозов и транспортной тележки для перевозки адаптеров. |  |  |  |  |  |
| Техническое обслуживание | Техническое обслуживание (ТО) представляет собой комплекс операций по поддержанию работоспособности комбайна и агрегатируемых с ним адаптеров. Техническое облуживание включает в себя ЕТО, ТО-1, ТО-2, ТО-3: - ежесменное ТО (ЕТО) с трудоемкостью проведения 0,39 чел.-ч (оперативная трудоемкость – 0,35 чел.-ч). Инструкции по эксплуатации комбайна и двигателя содержат достаточно информации по устройству, регулировкам, правилам эксплуатации, технического обслуживания и хранения. Текст и рисунки четкие, хорошо читаемые. |  |  |  |  |  |

| ## Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Комбайн зерноуборочный РСМ-152 "ACROS 590 Plus" с внесенными конструктивными изменениями на уборке зерновых колосовых и кукурузы на зерно надежно выполняет технологический процесс с эксплуатационно-технологическими и агротехническими показателями качества, в основном соответствующими требованиям ТУ. Испытаниями подтверждена эффективность внесенных в конструкцию комбайна зерноуборочного РСМ-152 "ACROS 590 Plus" изменений. При проведении оценки безопасности и эргономичности установлено, что внесенные изменения в конструкцию комбайна зерноуборочного РСМ-152 "ACROS 590 Plus" на уровень безопасности не повлияли и соответствуют действующим стандартам. |  |
| Испытания проведены | ФГБУ "Кубанская МИС", Краснодарский край, г. Новокубанск-3, ул. Кутузова, 5 |
| Испытания провел | Аристов Алексей Федорович |
| Источник информации | Протокол испытаний № 07-115-2013 (4060112) от 10 декабря 2013 года |