Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Кубанская государственная зональная машиноиспытательная станция

П р о т о к о л    и с п ы т а н и й

№ 07-23-2006 (1020442)

Борона дисковая полуприцепная БДП-3×4

с автономными элементами

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО "Сарэкс" | 430001, г. Саранск, ул. Пролетарская, 126А |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Борона дисковая полуприцепная БДП-3×4 с автономными элементами |  |  |  |  |  |  |  |
| Назначение | Борона дисковая полуприцепная БДП-3×4 с автономными элементами предназначена для обработки средних и тяжелых почв традиционными или упрощенными агротехническими методами во всех почвенно-климатических зонах Российской Федерации. Борона может использоваться для подготовки почв под посев озимых, после уборки пропашных культур без глубокой основной обработки, заделки пожнивных остатков культур, их измельчения и перемешивания с почвой. |  |  |  |  |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |  |  |  |  |
| Глубина обработки: |  |  |  |  |  |  |  |
| - средняя, см |  |  |  |  |  | 13,5-14,6 |  |
| Крошение почвы, %, размер фракций, мм |  |  |  |  |  |  |  |
| - от 0 до 25 |  |  |  |  |  | 62,9-67,0 |  |
| Подрезание растительных остатков, % |  |  |  |  |  | 100 |  |
| Измельчение пожнивных остатков подсолнечника (после 2-го прохода), %, |  |  |  |  |  |  |  |
| длина отрезков, см: |  |  |  |  |  |  |  |
| - до 10 включ. |  |  |  |  |  | 50,0-50,4 |  |
| Гребнистость, см |  |  |  |  |  | 2,3-2,9 |  |
| Производительность |  |  |  |  |  |  |  |
| за 1 час основного времени, га |  |  |  |  |  | 2,57-3,12 |  |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |  |  |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  |  |  | Полуприцепная |  |  |  |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  |  |  | Гидравлический |  |  |  |
| - настройка рабочих органов |  |  |  | С помощью перестановки угла атаки и навеской трактора |  |  |  |
| - время подготовки машины к работе (навеска), ч |  |  |  | 0,13 |  |  |  |
| Агрегатирование |  |  |  | Т-150К |  |  |  |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  |  |  | 0,2 |  |  |  |
| Эксплуатационная надежность |  |  |  | Удовлетворительная |  |  |  |
| Удобство управления |  |  |  | Удобно |  |  |  |
| Потребляемая мощность, кВт |  |  |  | 81,5-121,94 |  |  |  |
| Безопасность выполнения работ |  |  |  | Обеспечена |  |  |  |
| Описание конструкции машины |  |  |  |  |  |  |  |
| Борона дисковая БДП-3×4 состоит из следующих узлов: - рамы сварной конструкции из шести продольных и четырех поперечных брусьев квадратного сечения; - прицепного устройства, соединенного с рамой шарнирно с помощью пальцев; - разгрузочного устройства прицепной тяги; - дисковых рабочих органов, установленных на индивидуальных стойках; - транспортных колес; - четырех регулировочных устройств винтового типа (по одному на каждый ряд дисков) для изменения угла атаки дисковых рабочих органов. Уд. давление на один диск – 75,9 кг. |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели |  |  |  |  | Численные значения |  |  |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |  |  |  |  |  |  |
| - в рабочем положении |  |  |  |  |  |  |  |
| Длина |  |  |  |  | 4730 |  |  |
| Ширина |  |  |  |  | 4220 |  |  |
| Высота |  |  |  |  | 1810 |  |  |
| - в транспортном положении |  |  |  |  |  |  |  |
| Длина |  |  |  |  | 4730 |  |  |
| Ширина |  |  |  |  | 4220 |  |  |
| Высота |  |  |  |  | 2050 |  |  |
| Рабочая ширина захвата, м |  |  |  |  | 3,09-3,11 |  |  |
| Глубина обработки, см |  |  |  |  | 13,5-14,6 |  |  |
| Масса машины, кг |  |  |  |  | 2430 |  |  |
| Рабочая скорость, км/ч |  |  |  |  | 7,2-9,8 |  |  |
| Результаты испытаний |  |  |  |  |  |  |  |
| Качество работы |  | Агротехническая оценка бороны БДП-34 проводилась на дисковом лущении стерни озимой пшеницы и подсолнечника в агрегате с трактором Т-150К. Борона работала на режимах, рекомендуемых ТУ, при установочном угле атаки дисков 28°. На дисковании стерни озимой пшеницы (I след) при рабочей скорости движения агрегата 7,2-9,1 км/ч средняя глубина обработки составляла соответственно 13,5-14,6 см, а показатели крошения почвы на фракции размером до 50 мм составляли 82,8-80,0 %, что удовлетворяет требованиям ТУ – не менее 80 %. На дисковании стерни подсолнечника (I след) при рабочей скорости движения агрегата 7,6-9,8 км/ч средняя глубина обработки составляла 14,1-14,5 см, а показатели крошения почвы на фракции размером до 50 мм составляли 80-81 %, что так же удовлетворяет ТУ. При этом подрезание, измельчение и заделка в почву пожнивных остатков и показатель гребнистости поверхности поля после прохода агрегата так же полностью соответствовали требованиям ТУ и НД. Не возрастало после прохода агрегата и содержание эрозионно-опасных частиц. |  |  |  |  |  |
| Производитель- ность |  | Производительность за 1 час, га: |  |  |  |  |  |
|  |  | - основного времени |  |  |  |  | 2,57-3,12 |
|  |  | - технологического времени |  |  |  |  | 2,36-2,91 |
|  |  | - сменного времени |  |  |  |  | 1,88-2,31 |
|  |  | - эксплуатационного времени |  |  |  |  | 1,85-2,28 |
|  |  | - удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га |  |  |  |  | 7,08-12,46 |
|  |  | - рабочая скорость движения, км/ч |  |  |  |  | 8,7-10,1 |
|  |  | - выработка за нормативную смену, га |  |  |  |  | 13,16-16,17 |
| Безопасность движения |  | Транспортная скорость до 20 км/ч. При оценке безопасности и эргономичности конструкции бороны дисковой БДП-3×4 отмечено два несоответствия требованиям безопасности по двум пунктам ГОСТ 12.2.111-85: отсутствует страховочная цепь (п. 1.5), отсутствует знак ограничения скорости транспортирования (п. 1.7), устранение которых не требует существенных изменений конструкции. По прочим показателям конструкция бороны безопасна и эргономична ГОСТ 12.2.111-85. |  |  |  |  |  |
| Техническое обслуживание |  | При обслуживании бороны БДП-3×4 проводится ежесменное техническое обслуживание (ЕТО) трудоемкостью 0,2 чел.-ч, периодическое через каждые 100 ч работы, сезонное – при постановке на хранение. |  |  |  |  |  |
| ## Заключение по результатам испытаний |  |  |  |  |  |  |  |
| По результатам испытаний можно заключить, что борона дисковая БДП-3×4 вписывается в технологии возделывания основных культур зоны, обеспечивает производительность и показатели качества, в основном соответствующие требованиям ТУ и АТТ. Борона дисковая полуприцепная БДП-3×4 с автономными элементами найдет свое применение в сельскохозяйственном производстве зоны Кубанской МИС. |  |  |  |  |  |  |  |
| Испытания проведены: |  |  | ФГУ "Кубанская МИС" Краснодарский край, г. Новокубанск, ул. Кутузова, 5 |  |  |  |  |
| Испытания провел: |  |  | Перов Эдуард Валерьевич |  |  |  |  |
| Источник информации: |  |  | Протокол № 07-23-2006 (1020442) от 03 ноября 2006 года |  |  |  |  |