Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Кубанская государственная зональная машиноиспытательная станция

П р о т о к о л    и с п ы т а н и й

№ 07-24-2006 (1020432)

Борона дисковая модернизированная БДМ-3×4

с автономными элементами

| Изготовитель (разработчик) |  |  |  | Адрес |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО "Сарэкс" |  |  |  | 430001, г. Саранск, ул. Пролетарская, 126А |  |  |  |  |  |
| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Борона дисковая модернизированная БДМ-3×4 с автономными элементами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назначение |  |  | Борона дисковая модернизированная БДМ-3×4 с автономными элементами предназначена для обработки средних и тяжелых почв традиционными или упрощенными агротехническими методами во всех почвенно-климатических зонах Российской Федерации. Борона может использоваться для подготовки почв под посев озимых, после уборки пропашных культур без глубокой основной обработки, заделки пожнивных остатков культур, их измельчения и перемешивания с почвой. |  |  |  |  |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Глубина обработки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - средняя, см |  |  |  |  |  |  | 11,9-15,0 |  |  |
| Крошение почвы, %, размер фракций, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - от 0 до 25 |  |  |  |  |  |  | 66,3-71,7 |  |  |
| Подрезание растительных остатков, % |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |
| Измельчение пожнивных остатков подсолнечника (после 2-го прохода), %, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| длина отрезков, см: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - до 10 включ. |  |  |  |  |  |  | 50,1-50,3 |  |  |
| Гребнистость, см |  |  |  |  |  |  | 2,5-3,8 |  |  |
| Производительность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за 1 час основного времени, га |  |  |  |  |  |  | 2,72-2,78 |  |  |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  |  |  |  |  | Навесная |  |  |  |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  |  |  |  |  | Гидравлический |  |  |  |
| - настройка рабочих органов |  |  |  |  |  | С помощью перестановки угла атаки и навеской трактора |  |  |  |
| - время подготовки машины к работе (навеска), ч |  |  |  |  |  | 0,17 |  |  |  |
| Агрегатирование |  |  |  |  |  | Т-150К |  |  |  |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |
| Эксплуатационная надежность |  |  |  |  |  | Удовлетворительная |  |  |  |
| Удобство управления |  |  |  |  |  | Удобно |  |  |  |
| Потребляемая мощность, кВт |  |  |  |  |  | 81,5-120,8 |  |  |  |
| Безопасность выполнения работ |  |  |  |  |  | Обеспечена |  |  |  |
| Описание конструкции машины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Борона дисковая БДМ-3×4 состоит из следующих узлов: - рамы сварной конструкции из шести продольных и четырех поперечных брусьев квадратного сечения; - навесного устройства; - дисковых рабочих органов, установленных на индивидуальных стойках; - четырех регулировочных устройств винтового типа (по одному на каждый ряд дисков) для изменения угла атаки дисковых рабочих органов. Удельное давление на один диск – 67,5 кг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели |  |  |  |  |  | Численные значения |  |  |  |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - в рабочем положении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Длина |  |  |  |  |  | 3480 |  |  |  |
| Ширина |  |  |  |  |  | 3470 |  |  |  |
| Высота |  |  |  |  |  | 1455 |  |  |  |
| - в транспортном положении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Длина |  |  |  |  |  | 3105 |  |  |  |
| Ширина |  |  |  |  |  | 3470 |  |  |  |
| Высота |  |  |  |  |  | 1910 |  |  |  |
| Рабочая ширина захвата, м |  |  |  |  |  | 3,09-3,11 |  |  |  |
| Глубина обработки, см |  |  |  |  |  | 11,9-15,0 |  |  |  |
| Масса машины, кг |  |  |  |  |  | 2160 |  |  |  |
| Рабочая скорость, км/ч |  |  |  |  |  | 7,4-9,8 |  |  |  |
| Результаты испытаний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Качество работы | Испытания бороны дисковой БДМ-3×4 проводились на дисковом лущении стерни озимой пшеницы и подсолнечника в агрегате с трактором Т-150К при установочном угле атаки дисков 28° на первом фоне и установочном угле атаки дисков 18° на втором фоне. Условия испытаний были типичными для зоны и соответствовали ТУ. При этом получены следующие агротехнические показатели качества: крошение почвы на фракции от 0 до 50 мм составило 80-84,3 % (норматив ТУ не менее 80 %), гребнистость поверхности почвы 2,5-3,8 см (норматив ТУ не более 4 см), подрезание растительных остатков – 100 % (норматив ТУ не менее 95 %), заделка пожнивных остатков 50,9-95 % (норматив ТУ не менее 50 %), измельчение пожнивных остатков на фракции до 10 см – 50,1-50,3 % (норматив ТУ не менее 50 % после второго прохода) полностью удовлетворяющие требованиям ТУ. Содержание эрозионно опасных частиц размером менее 1 мм после прохода бороны даже снизилось с 13,3-13,4 % до 6,2-6,8 % на первом фоне и с 8,1-8,3 % до 7,9-7,7 % на втором фоне. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производи- тельность |  | Производительность за 1 час, га: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - основного времени |  |  |  |  |  | 2,72-2,78 |  |
|  |  | - технологического времени |  |  |  |  |  | 2,55-2,67 |  |
|  |  | - сменного времени |  |  |  |  |  | 2,05-2,14 |  |
|  |  | - эксплуатационного времени |  |  |  |  |  | 2,02-2,10 |  |
|  |  | - удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га |  |  |  |  |  | 10,09-12,49 |  |
|  |  | - рабочая скорость движения, км/ч |  |  |  |  |  | 9,2-10,1 |  |
|  |  | - выработка за нормативную смену, га |  |  |  |  |  | 14,35-14,98 |  |
| Безопасность движения |  | Транспортная скорость до 20 км/ч. Конструкция бороны БДМ-3×4 полностью соответствует ГОСТ 12.2.111-85. |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое обслуживание |  | При обслуживании бороны БДМ-3×4 проводится ежесменное техническое обслуживание (ЕТО) трудоемкостью 0,2 чел.-ч, периодическое через каждые 100 ч работы, сезонное – при постановке на хранение. |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Заключение по результатам испытаний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Борона дисковая модернизированная БДМ-3×4 с автономными элементами по результатам испытаний соответствует своему назначению, в условиях испытаний надежно выполняет технологический процесс, обеспечивая при этом производительность и другие эксплуатационно-технологические показатели, соответствующие требованиям ТУ, при удовлетворительных агротехнических показателях качества. Борона имеет удовлетворительную техническую надежность, коэффициент готовности – 0,98 с учетом организационного времени при нормативе ТУ не менее 0,98. Конструкция бороны полностью соответствует требованиям безопасности ГОСТ 12.2.111-85. Отмеченные отдельные недостатки не требуют существенных изменений конструкции для их устранения. Борона вписывается в принятые в зоне МИС технологии возделывания сельскохозяйственных культур и найдет свое применение в хозяйствах АПК зоны МИС. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Испытания проведены: |  |  |  |  | ФГУ "Кубанская МИС" Краснодарский край, г. Новокубанск, ул. Кутузова, 5 |  |  |  |  |
| Испытания провел: |  |  |  |  | Перов Эдуард Валерьевич |  |  |  |  |
| Источник информации: |  |  |  |  | Протокол № 07-24-2006 (1020432) от 03 ноября 2006 года |  |  |  |  |