Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Кубанская государственная зональная машиноиспытательная станция

П р о т о к о л    и с п ы т а н и й

№ 07-26-2008  (4060062)

Модернизированная очистка зерноуборочного

комбайна Дон-1500Б

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ООО "Новатор Плюс" | 344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Металлургическая, 110б |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модернизированная очистка зерноуборочного комбайна Дон-1500Б |  |  |  |  |  |  |  |
| Назначение | Очистка зерноуборочного комбайна Дон-1500Б предназначена для выделения из соломисто-зернового вороха свободного зерна и необмолоченных колосьев при уборке зерновых колосовых культур, также очистка в составе комбайна Дон-1500Б оборудованного специальными приспособлениями может использоваться для уборки зернобобовых, крупяных, масличных культур, кукурузы на зерно и семенных трав. |  |  |  |  |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |  |  |  |  |
| Прямое комбайнирование озимой пшеницы комбайном Дон-1500Б + стан решетный верхний ВР-10.14.00.000 + стан решетный нижний ВР-10.28.00.000 + стрясная доска ВР-10.29.00.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммарные потери зерна за комбайном, %, |  |  |  |  |  | 1,51 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| - потери зерна за молотилкой |  |  |  |  |  | 1,45 |  |
| - потери зерна за жаткой |  |  |  |  |  | 0,06 |  |
| Дробление зерна, % |  |  |  |  |  | 1,7 |  |
| Сорная примесь, % |  |  |  |  |  | 0,2 |  |
| Производительность, т/ч |  |  |  | 18,9 |  |  |  |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |  |  |  |  |
| - навеска (способ агрегатирования) |  |  |  | В передней части каркаса решета соединяется через сайлент-блоки, а в задней части крепится к бортам болтами |  |  |  |
| - настройка рабочих органов |  |  |  | Регулировка зазора жалюзийных решет двумя рукоятками механизма регулировки |  |  |  |
| - трудоемкость демонтажа и монтажа верхнего и нижнего решетного стана, чел.-ч |  |  |  | 7,53 |  |  |  |
| Агрегатирование |  |  |  | Зерноуборочный комбайн Дон-1500Б |  |  |  |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч. |  |  |  | 0,03 |  |  |  |
| Эксплуатационная надежность |  |  |  | Удовлетворительная |  |  |  |
| Удобство управления |  |  |  | Удобно |  |  |  |
| Безопасность выполнения работ |  |  |  | Обеспечена |  |  |  |
| Описание конструкции узлов |  |  |  |  |  |  |  |
| В общий состав очистки входят стрясная доска, верхний и нижний решетные станы, а также вентилятор очистки. Тип решет – жалюзийные регулируемые. Верхний и нижний станы включают в себя раму (каркас), в которую устанавливаются две секции решет с механизмом регулировки, подвеску, опору, скобы и уплотнения. Кроме того, на верхнем решетном стане установлен второй рычаг для дополнительной регулировки, 11 последних рядов гребенок (удлинительная часть решета). Оси гребенок установлены в эластичном материале, заполняющем внутренние полости разделителей. |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели |  |  |  |  | Численные значения |  |  |
| Габаритные размеры стрясной доски, мм: |  |  |  |  |  |  |  |
| - длина |  |  |  |  | 2270 |  |  |
| - ширина |  |  |  |  | 1447 |  |  |
| - высота |  |  |  |  | 210 |  |  |
| Масса стрясной доски, кг |  |  |  |  | 83,5 |  |  |
| Габаритные размеры верхнего решетного стана, мм: |  |  |  |  |  |  |  |
| - длина |  |  |  |  | 2002 |  |  |
| - ширина |  |  |  |  | 1480 |  |  |
| - высота |  |  |  |  | 280 |  |  |
| Масса решетного стана, кг |  |  |  |  | 128 |  |  |
| Площадь сепарации, м2 |  |  |  |  | 2,6 |  |  |
| Габаритные размеры нижнего решетного стана, мм: |  |  |  |  |  |  |  |
| - длина |  |  |  |  | 1955 |  |  |
| - ширина |  |  |  |  | 1500 |  |  |
| - высота |  |  |  |  | 350 |  |  |
| Масса решетного стана, кг |  |  |  |  | 145 |  |  |
| Площадь сепарации, м2 |  |  |  |  | 2,15 |  |  |
| Угол открытия гребенок, град. |  |  |  |  | 45 |  |  |
| Рабочая скорость движения, км/ч |  |  |  |  | 3,79-6,97 |  |  |
| Результаты испытаний |  |  |  |  |  |  |  |
| Качество работы |  | Прямое комбайнирование озимой пшеницы Условия испытаний характеризовались урожайностью зерна – 56,8 ц/га (по ТУ – 40-50 ц/га), отсутствием полеглости и засоренности хлебостоя, низкой влажностью зерна – 9,4 % и соломы – 9,3 % (по ТУ соответственно 10-18 % и 10-20 %). Отношение массы зерна к массе соломы составило 1:1,0. То при производительности 18,9 т/ч общие потери составили 1,45 % (по ТУ не менее 1,5 %). Содержание сорной примеси – 0,2 % (по ТУ не более 2 %). |  |  |  |  |  |
| Производительность |  | Прямое комбайнирование озимой пшеницы комбайном Дон-1500Б |  |  |  |  |  |
|  |  | Режим работы: |  |  |  |  |  |
|  |  | - скорость движения, км/ч |  |  |  |  | 5,8 |
|  |  | - ширина захвата, м |  |  |  |  | 5,7 |
|  |  | Производительность за 1 час, га/т: |  |  |  |  |  |
|  |  | - основного времени |  |  |  |  | 3,32/18,29 |
|  |  | - технологического времени |  |  |  |  | 2,93/16,15 |
|  |  | - сменного времени |  |  |  |  | 2,43/13,40 |
|  |  | - эксплуатационного времени |  |  |  |  | 2,43/13,40 |
|  |  | Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га, кг/т |  |  |  |  | 11,9/2,16 |
|  |  | Коэффициент надежности выполнения технологического процесса |  |  |  |  | 1,0 |
| Безопасность движения |  | Безопасность движения по дорогам обеспечивается конструкцией комбайна Дон-1500 |  |  |  |  |  |
| Техническое обслуживание |  | ЕТО модернизированной очистки комбайна включает в себя операции очистки от пожнивных остатков и проверки креплений. Трудоемкость ЕТО составляет 0,03 чел.-ч. |  |  |  |  |  |
| ## Заключение по результатам испытаний |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизированная очистка полностью соответствует требованиям ТУ и показателям безопасности по ГОСТ 12.2.003-91. Результаты испытаний позволяют заключить, что модернизированная очистка комбайна Дон-1500Б, вписывается в конструкцию комбайна и соответственно применяемые в зоне технологии уборки с.-х. культур и найдет свое применение в составе комбайна Дон-1500Б в хозяйствах АПК зоны МИС. |  |  |  |  |  |  |  |
| Испытания проведены: |  |  | ФГУ "Кубанская МИС" Краснодарский край, г. Новокубанск-3, ул. Кутузова, 5 |  |  |  |  |
| Испытания провел: |  |  | Орехов Роман Юрьевич |  |  |  |  |
| Источник информации: |  |  | Протокол испытаний № 07-26-2008 (4060062) от 10 ноября 2008 года |  |  |  |  |