Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Кубанская государственная зональная машиноиспытательная станция

П р о т о к о л    и с п ы т а н и й

№ 07-28-2008  (4060142)

Жатка РСМ-081.27

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ООО "КЗ "Ростсельмаш" | 344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жатка РСМ-081.27 |  |  |  |  |  |  |
| Назначение | Жатка РСМ-081.27 предназначена для скашивания массы зерновых колосовых и крупяных культур (пшеница, ячмень, рожь, овес, семенники трав, рис, рапс) и подачи ее в молотилку комбайна. |  |  |  |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |  |  |  |
| Уборка озимой пшеницы жаткой РСМ-081.27 в агрегате с РСМ-142 "ACROS-530" |  |  |  |  |  |  |
| Потери зерна за жаткой, %, всего, |  |  |  | 0,06 |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| - свободным зерном |  |  |  | 0,01 |  |  |
| - зерном в срезанных колосьях |  |  |  | 0,05 |  |  |
| - зерном в несрезанных колосьях |  |  |  | 0 |  |  |
| Высота среза, см: |  |  |  |  |  |  |
| - установочная |  |  |  | 10 |  |  |
| - средняя фактическая |  |  |  | 9,5 |  |  |
| Производительность за 1 час, га/т: |  |  |  |  |  |  |
| - основного времени |  |  |  | 3,13/16,21 |  |  |
| - технологического времени |  |  |  | 2,85/14,77 |  |  |
| - сменного времени |  |  |  | 2,27/11,76 |  |  |
| - эксплуатационного времени |  |  |  | 2,20/11,40 |  |  |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |  |  |  |
| - навеска (способ агрегатирования) |  |  |  | Гидроцилиндрами, установленными на ведущем мосту, соединенными с гидросистемой комбайна |  |  |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  |  |  | Гидравлический |  |  |
| - настройка основных рабочих органов |  |  |  | Регулировка высоты среза, положение мотовила по высоте и выносу, положения шнека жатки |  |  |
| - время подготовки приспособления к работе, чел.-ч |  |  |  | 0,04 |  |  |
| Агрегатирование |  |  |  | Жатка РСМ-081.27 агрегатируется с комбайнами РСМ-101 "Вектор", РСМ-10Б "Дон-1500Б", РСМ-142 "ACROS-530" |  |  |
| Трудоемкость ежесменного ТО приспособления ПСП-10МВ, чел.-ч. |  |  |  | 0,05 |  |  |
| Эксплуатационная надежность по всем испытываемым машинам |  |  |  | Удовлетворяющая требованиям ТУ |  |  |
| Удобство управления |  |  |  | Удобно |  |  |
| Безопасность выполнения работ |  |  |  | Обеспечена полностью |  |  |
| Описание конструкции машины |  |  |  |  |  |  |
| Жатка РСМ-081.27 предназначена для скашивания массы зерновых колосовых и крупяных культур и подачи ее в молотилку комбайна. Изготавливается с шириной захвата 5; 6; 7 и 9 м. Жатка состоит из: мотовила, каркаса, шнека, режущего аппарата, гидрооборудования, электрооборудования. Мотовило жатки универсальное, бесшпренгельное, с двухсторонним эксцентриковым механизмом. Регулировка положения мотовила по высоте и выносу осуществляется гидроцилиндрами подъема и выдвижения мотовила, а частоты вращения – гидроцилиндром привода мотовила, управляемыми с рабочего места оператора. Каркас жатки – сварной конструкции, состоит из трубчатой несущей рамы обшитой листовым металлом. Шнек – однозаходный с правой и левой навивкой спирали. Режущий аппарат – пальцевый с приводом от конического планетарного механизма. Жатвенная часть РСМ-081.27 с реверсивным устройством, с шарнирно повышенным уравновешенным корпусом, автоматически копирующем рельеф поля в продольном и поперечном направлениях на заданной высоте среза. Механизм регулировки высоты среза установлен на днище жатки и представляет собой 2 копирующих башмака с четырьмя положениями установки высоты, обеспечивающих регулировку высоты среза от 60±15 до 180±15 мм. |  |  |  |  |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |  |  |  |  |
| Показатели |  |  |  |  | Численные значения |  |
| Габаритные размеры жатки, мм: |  |  |  |  |  |  |
| - длина |  |  |  |  | 2390 |  |
| - ширина |  |  |  |  | 7470 |  |
| - высота |  |  |  |  | 1800 |  |
| Габаритные размеры жатки в агрегате с РСМ-142 "ACROS-530", мм: |  |  |  |  |  |  |
| - в рабочем положении |  |  |  |  |  |  |
| длина |  |  |  |  | 10500 |  |
| ширина (с выгрузным шнеком в рабочем положении) |  |  |  |  | 9450 |  |
| высота |  |  |  |  | 4560 (по комбайну с открытой крышкой бункера) |  |
| - в транспортном положении |  |  |  |  |  |  |
| длина |  |  |  |  | 17500 |  |
| ширина |  |  |  |  | 3860 (по комбайну) |  |
| высота |  |  |  |  | 3910 (по комбайну) |  |
| Ширина захвата, м: |  |  |  |  |  |  |
| - конструктивная |  |  |  |  | 7,0 |  |
| - рабочая |  |  |  |  | 6,9 |  |
| Масса приспособления, кг: |  |  |  |  |  |  |
| - эксплуатационная |  |  |  |  | 1565 |  |
| Рабочие скорости, км/ч |  |  |  |  | 3,5-6,0 |  |
| Результаты испытаний |  |  |  |  |  |  |
| Качество работы |  |  | Условия испытаний на уборке озимой пшеницы прямым комбайнированием были близки к типичным и характеризовались урожайностью – 44,6-66,4 ц/га, влажностью зерна – 8,8-11,4 % (по ТУ – 10-18 %), отсутствием полеглости и засоренности массива культуры, отношением массы зерна к массе соломы – 1:0,9-1:1,1 (по ТУ – 1:1,5), массой 1000 зерен – 37,7-40,18 г (по ТУ не менее 40 г). Потери за жаткой составили 0,06 % (по ТУ не более 0,5 %). Режущий аппарат жатки обеспечивает качественный срез. Потерь зерна в несрезанных колосках не отмечено. Потери свободным зерном составили 0,01 %, зерном в срезанных колосьях – 0,05 %. |  |  |  |
| Производительность |  | На уборке озимой пшеницы прямым комбайнированием в агрегате с зерноуборочным комбайном РСМ-142 "ACROS-530" |  |  |  |  |
|  |  | Скорость движения, км/ч |  |  |  | 4,6 |
|  |  | Производительность за 1 час, га/т: |  |  |  |  |
|  |  | - основного времени |  |  |  | 3,13/16,21 |
|  |  | - технологического времени |  |  |  | 2,85/14,77 |
|  |  | - сменного времени |  |  |  | 2,27/11,76 |
|  |  | - эксплуатационного времени |  |  |  | 2,20/11,40 |
|  |  | Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га, кг/т |  |  |  | 7,6/2,24 |
|  |  | Коэффициент надежности выполнения технологического процесса |  |  |  | 1,0 |
| Безопасность движения |  | Безопасность движения агрегата по дорогам общей сети обеспечена полностью. Транспортные габаритные размеры жатки на тележке соответствуют требованиям. Транспортная скорость составляет 20 км/ч, что соответствует требованиям ТУ. |  |  |  |  |
| Техническое обслуживание |  | Техническое обслуживание (ТО) представляет собой комплекс операций по поддержанию работоспособности комбайна и агрегатируемого с ним адаптера. В систему обслуживания жатки РСМ-081.27 входят следующие основные виды ТО: - ЕТО; - трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч – 0,05; - оперативная трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч – 0,03; - удельная суммарная трудоемкость ТО, чел.-ч/ч – 0,006; - удельная суммарная оперативная трудоемкость ТО, чел.-ч/ч – 0,003. Сезонное ТО выполняется при постановке на хранение. |  |  |  |  |
| ## Заключение по результатам испытаний |  |  |  |  |  |  |
| Жатвенная часть РСМ-081.27 в агрегате с комбайном РСМ-142 "ACROS-530" соответствует своему назначению. В условиях испытаний обеспечивает надежное выполнение технологического процесса (коэффициент надежности выполнения технологического процесса составил 1,0 при нормативе ТУ – не менее 0,98) с производительностью за 1 час основного времени – 16,21 т, удовлетворяющей нормативу ТУ – не менее 14 т. При этом основные агротехнические показатели качества также удовлетворяют требованиям ТУ. Техническая надежность жатки достаточно высокая, за период испытаний отказов не отмечено. Коэффициент готовности с учетом организационного времени составил 1,0. Наработка на отказ составила более 179 ч (по ТУ не менее 80 ч). Несоответствий требованиям безопасности не отмечено. В целом жатка РСМ-081.27 удовлетворяет требованиям ТУ, вписывается в принятые в зоне технологии возделывания и уборки основных культур и найдет свое применение в хозяйствах АПК зоны деятельности МИС, после устранения отмеченных недостатков. |  |  |  |  |  |  |

| Испытания проведены | ФГУ "Кубанская МИС" |
| --- | --- |
|  | Краснодарский край, г. Новокубанск-3, ул. Кутузова, 5 |
| Испытания провел | Давыденко Николай Геннадьевич |
| Источник информации | Протокол испытаний № 07-28-2008 (4060142) от 10 ноября 2008 года |