Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Кубанская государственная зональная машиноиспытательная станция

П р о т о к о л    и с п ы т а н и й

№ 07-31-2006  (1060032)

Приспособление для уборки кукурузы ППК-81

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО "Морозовсксельмаш" | г. Ростов-на-Дону ул. 50-летия Ростсельмаша 2-6/22 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приспособление ППК-81 |  |  |  |  |  |  |
| Назначение | Приспособление для уборки кукурузы ППК-81 предназначено для уборки кукурузы на зерно в агрегате с зерноуборочным комбайном Дон-1500Б на равнинных полях с уклоном не более 8°. |  |  |  |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |  |  |  |
| Уборка кукурузы на зерно приспособлением ППК-81 в агрегате с Дон-1500 Б |  |  |  |  |  |  |
| Потеря зерна, % всего |  |  |  |  | 1,51 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| - за приспособлением |  |  |  |  | 1,45 |  |
| - за молотилкой |  |  |  |  | 0,6 |  |
| Полнота сбора зерна приспособлением, % |  |  |  |  | 98,55 |  |
| Содержание сорной примеси, % |  |  |  |  | 0,2 |  |
| Дробление зерна, % |  |  |  |  | 6,2 |  |
| Высота среза, см |  |  |  |  | 18,5 |  |
| Степень измельчения стеблей измельчителем жатки, % |  |  |  |  |  |  |
| по фракциям, см |  |  |  |  |  |  |
| до 10 |  |  |  |  | 80,0 |  |
| свыше 10 |  |  |  |  | 20,0 |  |
| Производительность за 1 час основного времени, га/т: |  |  |  |  |  |  |
| - основного времени |  |  |  |  | 2,58/14,44 |  |
| - технологического времени |  |  |  |  | 2,22/12,40 |  |
| - сменного времени |  |  |  |  | 1,78/9,97 |  |
| - эксплуатационного времени |  |  |  |  | 1,71/9,54 |  |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |  |  |  |
| - навеска (способ агрегатирования) |  |  | Гидроцилиндрами, установленными на ведущем мосту, и соединенный с наклонной камерой кронштейнами |  |  |  |
| -трудоемкость перевода в транспортное и рабочее положение, чел.-ч |  |  | 0,60 |  |  |  |
| - настройка основных рабочих органов |  |  | Зазор между отрывочными пластинами: на входе – 30 на выходе – 34. Высота среза стеблей от кромки нижнего ножа до поверхности почвы. Минимальная высота среза от нижнего ножа до поверхности почвы 100 мм |  |  |  |
| Агрегатирование |  |  | Приспособление ППК-81 агрегатируется с зерноуборочным комбайном Дон-1500Б |  |  |  |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  |  | 0,38 |  |  |  |
| Эксплуатационная надежность |  |  | хорошая |  |  |  |
| Удобство управления |  |  | Удобное |  |  |  |
| Безопасность выполнения работ |  |  | Обеспечена |  |  |  |
| Описание конструкции машины |  |  |  |  |  |  |
| Приспособление состоит из початкособирающей жатки проставки и наклонной камеры, которые навешиваются на комбайн вместо зернового хедера и комплекта переоборудования молотилки комбайна. Комплект переоборудования молотилки состоит из специальной деки, защиты молотильного барабана, цепного привода (для снижения частоты вращения молотильного барабана) и фартука защиты клавиш соломотряса. Приспособление в агрегате с комбайном выполняет следующие основные операции: - скашивание кукурузы с отделением початков от стеблей и подачей их в молотилку комбайна; - измельчение и разбрасывание листостебельной массы по полю. Початкособирающая жатка состоит из каркаса, на котором установлены: русла, шнек початков, привод, капоты и делители. Каркас жатки является основным несущим элементом и представляет собой объемную сварочную конструкцию. Русло (початкоотделяющий аппарат) является основным рабочим органом приспособления и служит для отделения початков от стеблей и подачи их в шнек початков. Шнек початков предназначен для транспортирования початков к центру жатки и подачи их в проставку приспособления. привод приспособления осуществляется ременной передачей от вала отбойного битера комбайна через шкив контрприводного вала наклонной камеры. Делители и капоты служат для направления стеблей с початками в русла, а также защиты механизмов русел и приводов от засорения растительной массой. |  |  |  |  |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |  |  |  |  |
| Показатели |  |  |  | Численные значения |  |  |
| Габаритные размеры приспособления, мм: |  |  |  |  |  |  |
| - длина |  |  |  | 2950 |  |  |
| - ширина |  |  |  | 5800 |  |  |
| - высота |  |  |  | 1060 |  |  |
| Габаритные размеры агрегата РСМ-10Б "Дон-1500Б" + ППК-81, мм: |  |  |  |  |  |  |
| - в рабочем положении |  |  |  |  |  |  |
| длина |  |  |  | 10700 |  |  |
| ширина |  |  |  | 5800 |  |  |
| высота |  |  |  | 3970 (по комбайну) |  |  |
| - в транспортном положении |  |  |  |  |  |  |
| длина |  |  |  | Тележка для транспортировки приспособления не предоставлена |  |  |
| ширина |  |  |  |  |  |  |
| высота |  |  |  | 3970 (по комбайну) |  |  |
| Ширина захвата, м: |  |  |  |  |  |  |
| - конструктивная |  |  |  | 5,6 |  |  |
| - рабочая |  |  |  | 5,6 |  |  |
| Масса приспособления ППК-81, кг: |  |  |  |  |  |  |
| - конструктивная |  |  |  | 2600 |  |  |
| - эксплуатационная |  |  |  | 2630 |  |  |
| Рабочая скорость, км/ч |  |  |  | 4,6-8,6 |  |  |
| Результаты испытаний |  |  |  |  |  |  |
| Качество работы |  | Условия испытаний на уборке кукурузы на зерно были типичными для зоны МИС, соответствовали требованиям ТУ и характеризировались урожайностью зерна 84,9 ц/га, высотой растений – 218,7 см, отсутствием полеглости, длиной початка – 19,4 см, влажностью зерна 16,4 %, при влажности незерновой части 31,2 %. Потери за приспособлением составили 1,45% (по ТУ не более 2,5 %), содержание сорной примеси 0,2 %, дробление зерна – 6,2%. Показатели качества работы измельчителя приспособления: при высоте среза 18,5 см содержание в общей массе измельченных стеблей фракций размером до 10 см составило – 80 % и размером свыше 10 см – 20 %. |  |  |  |  |
| Производительность |  | Уборка кукурузы на зерно в агрегате с комбайном РСМ-10Б Дон-1500Б |  |  |  |  |
|  |  | Скорость движения, км/ч |  |  |  | 4,6 |
|  |  | Производительность за 1 час, га/т: |  |  |  |  |
|  |  | - основного времени |  |  |  | 2,58/14,44 |
|  |  | - технологического времени |  |  |  | 2,22/12,40 |
|  |  | - сменного времени |  |  |  | 1,78/9,97 |
|  |  | - эксплуатационного времени |  |  |  | 1,71/9,54 |
|  |  | Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га, кг/т |  |  |  | 12,3/2,19 |
|  |  | Коэффициент надежности выполнения технологического процесса |  |  |  | 1,00 |
| Безопасность движения |  | Безопасность движения по дорогам агрегата не обеспечена. Транспортные габаритные размеры приспособления не соответствуют требованиям, а тележка для перевозки приспособления не представлена. |  |  |  |  |
| Техническое обслуживание |  | Техническое обслуживание (ТО) представляет собой комплекс операций по поддержанию работоспособности комбайна и агрегатируемых с ним адаптеров. В систему обслуживания приспособления ППК-81 входят следующие основные виды ТО: - ЕТО с трудоемкостью проведения – 0,38 чел.-ч при оперативной трудоемкости – 0,33 чел.-ч. - сезонное ТО проводится при постановке на хранение. |  |  |  |  |
| ## Заключение по результатам испытаний |  |  |  |  |  |  |
| Приспособление ППК-81 соответствует своему назначению, надежно выполняет технологический процесс в условиях испытаний, обеспечивая при этом производительность за 1 час основного времени 14,44 т, что удовлетворяет требованиям ТУ – 14-18 т/ч. По показателям качества работы приспособление также удовлетворяет требованиям ТУ. Однако конструкция приспособления имеет недостаточную техническую надежность. Коэффициент готовности с учетом организационного времени составил 0,94, при нормативе ТУ не менее 0,95. Кроме того, отмечены отдельные несоответствия конструкции ППК-81 требованиям безопасности, устранение которых не требуют существенных изменений конструкции. В целом приспособление ППК-81 удовлетворяет требованиям ТУ вписывается в применяемые в зоне Кубанской МИС технологии возделывания кукурузы и найдет свое применение в хозяйствах АПК зоны МИС, после устранения недостатков конструкции. |  |  |  |  |  |  |
| Испытания проведены: |  |  |  | ФГУ "Кубанская МИС" |  |  |
|  |  |  |  | Краснодарский край, г. Новокубанск-3, ул. Кутузова, 5 |  |  |
| Испытания провел: |  |  |  | Давыденко Николай Геннадьевич |  |  |
| Источник информации: |  |  |  | Протокол № 07-31-2006 (1060032) от 09 ноября 2006 года |  |  |