Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Кубанская государственная зональная машиноиспытательная станция

П р о т о к о л    и с п ы т а н и й

№ 07-36-2010 (1060052)

Измельчитель-разбрасыватель соломы ВР-10.40.00.000

| Изготовитель (разработчик) |  | Адрес |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО "Новатор-Плюс" |  | г. Ростов-на-Дону, ул. Металлургическая, 110 Б |  |  |  |
| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |  |  |
| Измельчитель-разбрасыватель соломы ВР-10.40.00.000 |  |  |  |  |  |
| Назначение | Измельчитель-разбрасыватель ВР-10.40.00.000 предназначен для измельчения и разбрасывания по полю или укладки неизмельченной незерновой части урожая в валок. |  |  |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |  |  |
| Измельчение незерновой части урожая по длине резки, %, |  |  |  |  |  |
| по фракциям |  |  |  |  |  |
| - от 0 до 100 |  |  |  |  | 100 |
| - более 100 |  |  |  |  | 0 |
| Ширина разбрасывания измельченной соломы, м |  |  |  |  | 4,64 |
| Производительность |  |  |  |  |  |
| за 1 час основного времени на уборке оз. пшеницы, га/ч, т/ч: |  |  |  |  | 2,12/12,13 |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |  |  |
| - тип машины |  |  | навесной |  |  |
| - настройка рабочих органов |  |  | Ручная |  |  |
| - время подготовки машины к работе (агрегатирования), чел.-ч |  |  | 2,15 |  |  |
| Агрегатирование |  |  | Дон-1500Б, Дон-1500А |  |  |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  |  | 0,03 |  |  |
| Эксплуатационная надежность |  |  | Удовлетворительная |  |  |
| Удобство управления |  |  | Удобно |  |  |
| Безопасность выполнения работ |  |  | Обеспечена полностью |  |  |
| Описание конструкции машины |  |  |  |  |  |
| Измельчитель-разбрасыватель ВР-10.40.00.000 представляет собой сборную сварную металлоконструкцию, навешиваемую на заднюю часть комбайнов Дон-1500А и Дон-1500Б и предназначенную для измельчения и разбрасывания по полю или укладки неизмельченной незерновой части урожая в валок. Измельчитель-разбрасыватель ВР-10.40.00.000 состоит из корпуса, внутри которого расположен щиток поворотный верхний и щиток поворотный нижний. К нижней части корпуса крепится блок измельчителя. Внутри блока расположен барабан и противорежущее устройство. К блоку измельчителя и к корпусу прикреплен разбрасыватель. Привод измельчающего барабана осуществляется от вала заднего контрпривода молотилки комбайна. Переводом щитка поворотного нижнего с отключением или включением привода измельчающего барабана осуществляется работа по одной из двух технологических схем: - измельчение и разбрасывание незерновой части урожая по полю; - укладка не измельченной незерновой части урожая в валок. |  |  |  |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |  |  |  |
| Показатели |  |  |  | Численные значения |  |
| Габаритные размеры измельчителя-разбрасывателя ВР-10.40.00.000, мм: |  |  |  |  |  |
| длина |  |  |  | 1740 |  |
| ширина |  |  |  | 2220 |  |
| высота |  |  |  | 3970 |  |
| Габаритные размеры комбайна Дон-1500Б с измельчителем-разбрасывателем ВР-10.40.00.000 (без жатки), мм: |  |  |  |  |  |
| длина |  |  |  | 8130 |  |
| ширина |  |  |  | 4200 |  |
| высота |  |  |  | 3970 |  |
| Масса измельчителя-разбрасывателя ВР-10.40.00.000, кг |  |  |  |  |  |
| - конструкционная |  |  |  | 464 |  |
| - эксплуатационная (с комплектом изделий для установки) |  |  |  | 542 |  |
| Измельчающий барабан |  |  |  |  |  |
| Тип |  |  |  | Молотковый |  |
| Диаметр барабана, мм |  |  |  | 517 |  |
| Частота вращения барабана, об/мин |  |  |  | 2800 |  |
| Шаг расположения ножей барабана, мм |  |  |  | 35 |  |
| Количество ножей, шт |  |  |  | 80 |  |
| Противорежущие устройства, шт |  |  |  | 41 |  |

| Результаты испытаний |  |  |
| --- | --- | --- |
| Качество работы | Условия испытаний характеризовались биологической урожайностью массы 82,4 ц/га, отношением массы зерна к массе соломы над фактической высотой среза 1:0,9, высотой растений 82,5 см, отсутствием полеглости и засоренности массива. В связи с неблагоприятными погодными условиями в период вегетации и уборки – высокая температура воздуха (более 35С) влажность зерна составила 6,4 % и влажность соломы 8,1 %. В сложившихся условиях при высоте среза жатвенной части 18,8 см, работе измельчителя в режиме измельчения и разбрасывания незерновой части урожая, ширина разбрасывания измельченной соломы составила 4,64 м. Качество работы измельчителя-разбрасывателя по содержанию фракций: от 0 до 100 мм – 100 %. |  |
| Производительность | Скорость движения, км/ч Производительность за 1 час, га/т: | 3,7 |
|  | - основного времени | 2,12/12,13 1,60/9,17 12,3/2,15 |
|  | - сменного времени |  |
|  | Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га/кг/т |  |
|  | Коэффициент надежности выполнения технологического процесса | 1 |
| Техническое обслуживание | Техническое обслуживание (ТО) представляет собой комплекс операций по поддержке работоспособности измельчителя-разбрасывателя. Информация по проведению ТО достаточно полно отражена в инструкции по эксплуатации, что позволяет испытывать машину в исправном состоянии: - ежесменное ТО (ЕТО) с трудоемкостью проведения чел.-ч – 0,03 (оперативная трудоемкость, чел.-ч – 0,01); - сезонное ТО проводится при постановке на хранение. |  |

| ## Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| По результатам испытаний можно сделать заключение, что измельчитель-разбрасыватель ВР-10.40.00.000 имеет простую конструкцию, может использоваться как для укладки незерновой части в валок, так и для ее измельчения и разбрасывания по полю, в основном соответствует требованиям ТУ. Измельчитель вписывается в применяемые в зоне технологии уборки зерновых колосовых культур и найдет свое применение в хозяйствах АПК зоны МИС. |  |
| Испытания проведены | ФГУ "Кубанская МИС", Краснодарский край, г. Новокубанск-3, ул. Кутузова, 5 |
| Испытания провел | Хомко Юлия Александровна |
| Источник информации | Протокол № 07-36-2010 (1060052) от 19 октября 2010г. |