Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Кубанская государственная зональная машиноиспытательная станция

П р о т о к о л    и с п ы т а н и й

№ 07-37-2006 (4020792)

Борона дисковая БДК-4,0 "Дискокат"

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО "Петровское" | 356530, Ставропольский край, г. Светлоград, ул. Привокзальная, 8 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Борона дисковая БДК-4,0 "Дискокат" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назначение |  | Борона дисковая БДК-4,0 "Дискокат" предназначена для поверхностной обработки уплотненных почв, уничтожения сорняков и измельчения растительных остатков после уборки толстостебельных пропашных культур, рыхления и подготовки почв под посев, а также для ухода за лугами, пастбищами и основной обработки почвы в почвозащитных, минимальных и энергосберегающих технологиях. |  |  |  |  |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Глубина обработки средняя, см |  |  |  |  |  |  | 8,0-13,0 |  |
| Крошение почвы, %, размер фракций, мм: - до 50 |  |  |  |  |  |  | 73-93,6 (за один проход) |  |
| Подрезание растительных остатков, % |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
| Измельчение пожнивных остатков (подсолнечник), %, длина отрезков, см: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - до 10 |  |  |  |  |  |  | 50,2 |  |
| Заделка растительных остатков, % |  |  |  |  |  |  | 53,8-100 |  |
| Производительность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за 1 час основного времени, га: |  |  |  |  | 4,00-4,20 |  |  |  |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  |  |  |  | Прицепная, гидрофицированная |  |  |  |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  |  |  |  | Гидравлический с установкой дискаторов вручную |  |  |  |
| - настройка рабочих органов |  |  |  |  | Механической установкой катка и с помощью винтового механизма положение прицепа |  |  |  |
| - время подготовки машины к работе (навеска), ч |  |  |  |  | 0,11 |  |  |  |
| Агрегатирование |  |  |  |  | С тракторами класса К-700А |  |  |  |
| Потребляемая мощность, кВт |  |  |  |  | 125,00-167,00 |  |  |  |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  |  |  |  | 0,38 |  |  |  |
| Эксплуатационная надежность |  |  |  |  | Удовлетворительная |  |  |  |
| Удобство управления |  |  |  |  | Удобно |  |  |  |
| Безопасность выполнения работ |  |  |  |  | Обеспечена |  |  |  |
| Описание конструкции машины |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Борона дисковая БДК-4,0 "Дискокат" является рамной конструкцией на ходовых колесах, соединяемой с трактором с помощью прицепа. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рама состоит из центральной продольной части, к которой подвешены секции с батареями дисков, и батарея катков. Подвешенные батареи дисков образуют две линии - переднюю и заднюю (по восемь батарей в каждой), отличающиеся друг от друга положением дисков. Диски передних батарей работают относительно оси бороны – "вразвал" (вправо), а диски задней линии батареи – "всвал" (влево). Все диски сферические вырезные и взаимозаменяемые в своем ряду, а в первом ряду справа стоят сферические сплошные диски. Угол атаки дисков постоянный каждой из батарей, составляет 15. Для управления бороной на раме и колесном ходе монтируются: гидравлическая система с одним цилиндром, которая поднимает всю борону в транспортное положение и механизм регулировки положения прицепа. Давление массы бороны на один диск составляет 159,3 кг. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели |  |  |  |  |  | Численные значения |  |  |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - в рабочем положении |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - длина |  |  |  |  |  | 6950 |  |  |
| - ширина |  |  |  |  |  | 4370 |  |  |
| - высота |  |  |  |  |  | 1210 |  |  |
| - в транспортном положении |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - длина |  |  |  |  |  | 7110 |  |  |
| - ширина |  |  |  |  |  | 4370 |  |  |
| - высота |  |  |  |  |  | 1410 |  |  |
| Рабочая ширина захвата, м |  |  |  |  |  | 3,8-4,0 |  |  |
| Глубина обработки, см |  |  |  |  |  | 8,0-13,0 |  |  |
| Масса машины, кг |  |  |  |  |  | 5190 |  |  |
| Рабочая скорость, км/ч |  |  |  |  |  | 9,5-12,0 |  |  |
| #### Результаты испытаний |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Качество работы | Дисковая борона БДК-4,0 "Дискокат" в агрегате с трактором К-700А работала на различных фонах: на стерне подсолнечника и пшеницы (II след). Условия работы были типичными для зоны (влажность – 23,5 %, твердость – 1,2 МПа в обрабатываемом слое). На всех фонах все показатели качества: гребнистость, подрезание растительных остатков, заделка растительных остатков в почву, измельчение растительных остатков и крошение почвы соответствуют требованиям ТУ. Показатели надежности бороны в основном соответствуют требованиям ТУ, за исключением наработка на отказ – 75,5, что ниже норматива ТУ – 100 ч, но при этом коэффициент готовности с учетом оперативного времени равен 0,99. |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность |  |  | Производительность за 1 час, га: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - основного времени |  |  |  |  | 4,00-4,20 |
|  |  |  | - технологического времени |  |  |  |  | 3,62-3,85 |
|  |  |  | - сменного времени |  |  |  |  | 2,81-2,99 |
|  |  |  | - эксплуатационного времени |  |  |  |  | 2,75-29,2 |
|  |  |  | - удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га |  |  |  |  | 8,32-8,41 |
|  |  |  | - скорость движения, км/ч |  |  |  |  | 10,5-11,1 |
| Безопасность движения |  |  | Безопасность движения агрегата по дорогам обеспечивается полностью. Транспортная скорость – до 15 км/ч. Габаритные размеры бороны дисковой БДК-4,0 соответствуют ГОСТ 12.2.111-85 и на безопасность движения влияния не оказывают. |  |  |  |  |  |
| Техническое обслуживание |  |  | При обслуживании (ТО) бороны дисковой БДК-4,0 проводится ежесменное техническое обслуживание: - трудоемкостью ЕТО – 0,38 чел.-ч. - сезонное ТО проводится при постановке на хранение. |  |  |  |  |  |
| ## Заключение по результатам испытаний |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В целом по результатам испытаний можно сделать заключение, что борона дисковая БДК-4,0 "Дискокат" в агрегате с трактором К-700А соответствует своему назначению, надежно выполняет технологический процесс, обеспечивая при этом эксплуатационно-технологические показатели, в основном соответствующие требованиям ТУ. В целом борона БДК-4,0 вписывается в применяемые в зоне МИС технологии возделывания сельскохозяйственных культур и найдет свое применение в хозяйствах АПК зоны Кубанской МИС. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Испытания проведены: |  |  |  | ФГУ "Кубанская МИС" Краснодарский край, г. Новокубанск-3, ул. Кутузова, 5 |  |  |  |  |
| Испытания провел: |  |  |  | Захаров Максим Александрович |  |  |  |  |
| Источник информации: |  |  |  | Протокол испытаний № 07-37-2006 (4020792) от 22 ноября 2006 года |  |  |  |  |