Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Кубанская государственная зональная машиноиспытательная станция

П р о т о к о л    и с п ы т а н и й

№ 07-37-2008  (4200062)

Система контроля расхода топлива FMS

Система контроля расхода топлива FMS

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ООО "Омникомм Инвент" | Россия, 101000 г. Москва, ул. Покровка, д. 18/18, стр. 1 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система контроля расхода топлива FMS |  |  |  |  |  |  |
| Назначение | Обеспечение автоматизированного непрерывного инструментального контроля основных показателей эксплуатации технических средств автомобильных и машинотракторных парков предприятий |  |  |  |  |  |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |  |  |  |
| - навеска (способ агрегатирования) |  |  | Производится представителями организации – разработчика |  |  |  |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  |  | Не требуется |  |  |  |
| - настройка основных рабочих органов |  |  | Настроить параметры программного обеспечения Autocheck (интерфейс, параметры считывания данных с регистрирующего устройства, параметры представления обработанных данных) с учетом индивидуальных потребностей оператора |  |  |  |
| Агрегатирование |  |  | Система FMSустанавливается на любые технические средства (самоходные, с двигателями внутреннего сгорания) авто-тракторных парков предприятий |  |  |  |
| Оперативная трудоемкость досборки приспособления, чел.-ч |  |  | Досборка не требуется |  |  |  |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч. |  |  | ТО не требуется |  |  |  |
| Удобство управления |  |  | Удобно |  |  |  |
| Безопасность выполнения работ |  |  | Обеспечена |  |  |  |
| Описание конструкции машины |  |  |  |  |  |  |
| Система контроля расхода топлива FMS представляет собой "черный ящик" (бортовой самописец), который подключается к бортовой сети техники через специальную платформу. Регистрирующее устройство FMS непрерывно записывает количество топлива в баке, пробег и моточасы технического средства и контролирует, включен двигатель или нет. Источником информации о количестве топлива в баке является высокоточный датчик уровня жидкости LLS, а для вычисления пробега используется штатный датчик скорости или спидометр (при отсутствии штатного датчика скорости или тахографа возможна установка дополнительно импульсных датчиков скорости). Устройство накапливает данные в течение 2-х и более месяцев эксплуатации техники. По прибытии машины в парк водитель снимает устройство и передает в офис компании, либо данные беспроводным способом автоматически передаются на компьютер руководства через радиоканал. Дальнейшая обработка происходит с помощью программного обеспечения (программа Autocheck). |  |  |  |  |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |  |  |  |  |
| Показатели |  |  |  |  | Численные значения |  |
| Диапазон рабочих температур, оС |  |  |  |  |  |  |
| - регистратора |  |  |  |  | -60…+85 |  |
| - датчика LLS |  |  |  |  | -40…+85 |  |
| Напряжение питания (от бортовой сети), В |  |  |  |  | 10…35 |  |
| Количество градаций входного напряжения в диапазоне рабочей шкалы по каналу измерения |  |  |  |  | 254 |  |
| Количество градаций выходного кода |  |  |  |  | 1024 |  |
| Количество записей в буферное ЗУ, не менее |  |  |  |  | 16000 |  |
| Количество циклов запись-стирание в буферное ЗУ не менее |  |  |  |  | 100000 |  |
| Срок хранения данных в буферном ЗУ, лет не менее |  |  |  |  | 40 |  |
| Габаритные размеры, мм, |  |  |  |  |  |  |
| - регистратора |  |  |  |  | 113х78х30 |  |
| - длина датчика LLS |  |  |  |  | От 100 до 2000 |  |
| Масса, кг |  |  |  |  |  |  |
| - регистратора (с платформой) |  |  |  |  | Не более 0,450 |  |
| - датчика LLS |  |  |  |  | Не более 2,5 |  |
| Результаты испытаний |  |  |  |  |  |  |
| Качество работы |  | - выбранная конструктивная схема и элементная база системы контроля расхода топлива FMS работоспособны; - аппаратура обеспечивает регистрацию основных параметров эксплуатации технических средств с необходимой точностью; - обеспечен простой и удобный интерфейс для обработки и анализа эксплуатационных показателей работы технических средств в отдельности и парка технических средств предприятия в целом; - система превосходит сравниваемый аналог по всем показателям назначения (точности и диапазону определения эксплуатационных параметров технических средств, универсальности и удобству работы, и т.п.). |  |  |  |  |
| Безопасность эксплуатации |  | Показатели безопасности и эргономичности системы контроля расхода топлива FMS соответствуют требованиям ГОСТ 12.2.003-91 |  |  |  |  |
| Техническое обслуживание |  | Техническое обслуживание (ТО) не требуется |  |  |  |  |
| ## Заключение по результатам испытаний |  |  |  |  |  |  |
| Испытаниями установлено, что система контроля расхода топлива FMS соответствует своему назначению, надежно выполняет процесс регистрации полученных данных, обеспечивая при этом необходимую точность измерений. Система FMS позволяет отслеживать факты хищения топлива, включая как непосредственное хищение, так и махинации связанные с финансовой отчетностью (чеки с заправочных станций и т.п.), более того, предоставляет информацию, позволяющую доказать каждый конкретный факт (в том числе и в суде), что позволит полностью прекратить хищения топлива в предприятии, и приведет к максимальной экономии топлива. Применение системы FMS позволяет руководству анализировать работу парка технических средств предприятия в целом, тем самым позволяет, без дополнительных трудозатрат, оценить оптимальность состава парка технических средств по параметрам характеристик использования каждой единицы техники (годовая, сезонная, суточная, сменная загрузка и т.п.) и разработать индивидуальные для каждой единицы нормативы по производительности и расходу топлива с учетом широкой (и имеющей тенденцию к расширению) вариативности марок, типов, технического состояния технических средств; марок, типов, технического состояния орудий, агрегатируемых с данными средствами; видов и условий работ). Это особенно важно в связи с тем, что в настоящее время, для планово-экономических структур предприятий АПК, все актуальнее становится вопрос отсутствия подобной нормативной документации. На основании результатов испытаний Кубанская МИС рекомендует систему контроля расхода топлива FMS к применению в предприятиях сферы АПК. |  |  |  |  |  |  |
| Испытания проведены: |  |  |  | ФГУ "Кубанская МИС" |  |  |
|  |  |  |  | Краснодарский край, г. Новокубанск-3, ул. Кутузова, 5 |  |  |
| Испытания провел: |  |  |  | Иванов Артем Борисович |  |  |
| Источник информации: |  |  |  | Протокол испытаний № 07-37-2008 (4200062) от 24 ноября 2008 года |  |  |