Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Кубанская государственная зональная машиноиспытательная станция

П р о т о к о л    и с п ы т а н и й

№ 07-37-2009 (4020512)

Борона легкая пружинная БЛП-9

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ООО "Агро-Тех" | 347900, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Пархоменко, 19 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Борона легкая пружинная БЛП-9 |  |  |  |  |  |  |
| Назначение | Борона легкая пружинная БЛП-9 предназначена для довсходового и послевсходового боронования, для выравнивания верхнего слоя почвы, сохранения влаги и борьбы с сорняками в ниточковой фазе. |  |  |  |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |  |  |  |
| Глубина обработки средняя, см |  |  |  |  | 3,10-4,70 |  |
| Подрезание сорных растений, % |  |  |  |  | 100 |  |
| Разрушение почвенной корки, % |  |  |  |  | 100 |  |
| Повреждение (вырванные) культурных растений, % |  |  |  |  | 0-1 |  |
| Производительность |  |  |  |  |  |  |
| за 1 час основного времени, га |  |  | 5,38-11,69 |  |  |  |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |  |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор |  |  | Навесная, гидрофицированная |  |  |  |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  |  | Гидравлический |  |  |  |
| - настройка рабочих органов |  |  | Механическая |  |  |  |
| - время подготовки машины к работе (навеска), ч |  |  | 0,16 |  |  |  |
| Агрегатирование |  |  | С тракторами класса 0,9-1,4 |  |  |  |
| Потребляемая мощность, кВт |  |  | 24,5-34,6 |  |  |  |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  |  | 0,17 |  |  |  |
| Эксплуатационная надежность |  |  | Удовлетворительная |  |  |  |
| Удобство управления |  |  | Удобно |  |  |  |
| Безопасность выполнения работ |  |  | Обеспечена |  |  |  |
| Описание конструкции машины |  |  |  |  |  |  |
| Борона легкая пружинная БЛП-9 состоит из следующих узлов: центральной секции с одним гидроцилиндром, боковой правой и боковой левой секций рамы, двух опорных колес и рабочих органов в виде кассет с пружинным зубом. Для агрегатирования бороны с тракторами предусмотрена трехточечная система навески. Управление подъемом и опусканием бороны производится трактористом непосредственно из кабины с помощью гидрораспределителя ГНС трактора. |  |  |  |  |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |  |  |  |  |
| Показатели |  |  |  | Численные значения |  |  |
| Рабочая ширина захвата, м |  |  |  | 8,72-8,95 |  |  |
| Рабочая скорость, км/ч |  |  |  | 6,0-13,14 |  |  |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |  |  |  |  |  |
| - в рабочем положении |  |  |  |  |  |  |
| длина |  |  |  | 6860 |  |  |
| ширина |  |  |  | 9000 |  |  |
| высота |  |  |  | 1620 |  |  |
| - в транспортном положении |  |  |  |  |  |  |
| длина |  |  |  | 6950 |  |  |
| ширина |  |  |  | 2970 |  |  |
| высота |  |  |  | 2100 |  |  |
| Эксплуатационная масса машины, кг |  |  |  | 810 |  |  |
| Ширина колеи опорных колес, мм |  |  |  | 2670 |  |  |
| #### Результаты испытаний |  |  |  |  |  |  |
| Качество работы |  | Условия испытаний были типичными для зоны, влажность почвы составляла от 7,4 до 25,1 %, а твердость почвы от 0,6 до 1,1 МПа, что соответствовало нормативам НД (до 35 % и до 3,5 МПа соответственно). Агрегат надежно выполняет технологический процесс с показателями качества удовлетворяющими требования ТУ и НД, подрезание сорных растений – 100 %, забивания и залипания рабочих органов не отмечено. Коэффициент надежности технологического процесса составил 1,0. |  |  |  |  |
| Производительность |  | Производительность за 1 час, га: |  |  |  |  |
|  |  | - основного времени |  |  |  | 5,38-8,66 |
|  |  | - технологического времени |  |  |  | 5,21-8,22 |
|  |  | - сменного времени |  |  |  | 4,22-6,63 |
|  |  | - эксплуатационного времени |  |  |  | 4,05-6,37 |
|  |  | - удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га |  |  |  | 1,34-1,37 |
| Безопасность движения |  | Обеспечивается не полностью ввиду того, что не обозначены габариты по ширине. Транспортная скорость – до 20 км/ч. |  |  |  |  |
| Техническое обслуживание |  | При обслуживании (ТО) бороны легкой пружинной БЛП-9 проводится ЕТО: - трудоемкостью ЕТО – 0,17 чел.-ч. - сезонное ТО проводится при постановке на хранение. |  |  |  |  |

## Заключение по результатам испытаний

В целом по результатам испытаний можно сделать заключение, что борона легкая пружинная БЛП-9 в агрегате с трактором МТЗ-80 соответствует своему назначению, надежно выполняет технологический процесс, обеспечивая при этом эксплуатационно-технологические показатели в основном соответствующие требованиям ТУ и АТТ. Борона легкая пружинная БЛП-9 найдет свое применение в сельскохозяйственном производстве зоны Кубанской МИС.

| Испытания проведены | ФГУ "Кубанская МИС" |
| --- | --- |
|  | Краснодарский край, г. Новокубанск-3, ул. Кутузова, 5 |
| Испытания провел | Захаров Максим Александрович |
| Источник информации | Протокол испытаний № 07-37-20096 (4020512) от 22 октября 2009 года |