Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Кубанская государственная зональная машиноиспытательная станция

П р о т о к о л    и с п ы т а н и й

№ 07-37-2011 (4130042)

Пресс-подборщик рулонный ППР-150

| Изготовитель (разработчик) |  |  | Адрес |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО "Клевер" |  |  | 344065, г. Ростов-на-Дону, ул. 50-летия Ростсельмаш, 2-6/22 |  |  |  |  |  |  |
| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пресс-подборщик рулонный ППР-150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назначение | Пресс-подборщик рулонный ППР-150 предназначен для подбора валков сена естественных и сеяных трав или соломы, прессования их в тюки цилиндрической формы (рулоны) с последующей обмоткой шпагатом. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | подбор и прессование суданской травы | подбор и прессование соломы озимой пшеницы |  |  |
| Скорость движения, км/ч |  |  |  |  |  | 6,2 | 5,1 |  |  |
| Подача, кг/с |  |  |  |  |  | 2,5 | 2,2 |  |  |
| Потери общие, т/га |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
| Потери общие, % |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
| Размеры рулонов, см: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - диаметр |  |  |  |  |  | 153,0 | 150,0 |  |  |
| - ширина |  |  |  |  |  | 120,0 | 120,0 |  |  |
| Плотность рулонов, кг/м3: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - соломы |  |  |  |  |  | - | 47,5 |  |  |
| - сена |  |  |  |  |  | 75,0 | - |  |  |
| Вид вязочного материала |  |  |  |  |  | Полимерный шпагат | Полимерный шпагат |  |  |
| Расход вязочного материала, кг/т |  |  |  |  |  | 0,04 | 0,04 |  |  |
| Качество вязки рулонов, % |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |
| Коэффициент прямолинейности расположения рулонов в рядках, % |  |  |  |  |  | 1,3 | 1,6 |  |  |
| Количество разрушенных рулонов, % |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
| Количество деформированных рулонов, % |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
| Загрязнение соломы (сена) почвой, % |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
| Полнота подбора, %: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - сена |  |  |  |  |  | 100 | - |  |  |
| - соломы |  |  |  |  |  | - | 100 |  |  |
| Производительность за час основного времени |  |  |  |  |  | 8,90 | 6,95 |  |  |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - тип машины |  |  |  | Полуприцепной |  |  |  |  |  |
| - способ агрегатирования |  |  |  | Сцепка |  |  |  |  |  |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  |  |  | С помощью гидроцилиндров |  |  |  |  |  |
| - настройка рабочих органов |  |  |  | Механическая |  |  |  |  |  |
| - время подготовки машины к работе (навески), чел.-ч |  |  |  | 0,08 |  |  |  |  |  |
| Агрегатирование |  |  |  | С тракторами класса 1,4 (МТЗ-80/82) |  |  |  |  |  |
| Потребляемая мощность, кВт |  |  |  | 25,2-40,5 |  |  |  |  |  |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  |  |  | 0,12 |  |  |  |  |  |
| Эксплуатационная надежность |  |  |  | Удовлетворительная |  |  |  |  |  |
| Удобство управления |  |  |  | Удобно |  |  |  |  |  |
| Безопасность выполнения работ |  |  |  | Обеспечена |  |  |  |  |  |
| Описание конструкции машины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основными частями пресс-подборщика являются рама со сницей и опорными колесами, подбирающий механизм, прессовальная камера, обвязывающий аппарат и гидросистема. Несущая рама сварной конструкции, изготовлена из металлопрофиля и служит для крепления сборочных единиц. На раме с помощью сварного соединения установлены в передней части кронштейны сницы, а на боковых частях ступицы колес с подшипниковыми опорами, на которых установлены пневматические опорные колеса. Сница служит для присоединения пресс-подборщика к трактору и крепления трубопроводов гидросистемы и электропроводки . Привод пресс-подборщика состоит из карданного вала, закрепленного на ВОМ трактора, сницы и конического редуктора. Подбирающий механизм (подборщик) пальцевый барабанного типа предназначен для подбора массы из валка и подачи ее в прессовальную камеру. Подъем и опускание подборщика осуществляется с помощью гидроцилиндров, а высота подбора регулируется с помощью копирующих колес путем перестановки по отверстиям кронштейна. Прессовальная камера состоит из камеры передней и задней, образованных цепным транспортером. Перед передней камерой установлен обвязывающий аппарат. Открытие и закрытие прессовальной камеры осуществляется с помощью гидрооборудования. Обвязывающий аппарат состоит из механизма привода, ящика-кассетницы и механизма обвязки. Привод обвязывающего аппарата и механизма обрезки осуществляется с помощью системы рычагов и электропривода. Ящик-кассетница предназначен для установки бабин шпагата. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели |  |  |  |  | Численные значения |  |  |  |  |
| Рабочая скорость, км/ч |  |  |  |  | 5,1-6,2 |  |  |  |  |
| Ширина захвата, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - конструктивная |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |
| - рабочая |  |  |  |  | 1800 |  |  |  |  |
| Габаритные размеры пресс-подборщика ППР-150, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| длина |  |  |  |  | 3900 |  |  |  |  |
| ширина |  |  |  |  | 2750 |  |  |  |  |
| высота |  |  |  |  | 2450 |  |  |  |  |
| Габаритные размеры агрегата ППР-150 + МТЗ-80, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - в рабочем положении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| длина |  |  |  |  | 8490 |  |  |  |  |
| ширина |  |  |  |  | 2750 |  |  |  |  |
| высота |  |  |  |  | 2700 (по высоте трактора) |  |  |  |  |
| - в транспортном положении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| длина |  |  |  |  | 8600 |  |  |  |  |
| ширина |  |  |  |  | 2750 |  |  |  |  |
| высота |  |  |  |  | 2700 (по высоте трактора) |  |  |  |  |
| Дорожный просвет, мм |  |  |  |  | 230 |  |  |  |  |
| Масса пресс-подборщика ППР-150 эксплуатационная, кг |  |  |  |  | 2450 |  |  |  |  |
| Распределение массы пресс-подборщика ППР-150 по опорам, кг: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - правое колесо |  |  |  |  | 970 |  |  |  |  |
| - левое колесо |  |  |  |  | 890 |  |  |  |  |
| - сница |  |  |  |  | 590 |  |  |  |  |
| Количество передач: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ременных |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| - цепных |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
| - карданных |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| - редукторов |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Количество точек смазки, всего шт. |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ежесменных |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |
| - периодических |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |
| - сезонных |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Результаты испытаний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Качество работы |  | Условия испытаний на подборе и прессовании в рулоны с обмоткой их шпагатом сена суданской травы и соломы озимой пшеницы были в основном типичными для зоны деятельности МИС. На испытаниях пресс-подборщик работал в агрегате с трактором МТЗ-80. При подборе и прессовании сена суданской травы на двух скоростных режимах 5,6 и 6,2 км/ч, подача составила 2,2-2,5 кг/с (по ТУ до 7,5 кг/с), потери отсутствовали. Диаметр рулона составил 153,0 см (по ТУ 150,0 см), ширина рулона – 120,0 см (по ТУ 120,0 см), плотность – 74,2-75,0 кг/м3 (по ТУ 100,0-180,0 кг/м3), расход вязочного материала – 0,04 кг/т, качество вязки рулона 100 %. При подборе и прессовании соломы озимой пшеницы на трех скоростных режимах от 7,2 до 11,5 км/ч подача составила 2,9-3,6 кг/с, потери отсутствовали. Размер рулона составил: диаметр – 150,0-156,0 см (по ТУ 150,0 см), ширина – 120,0 см (по ТУ 120 см), плотность рулона – 47,5-48,2 кг/м3 (по ТУ 50,0-120,0 кг/м3), расход вязочного материала – 0,04 кг/т, качество вязки 100 %. Разрушение и деформирование рулонов, а также загрязнение соломы почвой отсутствуют. Полнота подбора на прессовании сена суданской травы и соломы озимой пшеницы составила 100 %. |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность |  | При рабочей скорости движения 6,2 км/ч (по ТУ до 10,0 км/ч) и рабочей ширине захвата жатки сформировавшей валок 4,5 м производительность пресс-подборщика на подборе и прессовании сена суданской травы с обвязкой рулонов за час основного времени составила 8,90 т (по ТУ до 12,0 т). Производительность за час сменного времени составила 4,55 т. Удельный расход топлива за время сменной работы составил 0,95 кг/т. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | При рабочей скорости движения 5,1 км/ч (по ТУ до 10,0 км/ч) и рабочей ширине захвата жатки сформировавшей валок 7,0 м производительность пресс-подборщика на подборе и прессовании соломы озимой пшеницы с обвязкой рулонов за час основного времени составила 6,95 т (по ТУ до 12,00 т). Производительность за час сменного времени составила 3,75 т. Удельный расход топлива за время сменной работы составил 0,87 кг/т. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В условиях испытаний агрегат надежно выполняет технологический процесс, коэффициент надежности выполнения технологического процесса равен 1,0. |  |  |  |  |  |  |  |
| Безопасность движения |  | Безопасное транспортирование машины по дорогам общей сети в агрегате с ЭС (МТЗ-80) обеспечивается наличием собственных приборов световой сигнализации, знака ограничения скорости, обозначенных габаритов, страховочной цепи и прицепной снице. |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое обслуживание |  | Техническое обслуживание (ТО) представляет собой комплекс операций по поддержке работоспособности пресс-подборщика. Информация по проведению ТО достаточно полно отражена в инструкции по эксплуатации, что позволяет испытывать машину в исправном состоянии: - ежесменное ТО (ЕТО) с трудоемкостью проведения чел.-ч – 0,12 (оперативная трудоемкость, чел.-ч – 0,10; - первое (ТО-1) с трудоемкостью, чел.-ч – 0,20 (оперативная трудоемкость, чел.-ч – 0,18). |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Заключение по результатам испытаний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пресс-подборщик рулонный ППР-150 соответствует требованиям НД по показателям назначения, надежности и безопасности, рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Испытания проведены |  |  | ФГБУ "Кубанская МИС" |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Краснодарский край, г. Новокубанск-3, ул. Кутузова, 5 |  |  |  |  |  |  |
| Испытания провел |  |  | Плеханов Александр Сергеевич |  |  |  |  |  |  |
| Источник информации |  |  | Протокол испытаний № 07-37-2011 (4130042) от 14 октября 2011 года |  |  |  |  |  |  |