Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Кубанская государственная зональная машиноиспытательная станция

П р о т о к о л    и с п ы т а н и й

№ 07-38-2005 (4020432)

Борона дисковая тяжелая модернизированная

прицепная БДМ-3х4П (дискатор)

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ООО "БДМ-АГРО" | 350007, г. Краснодар, ул. Захарова, 1 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Борона дисковая модернизированная БДМ-3х4П (дискатор) |  |  |  |  |
| Назначение | Дискатор (борона дисковая модернизированная БДМ-3х4П) предназначена для традиционной и минимальной основной и предпосевной обработки почвы под зерновые, технические и кормовые культуры, освежения задернелых лугов и лущения стерни. |  |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |  |
| Глубина обработки: |  |  |  |  |
| - средняя, см |  |  |  | 7,5-15,2 |
| Крошение почвы, %, размер фракций, мм |  |  |  |  |
| - от 0 до 25 |  |  |  | 28,2-77,2 |
| Подрезание растительных остатков, % |  |  |  | 100 |
| Измельчение пожнивных остатков (подсолнечник), %, |  |  |  |  |
| длина отрезков, см: |  |  |  |  |
| - до 20 включ. |  |  |  | 32,1-50,5 |
| Гребнистость, см |  |  |  | 2,5-5,0 |
| Производительность |  |  |  |  |
| за 1 час основного времени, га |  |  |  | 2,62-2,91 |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  | Прицепная, гидрофицированная |  |  |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | Гидравлический |  |  |
| - настройка рабочих органов |  | С помощью перестановки угла атаки и навеской трактора |  |  |
| - время подготовки машины к работе (навеска), ч |  | 0,12 |  |  |
| Агрегатирование |  | С тракторами ДТ-75, Т-150К |  |  |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,4 |  |  |
| Эксплуатационная надежность |  | Удовлетворительная |  |  |
| Удобство управления |  | Удобно |  |  |
| Потребляемая мощность, кВт |  | В зависимости от скорости движения агрегата |  |  |
| Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |  |  |
| Описание конструкции машины |  |  |  |  |
| Борона дисковая БДМ-3×4П состоит из следующих узлов: - рамы сварной конструкции из четырех продольных и пяти поперечных брусьев квадратного сечения: - прицепного устройства, соединенного с рамой шарнирно с помощью пальцев; - разгрузочного устройства прицепной тяги; - дисковых рабочих органов, установленных на индивидуальных стойках; - транспортных колес; - четырех регулировочных устройств винтового типа (по одному на каждый ряд дисков) для изменения угла атаки дисковых рабочих органов. Уд. давление на один диск – 75,3 кг |  |  |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |  |  |
| Показатели |  |  | Численные значения |  |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |  |  |  |
| - в рабочем положении |  |  |  |  |
| длина |  |  | 5240 |  |
| ширина |  |  | 3530 |  |
| высота |  |  | 1400 |  |
| - в транспортном положении |  |  |  |  |
| длина |  |  | 5040 |  |
| ширина |  |  | 3530 |  |
| высота |  |  | 1715 |  |
| Рабочая ширина захвата, м |  |  | 3,0-3,35 |  |
| Глубина обработки, см |  |  | 7,5-15,2 |  |
| Масса машины, кг |  |  | 2410 |  |
| Рабочая скорость, км/ч |  |  | 7,8-14,0 |  |

| Результаты испытаний |  |  |
| --- | --- | --- |
| Качество работы | В условиях, экстремальных для зоны по твердости почвы из-за отсутствия дождей (твердость почвы составила от 2,9 до 5,0 МПа, влажность – от 13,2 до 15,7 % в обрабатываемом слое), борона в основном соответствует требованиям ТУ за исключением крошения почвы из-за наличия фракций свыше 50 мм. |  |
| Производитель- ность | Производительность за 1 час, га: |  |
|  | - основного времени | 2,62-2,91 |
|  | - технологического времени | 2,53-2,74 |
|  | - сменного времени | 1,98-2,15 |
|  | - эксплуатационного времени | 1,92-2,08 |
|  | - удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га | 4,06-11,07 |
|  | - рабочая скорость движения, км/ч | 7,8-9,5 |
|  | - выработка за нормативную смену | 13,86-15,05 |
| Безопасность движения | Транспортная скорость до 15 км/ч. Конструкция бороны БДМ-3×4П полностью соответствует ГОСТ 12.2.111-85. |  |
| Техническое обслуживание | При обслуживании бороны БДМ-3×4П проводится ежесменное техническое обслуживание (ЕТО) трудоемкостью 0,4 чел.-ч, сезонное – при постановке на хранение. |  |

| ## Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Дискатор (борона дисковая тяжелая модернизированная прицепная) БДМ-3х4П удовлетворительно агрегатируется с тракторами ХТЗ-121, Т-150К, Т-151К, Беларус 2022, надежно выполняет технологический процесс, обеспечивая в основном соответствие агротехнических и эксплуатационно-технологических показателей требованиям ТУ. Борона БДМ-3х4П вписывается в принятые в зоне технологии возделывания с.-х. культур и найдет свое широкое применение в хозяйствах АПК зоны действия МИС. |  |
| Испытания проведены: | ФГУ "Кубанская МИС" г. Новокубанск Краснодарского края ул. Кутузова, 5 |
| Испытания провел: | Марченко Олег Владимирович |
| Источник информации: | Протокол № 07-38-2005 (4000432) от 06 октября 2005 г. |