Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Кубанская государственная зональная машиноиспытательная станция

П р о т о к о л    и с п ы т а н и й

№ 07-38-2006  (4020802)

Культиватор разноглубинный гидрофицированный КРГ-6,0

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО РТП "Петровское" | 356530, Ставропольский край, г. Светлоград, ул. Привокзальная, 8 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Культиватор разноглубинный гидрофицированный КРГ-6,0 |  |  |  |  |  |
| Назначение | Основная обработка стерни с эффектом мульчирования верхнего слоя и создания ограниченной субстанции, рыхления почвы на глубину до 25 см, а также для подготовки почвы под сев. |  |  |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |  |  |
| глубина обработки, средняя, см |  |  |  | 5,91-13,80 |  |
| Крошение почвы, %, |  |  |  |  |  |
| размер фракций, мм: |  |  |  |  |  |
| до 50 |  |  |  | 92 |  |
| Подрезание растительных остатков, % |  |  |  | 100 |  |
| Гребнистость поверхности почвы, см |  |  |  | От 1,3 до 2,8 |  |
| Забивание и залипание рабочих органов |  |  |  | Не отмечено |  |
| Производительность за 1 час основного времени, га |  |  |  | 3,94-4,70 |  |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  |  |  | Прицепной, гидрофицированный |  |
| - перевод из рабочего в транспортное положение |  |  |  | Гидравлический |  |
| - настройка рабочих органов |  |  |  | Механическая |  |
| - время подготовки к работе (навеска), ч |  |  |  | 0,21 |  |
| Агрегатирование |  |  |  | С тракторами класса 3,0, Т-150К |  |
| Потребляемая мощность, кВт |  |  |  | 67,00-122,00 |  |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч. |  |  |  | 0,78 |  |
| Эксплуатационная надежность |  |  |  | Удовлетворительная |  |
| Удобство управления |  |  |  | Удобно |  |
| Безопасность выполнения работ |  |  |  | Обеспечена |  |
| Описание конструкции машины |  |  |  |  |  |
| Культиватор КРГ-6,0 представляет собой прицепную машину с пяти-рядным расположением трех типов рабочих органов. Культиватор состоит из рамы центральной, рам боковых, сницы, вала поворотного с опорно-транспортными колесами, гидротрассы, подвесок рабочих органов, сменных приспособлений с дополнительными рабочими органами. Для управления культиватором на раме и крыльях монтируются четыре гидроцилиндра, два из которых поднимают крылья в транспортное положение, а два цилиндра поднимают весь культиватор в транспортное положение. Рабочий орган – стрельчатая лапа шириной захвата 255 мм, стрельчатая лапа шириной захвата 355 мм, долото шириной захвата 66 мм. |  |  |  |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |  |  |  |
| Показатели |  |  | Численные значения |  |  |
| Габаритные размеры машины без приспособлений, мм: |  |  |  |  |  |
| - в рабочем положении |  |  |  |  |  |
| длина |  |  | 6600 |  |  |
| ширина |  |  | 6010 |  |  |
| высота |  |  | 1600 |  |  |
| - в транспортном положении |  |  |  |  |  |
| длина |  |  | 6700 |  |  |
| ширина |  |  | 4300 |  |  |
| высота |  |  | (по высоте трактора) |  |  |
| Рабочая ширина захвата, м |  |  | 5,45-5,75 |  |  |
| Глубина обработки, см |  |  | 5,91-13,80 |  |  |
| Масса машины, кг |  |  | 4884-5680 |  |  |
| Рабочая скорость, км/ч |  |  | 5,7-10,1 |  |  |
| Результаты испытаний |  |  |  |  |  |
| Качество работы |  | Культиватор КРГ-6,0 в агрегате с тракторами Т-150К и Т-150 работал на различных фонах: на культивации пара и стерни сои. В период проведения испытаний условия были типичными для зоны Кубанской МИС (по влажности, твердости почвы в обрабатываемом слое), за исключением стерни сои, где условия были экстремальными (влажность почвы в слое от 0 до 5 см включительно составляла 6,7-7,9 %, твердость почвы в слоях от 15 до 20 см составила свыше 5,0 МПа, что не позволило провести агрооценку в комплектации с рабочими органами - долото, при которой глубина обработки должна быть до 25 см). На всех фонах все агротехнические показатели качества: гребнистость, подрезание растительных остатков, крошение почвы соответствует требованиям ТУ. Культиватор обеспечивает в условиях испытаний надежное выполнение технологического процесса с показателями качества выполнения технологического процесса, соответствующими ТУ. |  |  |  |
| Производительность |  | Производительность за 1 час, га: |  |  |  |
|  |  | - основного времени |  |  | 3,94-4,70 |
|  |  | - технологического времени |  |  | 3,67-4,49 |
|  |  | - сменного времени |  |  | 2,65-3,24 |
|  |  | - эксплуатационного времени |  |  | 2,65-3,24 |
|  |  | - удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га |  |  | 5,36-6,19 |
|  |  | - скорость движения, км/ч |  |  | 7,2-8,4 |
| Безопасность движения |  | Безопасность движения агрегата по дорогам обеспечивается полностью. Транспортная скорость – до 15 км/ч. Габаритные размеры культиватора КРГ-6,0 соответствуют ГОСТ 12.2.111-85 и на безопасность движения влияния не оказывают. |  |  |  |
| Техническое обслуживание |  | при обслуживании (ТО) культиватора КРГ-6,0 проводится ежесменное техническое обслуживание трудоемкостью 0,78 чел.-ч и сезонное – при постановке на хранение. |  |  |  |
| ## Заключение по результатам испытаний |  |  |  |  |  |
| По результатам анализа показателей можно сделать заключение, что культиватор разноглубинный гидрофицированный КРГ-6,0 с комплектом приспособлений и сменных рабочих органов в агрегате с тракторами Т-150 и Т-150К надежно выполняет технологический процесс, обеспечивает эксплуатационно-технологические и агротехнические показатели качества в соответствии с ТУ, вписывается в принятые в зоне МИС технологии возделывания сельскохозяйственных культур и найдет свое применение в хозяйствах АПК зоны МИС после устранения отмеченных недостатков. |  |  |  |  |  |
| Испытания проведены: |  |  | ФГУ "Кубанская МИС" |  |  |
|  |  |  | Краснодарский край, г. Новокубанск-3, ул. Кутузова, 5 |  |  |
| Испытания провел: |  |  | Захаров Максим Александрович |  |  |
| Источник информации: |  |  | Протокол испытаний № 07-38-2006 (4020802) от 23 ноября 2006 года |  |  |