Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Кубанская государственная зональная машиноиспытательная станция

П р о т о к о л    и с п ы т а н и й

№ 07-39-2005 (4020422)

Борона дисковая модернизированная БДМ-4×4П (дискатор)

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ООО "БДМ-АГРО" | 350007, г. Краснодар, ул. Захарова, 1 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Борона дисковая модернизированная БДМ-4×4П |  |  |  |
| Назначение | Дискатор (борона дисковая модернизированная прицепная БДМ-4×4П) предназначена для традиционной и минимальной основной и предпосевной обработки почвы под зерновые, технические и кормовые культуры, освежения задернелых лугов и лущения стерни. |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |
| Глубина обработки: |  |  |  |
| - средняя, см |  | 7,7-11,9 |  |
| Крошение почвы, %, |  |  |  |
| размер фракций, мм: |  | 47,8-67,2 (за один проход) |  |
| - от 0 до 25 |  | 71,1-83,4 (за два прохода) |  |
| Подрезание растительных остатков, % |  | 100 |  |
| Измельчение пожнивных остатков (подсолнечник), %, |  |  |  |
| длина отрезков, см: |  | 26,1 (за один проход) |  |
| - до 20 включительно |  | 52,8-59,5 (за два прохода) |  |
| Гребнистость, см |  | 2,1-3,4 |  |
| Производительность |  |  |  |
| за 1 час основного времени, га |  | 3,62-4,33 |  |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  | Прицепная, гидрофицированная |  |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | Гидравлический |  |
| - настройка рабочих органов |  | С помощью перестановки угла атаки и навески трактора |  |
| - время подготовки машины (навески) |  | 0,08 |  |
| Агрегатирование |  | С тракторами К-701, Т-151К, К-700А |  |
| Потребляемая мощность, кВт |  | В агрегате с тракторами Т-150К, при угле атаки 18° – 56,5-120 (в зависимости от скорости) |  |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,22 |  |
| Эксплуатационная надежность |  | Удовлетворительная |  |
| Удобство управления |  | Удобно |  |
| Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |  |
| Описание конструкции машины |  |  |  |
| Борона дисковая БДМ-4×4П состоит из следующих узлов: - рамы сварной конструкции из четырех продольных и пяти поперечных брусьев квадратного сечения; - прицепного устройства, шарнирно соединенного с рамой при помощи пальцев; - разгрузочного механизма прицепной тяги; - транспортных колес; - дисковых рабочих органов, установленных на индивидуальных стойках; - четырех регулировочных устройств винтового типа (по одному на каждый ряд дисков) для изменения угла атаки дисковых рабочих органов; - гидросистемы бороны, соединенной с гидросистемой трактора. Давление массы бороны на один диск составляет 68,3 кг. |  |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |  |
| Показатели |  |  | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |  |  |
| - в рабочем положении |  |  |  |
| длина |  |  | 5430 |
| ширина |  |  | 4330 |
| высота |  |  | 1410 |
| - в транспортном положении |  |  |  |
| длина |  |  | 5430 |
| ширина |  |  | 4330 |
| высота |  |  | 1810 |
| Рабочая ширина захвата, м |  |  | 4,1-4,3 |
| Глубина обработки, см |  |  | 7,7-11,9 |
| Масса машины, кг |  |  | 2730 |
| Рабочая скорость, км/ч |  |  | 7,92-13,86 |

| Результаты испытаний |  |  |
| --- | --- | --- |
| Качество работы | В условиях, экстремальных для зоны (по твердости почвы от 2,9 до 5,0 МПа и влажности почвы от 13,2 до 15,7 % в обрабатываемом слое) из-за отсутствия дождей, борона БДМ-4×4П по основным показателям удовлетворяет требованиям ТУ. Подрезание растительных остатков 100 %, измельчение пожнивных остатков (стебли подсолнечника) зависит от скорости движения: чем выше скорость движения, тем выше степень измельчения. За два прохода борона обеспечивает степень измельчения до 59,5 %, что соответствует требованиям ТУ. Степень крошения на фоне кормосмесь ниже требований ТУ. |  |
| Производительность | Производительность за 1 час, га: |  |
|  | - основного времени | 3,62-4,33 |
|  | - технологического времени | 3,49-4,13 |
|  | - сменного времени | 2,80-3,31 |
|  | - эксплуатационного времени | 2,75-3,26 |
|  | - удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га | 5,12-9,55 |
|  | - рабочая скорость движения, км/ч | 8,5-10,3 |
|  | - выработка за нормативную смену | 19,6-23,17 |
| Безопасность движения | Обеспечивается полностью. Транспортная скорость до 15 км/ч. Габаритные размеры бороны БДМ-4×4П соответствуют ГОСТ 12.2.111-85 и на безопасность движения влияния не оказывают. |  |
| Техническое обслуживание | При обслуживании бороны БДМ-4×4П проводится ежесменное техническое обслуживание (ЕТО) трудоемкостью 0,22 чел.-ч |  |

| ## Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Испытываемый дискатор (борона дисковая модернизированная БДМ-4×4П) удовлетворительно агрегатируется с тракторами К-701, Т-151К, соответствует своему назначению, устойчиво выполняет технологический процесс, имея при этом эксплуатационно-технологические и агротехнические показатели, соответствующие требованиям ТУ, за исключением крошения почвы, что является следствием повышенной твердости почвы в летне-осенний период текущего года. Борона дисковая БДМ-4×4П вписывается в существующие технологии и найдет широкое применение в сельскохозяйственном производстве зоны Кубанской МИС. |  |
| Испытания проведены: | ФГУ "Кубанская МИС", Краснодарский край, г. Новокубанск-3, ул. Кутузова,5 |
| Испытания провела: | Белименко Людмила Ивановна |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 07-39-2005 (4020422) от 06 октября 2005 г. |