Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Кубанская государственная зональная машиноиспытательная станция

П р о т о к о л    и с п ы т а н и й

№ 07-39-2008  (4060152)

Тележка транспортная РСМ-142.29

| Изготовитель (разработчик) |  |  |  |  | Адрес |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО "Миллеровосельмаш" |  |  |  |  | 346130, Ростовская обл., г. Миллерово, ул. Заводская, 1 |  |  |  |
| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тележка транспортная РСМ-142.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назначение | Тележка транспортная РСМ-142.29 предназначена для перевозки жаток РСМ-081.27 шириной захвата от 5 до 9 м, навешиваемых на комбайны Вектор, Дон-1500Б, ACROS-530, РСМ-181, ЭС-1. Конструкцией предусмотрена перевозка приспособлений для уборки подсолнечника и приспособления для уборки кукурузы с применением дополнительного комплекта переоборудования по отдельным заявкам. |  |  |  |  |  |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Транспортная скорость, км/ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - без жатки |  |  |  |  |  | Не более 25 |  |  |
| - с жаткой |  |  |  |  |  | Не более 20 |  |  |
| Грузоподъемность (с жаткой РСМ-081.27) |  |  |  |  |  | 1545 |  |  |
| Производительность |  |  |  | В агрегате с комбайном обеспечивает безопасное перемещение жатки |  |  |  |  |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип изделия |  |  |  | Прицепная, одноосная |  |  |  |  |
| Тип, состояние дороги |  |  |  | Шоссе общего назначения, внутрихозяйственные гравийные и грунтовые, полевые дороги |  |  |  |  |
| Агрегатирование |  |  |  | РСМ "ACROS-530" |  |  |  |  |
| Уклон полотна дороги, % |  |  |  | Не более 12 |  |  |  |  |
| Твердость грунтовой дороги, МПа, в слое 0-10 см |  |  |  | св. 5,0 |  |  |  |  |
| Глубина колеи, см |  |  |  | 0-20 |  |  |  |  |
| Влажность грунтовой дороги, %, в слое 0-10 см |  |  |  | 9,0-13,5 |  |  |  |  |
| Описание конструкции машины |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тележка транспортная РСМ-142.29 предназначена для перевозки жаток РСМ-081.27 шириной захвата от 5 до 9 м, навешиваемых на комбайны Вектор, Дон-1500Б, ACROS-530, РСМ-181, ЭС-1. Для перевозки приспособлений для уборки подсолнечника и кукурузы используется дополнительно комплект для переоборудования. Тележка представляет собой одноосный прицеп. Состоит из рамы, которая опирается на четыре несущих колеса, расположенных попарно по обе стороны от несущей балки и выдвижного кронштейна с габаритными фонарями. На передней части рамы установлены: страховочная цепь, флюгерное опорное колесо (регулируемое по высоте) и кронштейны крепления, на которые устанавливается жатка. Флюгерное колесо имеет два положения – транспортное и рабочее. На кронштейнах могут быть установлены дополнительные элементы для крепления приспособлений для уборки подсолнечника и приспособления для уборки кукурузы. Передние кронштейны передвигаются в зависимости от ширины захвата транспортируемой жатки и фиксируются на соответствующих отверстиях. На переднем конце рамы установлен разъем для подключения электрооборудования тележки к ЭС, а жгут проводки размещен внутри трубы рамы. В электрооборудование тележки входят задние фонари (2 шт.), разъем соединения с ЭС и жгут проводов с соединительными разъемами фонарей и вилкой для подсоединения выносного кронштейна. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели |  |  |  |  |  |  | Численные значения |  |
| Габаритные размеры тележки, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - длина |  |  |  |  |  |  | min 9330 max 10600 |  |
| - ширина |  |  |  |  |  |  | 2800 |  |
| - высота |  |  |  |  |  |  | 1200 |  |
| Габаритные размеры тележки с жаткой РСМ-081.27, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - в рабочем положении |  |  |  |  |  |  |  |  |
| длина |  |  |  |  |  |  | 10210 |  |
| ширина |  |  |  |  |  |  | 2800 |  |
| высота |  |  |  |  |  |  | 2750 |  |
| Дорожный просвет, мм |  |  |  |  |  |  | 270 |  |
| Масса тележки эксплуатационная, кг |  |  |  |  |  |  | 600 |  |
| Колея (расстояние между центрами колес), мм |  |  |  |  |  |  | 2385 |  |
| Коэффициент статической нагрузки шин колес с жаткой РСМ-181.27, Н: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - левая сторона |  |  |  |  |  |  | 10250 |  |
| - правая сторона |  |  |  |  |  |  | 11200 |  |
| Трудоемкость составления агрегата для транспортировки, чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,20 |  |
| Удельное давление движителей на почву (с жаткой РСМ-081.27), кПа |  |  |  |  |  |  | 230 |  |
| Транспортная скорость, км/ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - без жатки |  |  |  |  |  |  | Не более 25 |  |
| - с жаткой |  |  |  |  |  |  | Не более 20 |  |
| Напряжение в электросети, В |  |  |  |  |  |  | 24 |  |
| Результаты испытаний |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Качество работы |  |  | Условия испытаний тележки были типичными для зоны МИС. Испытания проводились на полевых дорогах и дорогах общего назначения. Скорость тележки с жаткой РСМ-081.27 составила 20 км/ч (по ТУ до 20 км/ч), среднее расстояние составило 50 км. Пробег под нагрузкой составил 900 км, угол наклона полотна не превышал 12 %, твердость почвы грунтовой дороги составляла св. 5 МПа, глубина колеи – 0-20 см при влажности почвы грунтовой дороги в слое 0-10 см – от 9 до 13,5 %. Энергетическая оценка тележки с жаткой РСМ-081.27 и без жатки проведена на двух скоростных режимах на грунтовой, гравийной и асфальтированной дорогах в агрегате с комбайном РСМ-142 "ACROS-530". Полученные данные свидетельствуют, что с увеличением рабочей скорости агрегата от 15 до 24,5 км/ч возрастают значения расхода топлива (от 8,75 до 16,25 кг/ч), потребляемой мощности (от 13,58 до 44,86 кВт), и мощности, затрачиваемой на перемещение тележки (от 0,57 до 6,83 кВт). При этом мощность двигателя комбайна в указанном выше диапазоне скоростей используется в пределах от 7 до 25 %. |  |  |  |  |  |
| Безопасность движения |  | В агрегате с комбайном или другими ЭС тележка обеспечивает безопасное транспортирование жатки РСМ-081.27 по дорогам общего назначения, так как она оборудована системой световой сигнализации, габаритами по ширине и страховочной цепью. |  |  |  |  |  |  |
| Техническое обслуживание |  | Техническое обслуживание (ТО) представляет собой комплекс операций по поддержанию работоспособности тележки РСМ-142.29 Информация о порядке проведения ТО в достаточном объеме представлена в инструкции по эксплуатации тележки. Трудоемкость ЕТО, чел.-ч – 0,08; Оперативная трудоемкость ЕТО, чел.-ч – 0,07; Сезонное ТО выполняется при постановке на хранение. |  |  |  |  |  |  |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |  |  |  |  |  |  |
| По результатам испытаний можно сделать заключение, что тележка в основном соответствует ТУ, вписывается в принятые в зоне технологии возделывания и уборки зерновых колосовых культур и найдет свое применение в хозяйствах АПК зоны МИС. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Испытания проведены | ФГУ "Кубанская МИС" |
| --- | --- |
|  | Краснодарский край, г. Новокубанск-3, ул. Кутузова, 5 |
| Испытания провел | Давыденко Николай Геннадьевич |
| Источник информации | Протокол испытаний № 07-39-2008 (4060152) от 25 ноября 2008 года |