Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Кубанская государственная зональная машиноиспытательная станция

П р о т о к о л    и с п ы т а н и й

№ 07-41-2005 (4020412)

Борона дисковая тяжелая модернизированная

прицепная БДМ-6х4П (дискатор)

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ООО "БДМ-АГРО" | 350007, г. Краснодар, ул. Захарова, 1 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Борона дисковая модернизированная БДМ-6х4П (дискатор) |  |  |  |
| Назначение | Борона дисковая модернизированная БДМ-6х4П (дискатор) предназначена для традиционной и минимальной основной и предпосевной обработки почвы под зерновые, технические и кормовые культуры, освежения задернелых лугов и лущения стерни. |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |
| Глубина обработки: |  |  |  |
| - средняя, см |  | 7,1-14,1 |  |
| Крошение почвы, %, |  |  |  |
| размер фракций, мм |  |  |  |
| - от 0 до 25 |  | 42-63,7 (за один проход) 57,1-71,8 (за два прохода) |  |
| Подрезание растительных остатков, % |  | 100 |  |
| Измельчение пожнивных остатков |  |  |  |
| (подсолнечник), %, длина отрезков, см: |  |  |  |
| - до 20 включ. |  | 32,7 (за один проход) 50,5-50,7 (за два прохода) |  |
| Гребнистость, см |  | 2,4-4,9 |  |
| Производительность |  |  |  |
| за 1 час основного времени, га |  | 5,62-5,86 |  |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  | Прицепная, гидрофицированная |  |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | Гидравлический |  |
| - настройка рабочих органов |  | С помощью перестановки угла атаки и навеской трактора |  |
| - время подготовки машины к работе (навеска), ч |  | 0,12 |  |
| Агрегатирование |  | С тракторами К-700А, К-700 |  |
| Потребляемая мощность, кВт |  | 109-165 в зависимости от скорости движения |  |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,22 |  |
| Эксплуатационная надежность |  | Удовлетворительная |  |
| Удобство управления |  | Удобно |  |
| Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |  |
| Описание конструкции машины |  |  |  |
| Борона дисковая БДМ-6×4П состоит из следующих узлов: - рамы сварной конструкции из четырех продольных и пяти поперечных брусьев квадратного сечения: - прицепного устройства, присоединенного к раме шарнирно с помощью пальцев; - разгрузочного механизма прицепной тяги; - дисковых рабочих органов, установленных на индивидуальных стойках; - двух боковых дополнительных рам с рабочими органами; - транспортных колес; - четырех регулировочных устройств винтового типа (по одному на каждый ряд дисков) для изменения угла атаки дисковых рабочих органов. Масса дискатора, приходящаяся на один диск равна 60 кг. |  |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |  |
| Показатели |  |  | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |  |  |
| - в рабочем положении |  |  |  |
| длина |  |  | 5230 |
| ширина |  |  | 5820 |
| высота |  |  | 1410 |
| - в транспортном положении |  |  |  |
| длина |  |  | 4330 |
| ширина |  |  | 5130 |
| высота |  |  | 1710 |
| Рабочая ширина захвата, м |  |  | 5,5-5,6 |
| Глубина обработки, см |  |  | 7,1-14,1 |
| Масса машины, кг |  |  | 3360 |
| Рабочая скорость, км/ч |  |  | 10,2-10,7 |

| Результаты испытаний |  |  |
| --- | --- | --- |
| Качество работы | В условиях, экстремальных для зоны по твердости и влажности почвы из-за отсутствия дождей (влажность от 7,2 до 15,7 %, твердость превышала 5 МПа), борона БДМ-6х4П по основным показателям удовлетворяет требованиям ТУ, за исключением крошения почвы на фракции до 25 мм, которое составило 42-42,9 % включительно на дисковом лущении полей, убранных на зеленый корм, "закатанных" при уборке транспортными средствами. |  |
| Производитель- | Производительность за 1 час, га: |  |
| ность | - основного времени | 5,62-5,86 |
|  | - технологического времени | 5,15-5,45 |
|  | - сменного времени | 4,05-4,29 |
|  | - эксплуатационного времени | 3,96-4,19 |
|  | - удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га | 7,84-10,25 |
|  | - рабочая скорость движения, км/ч | 10,2-10,5 |
|  | - выработка за нормативную смену | 28,35-30,03 |
| Безопасность движения | Обеспечивается полностью. Транспортная скорость до 15 км/ч. Габаритные размеры бороны БДМ-6×4П соответствуют ГОСТ 12.2.111-85 и на безопасность движения влияния не оказывают. |  |
| Техническое обслуживание | При обслуживании бороны БДМ-6×4П проводится ежесменное техническое обслуживание (ЕТО) трудоемкостью 0,22 чел.-ч |  |

| ## Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Испытываемый дискатор (борона дисковая тяжелая модернизированная прицепная БДМ-6х4П) удовлетворительно агрегатируется с трактором К-701. В экстремальных условиях по твердости почвы надежно выполняет технологический процесс, обеспечивая производительность, и показатели качества работы в основном соответствуют требованиям ТУ, за исключением качества крошения почвы. В целом дискатор (борона дисковая тяжелая модернизированная прицепная БДМ-6х4П) вписывается в принятые в зоне технологии и найдет свое широкое применение в хозяйствах АПК зоны действия МИС. |  |
| Испытания проведены: | ФГУ "Кубанская МИС" г. Новокубанск Краснодарского края ул. Кутузова, 5 |
| Испытания провел: | Сирота Сергей Петрович |
| Источник информации: | Протокол № 07-41-2005 (4020412) от 07 октября 2005 г. |