Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Кубанская государственная зональная машиноиспытательная станция

П р о т о к о л    и с п ы т а н и й

№ 07-41-2006  (1020072)

Борона дисковая тяжелая модернизированная БДТМ-3П-03А

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| АО "Апшеронский завод "Лессельмаш" | 352690, г. Апшеронск, Краснодарский край, ул. Королева, 122 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Борона дисковая тяжелая модернизированная БДТМ-3П-03А |  |  |  |  |  |  |
| Назначение | Борона дисковая тяжелая модернизированная БДТМ-3П-03А предназначена для предпосевной обработки почвы под зерновые, технические и кормовые культуры. Борона осуществляет измельчение и заделку растительных остатков предшественника и сорной растительности. |  |  |  |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |  |  |  |
| глубина обработки, средняя, см |  |  | 11,9-13,4 |  |  |  |
| Крошение почвы, %, |  |  |  |  |  |  |
| размер фракций, мм: |  |  |  |  |  |  |
| от 0 до 50 |  |  | 75,6-91,0 |  |  |  |
| Подрезание растительных остатков, % |  |  | 100 |  |  |  |
| Измельчение пожнивных остатков, %, длина отрезков, см: |  |  |  |  |  |  |
| до 10 |  |  | 50,2-50,7 |  |  |  |
| Заделка пожнивных остатков |  |  | 50,1-53,3 |  |  |  |
| Производительность за 1 час основного времени, га |  |  | 2,63-2,68 |  |  |  |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |  |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  |  | Полуприцепная, гидрофицированная |  |  |  |
| - перевод из рабочего в транспортное положение |  |  | Гидравлический |  |  |  |
| - настройка рабочих органов |  |  | Механическая установка угла атаки |  |  |  |
| - время подготовки к работе (навеска), ч |  |  | 0,12 |  |  |  |
| Агрегатирование |  |  | С тракторами кл. 3, Т-150К |  |  |  |
| Потребляемая мощность, кВт |  |  | 82-115,0 |  |  |  |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч. |  |  | 0,20 |  |  |  |
| Эксплуатационная надежность |  |  | Удовлетворительная |  |  |  |
| Удобство управления |  |  | Удобно |  |  |  |
| Безопасность выполнения работ |  |  | Обеспечена |  |  |  |
| Описание конструкции машины |  |  |  |  |  |  |
| Борона дисковая тяжелая модернизированная БДТМ-3П-03А является полуприцепной машиной с четырехрядным расположением дисковых рабочих органов. Рабочими органами являются сферические диски, установленные на индивидуальных стойках. |  |  |  |  |  |  |
| Ось диска вращается на двух подшипниках. Для устранения попадания грязи и пыли в подшипниковый узел установлен самоподжимной сальник. Сферический диск крепится шестью болтами. На раме каждая стойка рабочего органа устанавливается во втулку и стопорится гайкой. На раме установлено четыре механизма, по одному на каждый ряд. Каждый механизм установки угла атаки дисков регулирует положение рабочих органов ряда в горизонтальной плоскости от 0 до 25. Угол наклона стоек первого ряда аналогичен расположению стоек четвертого ряда. Угол наклона второго и третьего ряда направлен в противоположную сторону. В передней части рамы приварены кронштейны прицепного устройства, на котором установлен механизм выравнивания бороны. В задней части рамы приварены щеки для подсоединения барабана-выравнивателя, который представляет собой сварную конструкцию барабанного типа и состоит из дисков, на внешнем контуре которых приварены трубы, образующие винтовую линию. Назначение барабанов – выравнивать взрыхленную дисками поверхность почвы. Он устанавливается на двух подшипниковых опорах. Поднимая его или опуская на кронштейнах, можно частично регулировать глубину обработки почвы. |  |  |  |  |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |  |  |  |  |
| Показатели |  |  |  | Численные значения |  |  |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |  |  |  |  |  |
| длина |  |  |  | 5960 |  |  |
| ширина |  |  |  | 4120 |  |  |
| высота |  |  |  | 1560 |  |  |
| Рабочая ширина захвата, м |  |  |  | 3,02-3,2 |  |  |
| Глубина обработки, см |  |  |  | 11,9-13,4 |  |  |
| Масса машины, кг |  |  |  | 3245 |  |  |
| Рабочая скорость, км/ч |  |  |  | 7,41-9,72 |  |  |
| Результаты испытаний |  |  |  |  |  |  |
| Качество работы |  | Борона дисковая тяжелая модернизированная БДТМ-3П-03А работала на дисковании стерни подсолнечника (I и II след) в агрегате с трактором Т-150К. Условия испытаний бороны были типичными для зоны (влажность почвы – от 16,4 до 24,7 %; твердость почвы – от 0,8 до 1,5 МПа). Показатели качества по I и II следу соответствуют требованиям ТУ и АТТ. |  |  |  |  |
| Производительность |  | Производительность за 1 час, га: - основного времени |  |  | 2,63-2,68 |  |
|  |  | - технологического времени |  |  | 2,47-2,52 |  |
|  |  | - сменного времени |  |  | 1,98-2,01 |  |
|  |  | - эксплуатационного времени |  |  | 1,98-2,01 |  |
|  |  | Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га |  |  | 10,59-10,67 |  |
| Безопасность движения |  | Борона приспособлена к транспортировке по любым дорогам. Транспортная скорость до 20 км/ч. Габаритные размеры бороны БДТМ-3П-03А соответствуют ГОСТ 12.2.111-85 и на безопасность движения влияния не оказывают. |  |  |  |  |
| Техническое обслуживание |  | Рекомендуется проводить два вида технического обслуживания – ежесменное и сезонное: - трудоемкость ЕТО – 0,20 чел.-ч; - сезонное ТО проводится при постановке на хранение. |  |  |  |  |
| ## Заключение по результатам испытаний |  |  |  |  |  |  |
| Испытываемая борона дисковая тяжелая модернизированная БДТМ-3П-03А соответствует своему назначению, удовлетворительно агрегатируется с трактором Т-150К, надежно выполняет технологический процесс, обеспечивая при этом агротехнические, эксплуатационно-технологические показатели, а также показатели надежности, соответствующие требованиям ТУ. По показателям безопасности и эргономичности конструкция бороны имеет два несоответствия требованиям ГОСТ 12.2.111-85 по двум пунктам, устранение которых не требует существенных изменение конструкции. Борона вписывается в применяемые в зоне МИС технологии и найдет широкое применение в хозяйствах АПК зоны Кубанской МИС. Кубанская МИС рекомендует поставить борону дисковую тяжелую БДТМ-3П-03А на производство, устранив выявленные недостатки. |  |  |  |  |  |  |
| Испытания проведены: |  |  |  | ФГУ "Кубанская МИС" |  |  |
|  |  |  |  | Краснодарский край, г. Новокубанск-3, ул. Кутузова, 5 |  |  |
| Испытания провела: |  |  |  | Косценская Надежда Васильевна |  |  |
| Источник информации: |  |  |  | Протокол испытаний № 07-41-2006 (1020072) от 23 ноября 2006 года |  |  |