Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное учреждение

«Кубанская государственная зональная

машиноиспытательная станция»

П р о т о к о л    и с п ы т а н и й

№ 07-41-2010  (1080012)

Культиватор-растениепитатель навесной свекловичный КРНС-5,4

| Изготовитель (разработчик) |  |  | Адрес |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО "КОРММАШ" |  |  | Ростовская область, п. Орловский. |  |  |  |
| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |  |  |  |
| Культиватор-растениепитатель навесной свекловичный КРНС-5, 4 |  |  |  |  |  |  |
| Назначение | Предназначен для междурядной обработки и подкормки посевов свеклы, сои и других пропашных культур с междурядьями 45см, кроме зоны горного земледелия. |  |  |  |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |  |  |  |
| Средняя глубина обработки, см |  |  |  |  | 5,9-7,0 |  |
| Крошение почвы, % |  |  |  |  |  |  |
| размер фракций, мм |  |  |  |  |  |  |
| от 0 до 50 |  |  |  |  | 97,4-93,6 |  |
| Подрезание сорных растений, % |  |  |  |  | 100 |  |
| Повреждение культурных растений |  |  |  |  | 0,4-0,5 |  |
| Доза внесения минеральных удобрений, кг/га |  |  |  |  | 46,8-602,3 |  |
| Глубина заделки удобрений, см |  |  |  |  | 5,4-6,5 |  |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |  |  |  |
| - навеска на трактор (способ агрегатирования) |  |  |  |  | Навесной |  |
| - перевод из рабочего в транспортное положение |  |  |  |  | Механический |  |
| - настройка рабочих органов |  |  |  |  | Механическая установка |  |
| - время подготовки к работе (навеска), ч |  |  |  |  | 0,08 |  |
| Агрегатирование |  |  |  |  | Тракторы МТЗ-80/82 |  |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  |  |  |  | 0,15 |  |
| Эксплуатационная надежность |  |  |  |  | Удовлетворительная |  |
| Удобство управления |  |  |  |  | Удобно |  |
| Безопасность выполнения работ |  |  |  |  | Обеспечена |  |
| Описание конструкции машины |  |  |  |  |  |  |
| Культиватор состоит из следующих сборочных единиц: рамы, прицепного устройства, опорных колес со стойками, подкормочного приспособления, рабочих органов и транспортного устройства. Рама культиватора является основной несущей частью конструкции, представляет собой сварную конструкцию, изготовленную из трубчатого металлического профиля квадратного сечения. На передней части рамы с помощью стремянок крепиться прицепное устройство, на концах рамы с помощью кронштейнов и стремянок устанавливаются стойки с опорными колесами. На верхней части рамы с помощью стремянок устанавливаются туковысевающие аппараты, а на нижней части рамы с помощью стремянок крепятся секции рабочих органов. |  |  |  |  |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |  |  |  |  |
| Показатели |  |  |  | Значение показателя |  |  |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |  |  |  |  |  |
| - в рабочем положении |  |  |  |  |  |  |
| длина |  |  |  | 1750 |  |  |
| ширина |  |  |  | 6340 |  |  |
| высота |  |  |  | 1300 |  |  |
| - в транспортном |  |  |  |  |  |  |
| длина |  |  |  | 7460 |  |  |
| ширина |  |  |  | 2350 |  |  |
| высота |  |  |  | 1500 |  |  |
| Рабочая ширина захвата, м |  |  |  | 5,4 |  |  |
| Глубина обработки, см |  |  |  | 5,9-7,0 |  |  |
| Масса машины, кг |  |  |  | 928-1260 (в зависимости от комплектации) |  |  |
| Рабочая скорость, км/ч |  |  |  | 5,8-9,2 |  |  |
| Результаты испытаний |  |  |  |  |  |  |
| Качество работы |  | Культиватор-растениепитатель навесной свекловичный КРНС-5,4 испытывался в агрегате с трактором МТЗ-82 на междурядной обработке сахарной свеклы с одновременным внесением минеральных удобрений с междурядье 45 см. Условия проведения испытаний были типичными для зоны Кубанской МИС и удовлетворяли требованиям ТУ и АТТ. Основные показатели качества соответствуют требованиям ТУ. На междурядной обработке сахарной свеклы с одновременным внесением минеральных удобрений с междурядьем 45 см глубина обработки средняя составила 5,9-7,0 см. Крошение почвы по содержанию фракций до 50 мм составило 93,6-97,4%, подрезание сорных растений – 100 %, повреждение культурных растений – 0,4-0,5 %. |  |  |  |  |
| Производительность |  | Производительность за 1 час, га: |  |  |  |  |
|  |  | - основного времени |  |  |  | 3,22 |
|  |  | - технологического времени |  |  |  | 3,07 |
|  |  | - сменного времени |  |  |  | 2,44 |
|  |  | - эксплуатационного времени |  |  |  | 2,35 |
|  |  | Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га |  |  |  | 1,9 |
| Безопасность движения |  | Безопасность движения агрегата по дорогам обеспечена. Транспортная скорость до 15 км/ч. |  |  |  |  |
| Техническое обслуживание |  | При обслуживании культиватора КРНС-5,4 проводится ежесменное техническое обслуживание: - трудоемкость ЕТО - 0,15 чел.-ч - сезонное ТО проводится при постановке на хранение |  |  |  |  |
| ## Заключение по результатам испытаний |  |  |  |  |  |  |
| Культиватор в основном соответствует требованиям ТУ, вписывается в принятые в зоне технологии возделывания сельскохозяйственных культур и найдет широкое применение в хозяйствах АПК. |  |  |  |  |  |  |
| Испытания проведены: |  |  | ФГУ "Кубанская МИС" |  |  |  |
|  |  |  | Краснодарский край, г. Новокубанск-3, ул. Кутузова, 5 |  |  |  |
| Испытания провел: |  |  | Журбенко Евгений Владимирович |  |  |  |
| Источник информации: |  |  | Протокол испытаний № 07-41-2010 (1080012) от 22 октября 2010 года |  |  |  |