Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Кубанская государственная зональная машиноиспытательная станция

П р о т о к о л    и с п ы т а н и й

№ 07-42-2010  (1020172)

Агрегат комбинированный дисковый АКД-3

| Изготовитель (разработчик) |  |  | Адрес |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО "Агро-Тех" |  |  | 347939 Ростовская область, г. Таганрог, ул. Пархоменко, 19 |  |  |
| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |  |  |
| Агрегат комбинированный дисковый АКД-3 |  |  |  |  |  |
| Назначение | Предназначен для основной и предпосевной обработки почвы на глубину 8-20 см с одновременным выполнением следующих технологических операций: измельчение пожнивных остатков крупностебельных культур на фракции до 14 см, подрезание почвы стрельчатыми лапами, выгребание послеуборочной массы на поверхность гибкой бороной, выравнивание поверхности поля и разрыхление необработанного грунта. |  |  |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |  |  |
| Средняя глубина обработки, см |  |  |  | 10,3-18,4 |  |
| Крошение почвы, % |  |  |  |  |  |
| размер фракций, мм |  |  |  |  |  |
| от 0 до 50 |  |  |  | 81,3-92,7 |  |
| Гребнистость поверхности почвы, см |  |  |  | 1,2-3,5 |  |
| Подрезание сорной растительности, % |  |  |  | 100 |  |
| Заделка пожнивных остатков, % |  |  |  | 80,1-100 |  |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |  |  |
| - навеска на трактор (способ агрегатирования) |  |  |  | Полуприцепной гидрофицированный |  |
| - перевод из рабочего в транспортное положение |  |  |  | Гидравлический |  |
| - настройка рабочих органов |  |  |  | Механическая |  |
| - время подготовки к работе (навеска), ч |  |  |  | 0,17 |  |
| Агрегатирование |  |  |  | Т-150К |  |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  |  |  | 0,20 |  |
| Эксплуатационная надежность |  |  |  | Удовлетворительная |  |
| Удобство управления |  |  |  | Удобно |  |
| Безопасность выполнения работ |  |  |  | Обеспечена |  |
| Описание конструкции машины |  |  |  |  |  |
| Агрегат комбинированный дисковый АКД-3 является полунавесной машиной рамной конструкции, на которой крепятся двухрядные дисковые измельчители, два ряда стрельчатых лап и к задней части рамы, посредством кронштейна, крепится шлейф-борона, состоящая из трех шлейфов. |  |  |  |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |  |  |  |
| Показатели |  |  | Значение показателя |  |  |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |  |  |  |  |
| - в рабочем положении |  |  |  |  |  |
| длина |  |  | 11640 |  |  |
| ширина |  |  | 3450 |  |  |
| высота |  |  | 2200 |  |  |
| - в транспортном |  |  |  |  |  |
| длина |  |  | 8560 |  |  |
| ширина |  |  | 3450 |  |  |
| высота |  |  | 3790 |  |  |
| Рабочая ширина захвата, м |  |  | 3,0 |  |  |
| Глубина обработки, см |  |  | 10,3-18,4 |  |  |
| Масса машины (эксплуатационная), кг |  |  | 3200 |  |  |
| Рабочая скорость, км/ч |  |  | 7,1-7,8 |  |  |
| Результаты испытаний |  |  |  |  |  |
| Качество работы |  | Агрегат комбинированный дисковый испытывался в агрегате с трактором Т-150К на обработке стерни озимой пшеницы (2-й след) и люцерны (1-й след) в оптимальные агросроки. Условия испытаний были типичными для зоны и отличались повышенной твердостью почвы в обрабатываемом слое. Показатели качества на обоих фонах в основном соответствовали требованиям ТУ и АТТ – гребнистость составила 1,2-3,5 см, крошение по содержанию фракций до 50 мм составило 81,3-92,7 %, подрезание сорной растительности – 100 %, заделка пожнивных остатков – 80,1-100 %. |  |  |  |
| Производительность |  | Производительность за 1 час, га: |  |  |  |
|  |  | - основного времени |  |  | 2,13-2,22 |
|  |  | - технологического времени |  |  | 2,03-2,07 |
|  |  | - сменного времени |  |  | 1,64-1,68 |
|  |  | - эксплуатационного времени |  |  | 1,57-1,61 |
|  |  | Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га |  |  | 11,2-14,1 |
| Безопасность движения |  | Безопасность транспортирования агрегата АКД-3 по дорогам общей сети обеспечена не полностью из-за того, что в транспортном положении агрегат закрывает внешние сигнальные световые ЭС (трактор Т-150К), а собственными световыми приборами не оборудован. |  |  |  |
| Техническое обслуживание |  | При обслуживании агрегата проводится ежесменное техническое обслуживание: - трудоемкость – 0,20; - сезонное ТО при постановке на хранение. |  |  |  |
| ## Заключение по результатам испытаний |  |  |  |  |  |
| Агрегат комбинированный АКД-3 в условиях испытаний надежно выполняет технологический процесс с показателями качества в основном соответствующими требованиям ТУ и при условии устранения недостатков, отмеченных в протоколе, найдет свое применение в хозяйствах АПК зоны МИС. |  |  |  |  |  |
| Испытания проведены: |  |  | ФГУ "Кубанская МИС" |  |  |
|  |  |  | Краснодарский край, г. Новокубанск-3, ул. Кутузова, 5 |  |  |
| Испытания провела: |  |  | Белименко Людмила Ивановна |  |  |
| Источник информации: |  |  | Протокол испытаний № 07-42-2010 (1020172) от 26 октября 2010 года |  |  |