Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Кубанская государственная зональная машиноиспытательная станция

П р о т о к о л    и с п ы т а н и й

№ 07-42-43-44-2006   (4060362, 4060372,

4060382)

Приспособление для уборки подсолнечника НАШ - 873

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ООО СП "УНИСИБМАШ" | 630108, г. Новосибирск, ул. Станционная, 30а |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приспособление НАШ-873 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назначение | Приспособление для уборки подсолнечника НАШ-873 предназначено для уборки семян подсолнечника во всех зонах его возделывания при влажности семян 12-20 % и влажности корзинок 50-68 %. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уборка подсолнечника приспособлениями в агрегате с комбайнами: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Дон-1500Б + НАШ-873 |  |  | РСМ-101 "Вектор" + НАШ-873-01 |  |  |  | СК-5 МЭ-1 "Нива-Эффект" + НАШ-873-02 |  |  |
| Потеря зерна, % всего |  |  |  | 0,67 |  |  | 1,13 |  |  |  | 1,87 |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - за приспособлением |  |  |  | 0,46 |  |  | 0,39 |  |  |  | 0,70 |  |  |
| - за молотилкой |  |  |  | 0,21 |  |  | 0,74 |  |  |  | 1,17 |  |  |
| Дробление и облущивание семян, % |  |  |  | 2,5 |  |  | 2,2 |  |  |  | 3,0 |  |  |
| Содержание сорной примеси, % |  |  |  | 3,6 |  |  | 4,9 |  |  |  | 3,56 |  |  |
| Производительность за 1 час, га/т: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - основного времени |  |  |  | 4,01/10,71 |  |  |  | 3,69/8,56 |  |  | 1,99/4,74 |  |  |
| - технологического времени |  |  |  | 3,45/9,22 |  |  |  | 3,12/7,24 |  |  | 1,69/4,03 |  |  |
| - сменного времени |  |  |  | 2,79/7,45 |  |  |  | 2,46/5,72 |  |  | 1,35/3,22 |  |  |
| - эксплуатационного времени |  |  |  | 2,77/7,40 |  |  |  | 2,45/5,68 |  |  | 1,35/3,20 |  |  |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - навеска (способ агрегатирования) |  |  |  | Гидроцилиндрами, установленными на ведущем мосту, соединенными гидросистемой комбайна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  |  |  | Гидравлический |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - настройка основных рабочих органов |  |  |  | Отрегулировать натяжение цепей транспортеров стеблей привода шнека, режущих аппаратов, транспортера наклонной камеры. Отрегулировать величину вибрационных движений транспортера семян. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Агрегатирование |  |  |  | Приспособления агрегатируются с комбайнами: НАШ-873 с Дон-1500Б; НАШ-873-01 с РСМ-101 "Вектор"; НАШ-873-02 с СК-5 МЭ-1 "Нива-Эффект" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч. |  |  |  | 0,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эксплуатационная надежность по всем испытываемым машинам |  |  |  | Удовлетворяющая требованиям ТУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удобство управления |  |  |  | Удобно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Безопасность выполнения работ |  |  |  | Обеспечена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Описание конструкции машины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приспособление комплектуется цепным приводом для понижения частоты вращения молотильного барабана с целью предотвращения дробления семян и наклонной камерой (комбайн СК-5М-1 "Нива-Эффект"). Приспособление состоит из рамы, лифтеров, транспортеров семян и стеблей, режущих аппаратов, шнека приводного вала. Привод шнека и режущего аппарата осуществляется цепной передачей от верхнего вала наклонной камеры. Режущие аппараты соединены с передаточным валом, а между собой – цепными муфтами, которые устанавливаются на соединительных валах. Режущие аппараты и транспортеры стеблей, в зависимости от расположения, имеют правое и левое вращение и приводятся от редукторов ведущей шестерней. Под режущими аппаратами расположены транспортеры семян, состоящие из каркаса и вибрационного стола. Каркас крепится к раме, а вибрационный стол – шарнирно к каркасу. Транспортеры семян приводятся в действие с помощью коромысел и эксцентриков, установленных на соединительных валах. Транспортеры стеблей приводятся в движение звездочками, расположенными на вертикальных валах режущих аппаратов. Скорость транспортера стеблей можно изменять при помощи установки на передаточном валу одной из набора звездочек с числом зубьев 13; 15 или 19. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели |  |  |  |  | Численные значения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Габаритные размеры приспособления, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - длина |  |  |  |  | 3250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ширина |  |  |  |  | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - высота |  |  |  |  | 1600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ширина захвата, м: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - конструктивная |  |  |  |  | 5,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - рабочая |  |  |  |  | 5,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Масса приспособления, кг: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - эксплуатационная |  |  |  |  | 1910 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Габаритные размеры приспособления в агрегате с комбайном, мм: |  |  |  |  | Дон-1500Б + НАШ-873 |  |  |  | РСМ-101 "Вектор" + НАШ-873-01 |  |  | СК-5 МЭ-1 "Нива-Эффект" + НАШ-873-02 |  |
| - в рабочем положении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| длина |  |  |  |  | 10700 |  |  |  | 10600 |  |  | 10170 |  |
| ширина |  |  |  |  | 6000 |  |  |  | 6000 |  |  |  |  |
| высота |  |  |  |  | 3970 |  |  |  | 3950 |  |  | 3900 |  |
| - в транспортном положении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| длина |  |  |  |  | Тележка для транспортировки приспособления не предоставлена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ширина |  |  |  |  | 6000 |  |  |  | 6000 |  |  | 6000 |  |
| высота |  |  |  |  | 3970 |  |  |  | 3950 |  |  | 3900 |  |
| Рабочая скорость, км/ч |  |  |  |  | 7,2-12,3 |  |  |  | 6,4-9,4 |  |  | 5,5-8,6 |  |
| Результаты испытаний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Качество работы |  |  | Условия испытаний на уборке подсолнечника характеризировались урожайностью семян 28,9 ц/га, высотой растений – 222,9 см, отсутствием полеглости, диаметром корзинки – 11,6 см, низкой влажностью семян 7,7 % (по АТТ – 12-14 %), при влажности незерновой части 30,1 % (по АТТ – 52-58 %). Потери за приспособлением составили: НАШ-873 – 0,46 %; НАШ-873-01 – 0,39 % и НАШ-873-02 – 0,70 % при нормативе ТУ не более 2,0 %, содержание сорной примеси соответственно составило 3,6; 4,9 и 3,56 %, при нормативе ТУ не более 5,0 %, а дробление и облущивание семянок подсолнечника составило 2,5; 2,2 и 3,0 % при нормативе ТУ не более 3,0 %. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность |  | Уборка подсолнечника в агрегате с зерноуборочным комбайном Дон-1500Б, РСМ-101 "Вектор" и СК-5 МЭ-1 "Нива-Эффект" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Дон-1500Б + НАШ-873 |  |  |  | РСМ-101 "Вектор" + НАШ-873-01 |  |  | СК-5 МЭ-1 "Нива-Эффект" + НАШ-873-02 |
|  |  | Скорость движения, км/ч |  |  |  | 7,2 |  |  |  | 6,6 |  |  | 4,0 |
|  |  | Производительность за 1 час, га/т: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - основного времени |  |  |  | 4,01/10,71 |  |  |  | 3,63/8,56 |  |  | 1,99/4,74 |
|  |  | - технологического времени |  |  |  | 3,45/9,22 |  |  |  | 3,12/7,24 |  |  | 1,69/4,03 |
|  |  | - сменного времени |  |  |  | 2,79/7,45 |  |  |  | 2,46/5,72 |  |  | 1,35/3,22 |
|  |  | - эксплуатационного времени |  |  |  | 2,77/7,40 |  |  |  | 2,45/5,68 |  |  | 1,35/3,20 |
|  |  | Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га, кг/т |  |  |  | 10,2/3,81 |  |  |  | 10,2/4,25 |  |  | 7,95/3,34 |
|  |  | Коэффициент надежности технологического процесса |  |  |  | 1,00 |  |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |
| Безопасность движения |  | Безопасность движения агрегата по дорогам общей сети обеспечена не полностью, из-за отсутствия тележки для транспортировки приспособления. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое обслуживание |  | Техническое обслуживание (ТО) представляет собой комплекс операций по поддержанию работоспособности комбайна и агрегатируемых с ним адаптеров. В систему обслуживания приспособления входят следующие основные виды ТО: - ЕТО - трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч – 0,12 - оперативная трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч – 0,10 - удельная суммарная трудоемкость ТО, чел.-ч – 0,012 - удельная суммарная агрегативная трудоемкость ТО, чел.-ч/ч – 0,01 - сезонное ТО проводится при постановке на хранение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Заключение по результатам испытаний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приспособления для уборки подсолнечника в агрегате с комбайнами: НАШ-873 с РСМ-10Б "Дон-1500Б"; НАШ-873-01 с РСМ-101 "Вектор" и НАШ-873-02 с СК-5 МЭ-1 "Нива-Эффект" соответствуют своему назначению. В условиях испытаний обеспечивает надежное выполнение технологического процесса (коэффициент надежности выполнения технологического процесса равен 1,00 при нормативе ТУ не менее 0,98). Обеспечивая при этом производительность и другие эксплуатационно-технологические и агротехнические показатели, удовлетворяющие требованиям ТУ. Все три образца приспособлений имеют высокую техническую надежность, коэффициент готовности с учетом организованного времени составил 0,99. Отмечены отдельные несоответствия требования безопасности, устранение которых не требует существенных изменений конструкции. В целом, приспособления для уборки подсолнечника НАШ-873, НАШ-873-01 и НАШ-873-02 удовлетворяют основным требованиям ТУ, вписываются в принятые в зоне технологии и найдут свое применение в хозяйствах АПК зоны действия МИС. ФГУ "Кубанская МИС" рекомендует приспособления для уборки подсолнечника НАШ- 873, НАШ-873-01 и НАШ-873-02 поставить на производство устранив отмеченные недостатки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Испытания проведены: |  |  |  |  | ФГУ "Кубанская МИС" |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Краснодарский край, г. Новокубанск-3, ул. Кутузова, 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Испытания провел: |  |  |  |  | Колотий Алексей Григорьевич |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник информации: |  |  |  |  | Протокол испытаний № 07-42-43-44-2006 (4060392) от 29 ноября 2006 года |  |  |  |  |  |  |  |  |