Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Кубанская государственная зональная машиноиспытательная станция

П р о т о к о л    и с п ы т а н и й

№ 07-43-2009 (1020202)

Борона дисковая тяжелая БДТ-7,77М

| Изготовитель (разработчик) |  |  | Адрес |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗАО "Апшеронский завод "Лессельмаш" |  |  | 352690, г. Апшеронск Краснодарского края, ул. Королева, 122 |  |  |  |  |
| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |  |  |  |  |
| Борона дисковая тяжелая БДТ-7,77М |  |  |  |  |  |  |  |
| Назначение | Борона дисковая тяжелая БДТ-7,77М предназначена для рыхления и подготовки почвы под посев, уничтожения сорняков и измельчение пожнивных остатков, для разделки пластов почвы, поднятых кустарниково-болотными плугами или после вспашки целинных земель, для предпосевной обработки почвы после уборки толстостебельных пропашных культур, а также для ухода за лугами и пастбищами. |  |  |  |  |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |  |  |  |  |
| Средняя глубина обработки, см |  |  |  |  |  | 10,8-12,6 |  |
| Крошение почвы, %, размер фракций, мм: - от 0 до 50 |  |  |  |  |  | 100 |  |
| Подрезание растительных остатков, % |  |  |  |  |  | 100 |  |
| Измельчение пожнивных остатков, %, длина отрезков, см: |  |  |  |  |  |  |  |
| - до 15 |  |  |  |  |  | 11,6 |  |
| Заделка пожнивных остатков, % |  |  |  |  |  | 22,3-85,9 |  |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |  |  |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  |  |  | Прицепной, гидрофицированный |  |  |  |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  |  |  | Гидравлический |  |  |  |
| - время подготовки к работе (навеска), ч |  |  |  | 0,12 |  |  |  |
| Агрегатирование |  |  |  | К-701 |  |  |  |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  |  |  | 0,25 |  |  |  |
| Эксплуатационная надежность |  |  |  | Удовлетворительная |  |  |  |
| Удобство управления |  |  |  | Удобно |  |  |  |
| Безопасность выполнения работ |  |  |  | Обеспечена |  |  |  |
| Описание конструкции машины |  |  |  |  |  |  |  |
| Борона дисковая тяжелая БДТ-7,77М состоит из центральной секции рамы и боковых секций предназначенных для крепления к ним дисковых батарей, оси транспортных колес. К центральной секции рамы крепятся 4 батареи (2 передние и 2 задние), а к боковым секциям рамы крепятся по одной передней и одной задней батареи. На оси колес приварены рычаги, к которым присоединяются гидроцилиндр и транспортная растяжка. Гидросистема предназначена для перевода бороны из рабочего положения в транспортное, и обратно. Батарея – основной рабочий орган бороны. Сферические диски батареи насажены на ось, установленную в двух подшипниковых опорах. Подшипниковый узел предназначен для шарнирного соединения батареи с рамой. Два конических роликовых подшипника узла напрессованы на втулку и защищены от загрязнений манжетами, установленными на крышках узла. |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели |  |  |  |  | Численные значения |  |  |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |  |  |  |  |  |  |
| - в рабочем положении |  |  |  |  |  |  |  |
| длина |  |  |  |  | 5700 |  |  |
| ширина |  |  |  |  | 7760 |  |  |
| высота |  |  |  |  | 1370 |  |  |
| - в транспортном положении |  |  |  |  |  |  |  |
| длина |  |  |  |  | 5580 |  |  |
| ширина |  |  |  |  | 4260 |  |  |
| высота |  |  |  |  | 3680 |  |  |
| Рабочая ширина захвата, м |  |  |  |  | 7,6-7,66 |  |  |
| Глубина обработки, см |  |  |  |  | 10,8-12,6 |  |  |
| Масса машины (эксплуатационная), кг |  |  |  |  | 4620 |  |  |
| Рабочая скорость, км/ч |  |  |  |  | 7,8-11,6 |  |  |
| #### Результаты испытаний |  |  |  |  |  |  |  |
| Качество работы |  | Борона дисковая тяжелая БДТ-7,77М в агрегате с трактором К-701 испытывалась на дисковом лущении стерни озимой пшеницы (1-й след), стерни гороха (2-й след) и стерни подсолнечника (2-й след). Условия работы были типичными для зоны (влажность – 27,1 %, твердость – 1,8-1,49 МПа), за исключением показателей твердости на стерне гороха, где она составила от 3,6 до 4,1 МПа в обрабатываемом слое. На двух фонах показатели качества: гребнистость, подрезание растительных остатков, крошение почвы, измельчение растительных остатков, заделка пожнивных остатков в основном соответствуют требованиям ТУ. На дисковом лущении стерни подсолнечника при глубине обработки 10,8 см, гребнистость почвы составила 2,0-3,0 см, подрезание растительных остатков 100 %. Заделка пожнивных остатков получена равной 22,3 %. Измельчение пожнивных остатков, размером фракций до 15 см – 11,6 %, что не соответствует требованиям ТУ и обусловлено большим количеством пожнивных остатков и сорных растений на учетной делянке, оставшихся после 1-го следа дискования предыдущей машиной, а также повышенной влажностью почвы в обрабатываемом слое (27,1 %). |  |  |  |  |  |
| Производительность |  | Производительность за 1 час, га: |  |  |  |  |  |
|  |  | - основного времени |  |  |  |  | 5,99-9,02 |
|  |  | - технологического времени |  |  |  |  | 5,71-8,57 |
|  |  | - сменного времени |  |  |  |  | 4,49-6,69 |
|  |  | - эксплуатационного времени |  |  |  |  | 4,16-6,21 |
|  |  | - удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га |  |  |  |  | 3,55-4,28 |
|  |  | - скорость движения, км/ч |  |  |  |  | 7,8-11,6 |
| Безопасность движения |  | Безопасность движения по дорогам агрегата обеспечена не полностью (отсутствует страховая цепь). Транспортная скорость – до 15 км/ч. Габаритные размеры бороны тяжелой БДТ-7,77М соответствуют ГОСТ 12.2.111-85 и на безопасность движения влияния не оказывают. |  |  |  |  |  |
| Техническое обслуживание |  | При обслуживании (ТО) бороны дисковой тяжелой БДТ-7,77М проводится ежесменное техническое обслуживание: - трудоемкостью ЕТО – 0,25 чел.-ч. - сезонное ТО проводится при постановке на хранение. |  |  |  |  |  |

## Заключение по результатам испытаний

Испытываемая борона дисковая тяжелая БДТ-7,77М соответствует своему назначению, удовлетворительно агрегатируется с трактором К-701, надежно выполняет технологический процесс с показателями производительности, в основном соответствующими требованиям ТУ. Борона представляет собой улучшенный образец классической бороны БДТ-7,0 с увеличенной шириной захвата на 0,7 м, что позволяет агрегату удовлетворительно вписываться в технологию производства продукции.

| Испытания проведены | ФГУ "Кубанская МИС" |
| --- | --- |
|  | Краснодарский край, г. Новокубанск-3, ул. Кутузова, 5 |
| Испытания провела | Косценская Надежда Васильевна |
| Источник информации | Протокол испытаний № 07-43-2009 (1020202) от 27 октября 2009 года |