Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Кубанская государственная зональная машиноиспытательная станция

П р о т о к о л    и с п ы т а н и й

№ 07-43-2010  (4020412)

Мульчировщик дисковый ДМ-9х2

| Изготовитель (разработчик) |  |  | Адрес |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО "Белагромаш Сервис" |  |  | 308013, г. Белгород, ул. Дзгоева, 2 |  |  |
| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |  |  |
| Дисковый мульчировщик ДМ-9х2 |  |  |  |  |  |
| Назначение | Дисковый мульчировщик ДМ-9х2 с двухрядным расположением рабочих органов на индивидуальных стойках предназначен для подготовки почвы под посев травянистых и злаковых культур, а также для уничтожения сорняков и измельчения пожнивных остатков без предварительной вспашки. За один проход мульчировщик производит измельчение и заделку растительных остатков предшественника и сорной растительности в почву, создает взрыхленный и выровненный слой почвы, заделывает внесенные удобрения. |  |  |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |  |  |
| Средняя глубина обработки, см |  |  |  | 8,5-11,6 |  |
| Крошение почвы, % |  |  |  |  |  |
| размер фракций, мм |  |  |  |  |  |
| от 0 до 50 |  |  |  | 66,2-89,1 |  |
| Гребнистость поверхности почвы, см |  |  |  | 0,6-1,3 |  |
| Подрезание сорной растительности, % |  |  |  | 100 |  |
| Заделка пожнивных остатков, % |  |  |  | 52,2-79,8 |  |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |  |  |
| - навеска на трактор (способ агрегатирования) |  |  |  | Полуприцепной гидрофицированный |  |
| - перевод из рабочего в транспортное положение |  |  |  | Гидравлический |  |
| - настройка рабочих органов |  |  |  | Механическая |  |
| - время подготовки к работе (навеска), ч |  |  |  | 0,22 |  |
| Агрегатирование |  |  |  | CASE STEIGER STX 435 |  |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  |  |  | 0,25 |  |
| Эксплуатационная надежность |  |  |  | Удовлетворительная |  |
| Удобство управления |  |  |  | Удобно |  |
| Безопасность выполнения работ |  |  |  | Обеспечена |  |
| Описание конструкции машины |  |  |  |  |  |
| Дисковый мульчировщик ДМ-9х2 является полуприцепной машиной рамной конструкции, на которой крепятся режущие узлы, которые являются основными рабочими органами и предназначены для подрезания, скола и оборота пласта земли, также крепится механизм выравнивания и катки, которые предназначены для разбивания комьев земли и выравнивания поверхности почвы. |  |  |  |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |  |  |  |
| Показатели |  |  | Значение показателя |  |  |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |  |  |  |  |
| - в рабочем положении |  |  |  |  |  |
| длина |  |  | 7460 |  |  |
| ширина |  |  | 9240 |  |  |
| высота |  |  | 1550 |  |  |
| - в транспортном |  |  |  |  |  |
| длина |  |  | 7250 |  |  |
| ширина |  |  | 5590 |  |  |
| высота |  |  | 3600 |  |  |
| Рабочая ширина захвата, м |  |  | 8,5-8,9 |  |  |
| Глубина обработки, см |  |  | 8,5-11,6 |  |  |
| Масса машины (эксплуатационная), кг |  |  | 7180 |  |  |
| Рабочая скорость, км/ч |  |  | 13,3-15,2 |  |  |
| Результаты испытаний |  |  |  |  |  |
| Качество работы |  | Дисковый мульчировщик ДМ-9х2 испытывался в агрегате с трактором CASE STEIGER STX 435 на дисковом лущении стерни озимой пшеницы (2-й след) и подсолнечника (1-й след) в оптимальные агросроки. Условия испытаний были типичными для зоны и отличались от нормативных только повышенной твердостью почвы в обрабатываемом слое. Показатели качества на обоих фонах в основном соответствовали требованиям ТУ и АТТ – гребнистость поверхности почвы составила 0,6-1,3 см, крошение почвы по содержанию фракций до 50 мм составило 66,2-89,1 %, подрезание растительных остатков – 100 %, заделка пожнивных остатков – 52,2-79,8 %. |  |  |  |
| Производительность |  | Производительность за 1 час, га: |  |  |  |
|  |  | - основного времени |  |  | 11,88-13,02 |
|  |  | - технологического времени |  |  | 10,95-12,18 |
|  |  | - сменного времени |  |  | 8,65-9,58 |
|  |  | - эксплуатационного времени |  |  | 8,52-9,44 |
|  |  | Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га |  |  | 5,1-5,2 |
| Безопасность движения |  | Транспортирование машины по дорогам общей сети в агрегате с ЭС не безопасно, так как габариты по ширине превышают предельно допустимые значения. |  |  |  |
| Техническое обслуживание |  | При обслуживании мульчировщика проводится ежесменное техническое обслуживание: - трудоемкость – 0,25; - сезонное ТО при постановке на хранение. |  |  |  |
| ## Заключение по результатам испытаний |  |  |  |  |  |
| Дисковый мульчировщик ДМ-9х2 в основном соответствует требованиям ТУ, а устранение выявленных недостатков не требует внесения существующих изменений в конструкцию. Мульчировщик вписывается в применяемые в зоне почвозащитные и ресурсосберегающие технологии обработки почвы при возделывании зерновых и пропашно-технических культур и найдет свое широкое применение в хозяйствах зоны МИС. |  |  |  |  |  |
| Испытания проведены: |  |  | ФГУ "Кубанская МИС" |  |  |
|  |  |  | Краснодарский край, г. Новокубанск-3, ул. Кутузова, 5 |  |  |
| Испытания провела: |  |  | Белименко Людмила Ивановна |  |  |
| Источник информации: |  |  | Протокол испытаний № 07-43-2010 (4020412) от 03 ноября 2010 года |  |  |