Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Кубанская государственная зональная машиноиспытательная станция

П р о т о к о л    и с п ы т а н и й

№ 07-46-2006 (4010032)

Плуг скоростной комбинированный ПСК-8

| Изготовитель (разработчик) |  |  | Адрес |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "86 механический завод" – филиал ФГУП "ПЭУ МО РФ" |  |  | Саратовская область, г. Энгельс, ул. Тракторная, 1 |  |  |  |  |  |
| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плуг скоростной комбинированный ПСК-8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назначение | Предназначен для основной отвальной обработки почвы под сельскохозяйственные культуры на глубину от 16 до 35 см на участках, не засоренных камнями, плитняком и другими препятствиями, с удельным сопротивлением до 0,1 МПа, твердостью почвы до 4 МПа и влажностью до 30 %. Плуг может применяться на всех типах почв с ровным и волнистым рельефом поля и уклоном до 8 градусов. |  |  |  |  |  |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Равномерность глубины обработки, см |  |  |  |  |  |  | От 21,7 до 29,8 |  |
| Гребнистость поверхности поля, см |  |  |  |  |  |  | От 2,0 до 4,9 |  |
| Крошение почвы, %, размер фракций, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - менее 50 |  |  |  |  |  |  | От 67,5 до 83,0 |  |
| - более 50 |  |  |  |  |  |  | От 17,0 до 32,5 |  |
| Полнота заделки растительных и пожнивных остатков, % |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
| Глубина заделки растительных и пожнивных остатков, см |  |  |  |  |  |  | От 11,6 до 14,0 |  |
| Производительность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за 1 час основного времени, га |  |  |  |  | 2,98-3,37 |  |  |  |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор |  |  |  |  | Навесной |  |  |  |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  |  |  |  | Гидравлический |  |  |  |
| - настройка рабочих органов |  |  |  |  | Механическая |  |  |  |
| - время подготовки машины к работе, ч |  |  |  |  | 0,12 |  |  |  |
| Агрегатирование |  |  |  |  | С тракторами кл. 5,0 К-700А, К-701, К-744, К-701М |  |  |  |
| Потребляемая мощность, кВт |  |  |  |  | 135-172 |  |  |  |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |
| Эксплуатационная надежность |  |  |  |  | Удовлетворительная |  |  |  |
| Удобство управления |  |  |  |  | Удобно |  |  |  |
| Безопасность выполнения работ |  |  |  |  | Обеспечена |  |  |  |
| Описание конструкции машины |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плуг состоит из: рамы сварной конструкции, из балок прямоугольного сечения со стойками и косвенками; рабочих органов (корпусов), включающих в себя башмаки сварной конструкции, ножи левые, ножи правые, ножи вертикальные, стойки, отвалы, распорные планки отвала. Ножи двустороннего исполнения, при затуплении режущей кромки их можно перевернуть; колесо с винтовым механизмом регулировки глубины пахоты; навески плуга, которая приварена к раме плуга, с пальцами (для соединения с нижними тягами навески трактора); стояночной опоры. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели |  |  |  |  |  | Численные значения |  |  |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| длина |  |  |  |  |  | 5200 |  |  |
| ширина |  |  |  |  |  | 4500 |  |  |
| высота |  |  |  |  |  | 1930 |  |  |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - в рабочем положении |  |  |  |  |  |  |  |  |
| длина |  |  |  |  |  | 12200 |  |  |
| ширина |  |  |  |  |  | 4400 (при снятом первом отвале) |  |  |
| высота |  |  |  |  |  | По трактору |  |  |
| - в транспортном положении |  |  |  |  |  |  |  |  |
| длина |  |  |  |  |  | 11780 |  |  |
| ширина |  |  |  |  |  | 4500 |  |  |
| высота |  |  |  |  |  | По трактору |  |  |
| Рабочая ширина захвата, м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Глубина обработки, см |  |  |  |  |  | 21,7-29,8 |  |  |
| Масса машины эксплуатационная, кг |  |  |  |  |  | 1750 |  |  |
| Рабочая скорость, км/ч |  |  |  |  |  | 6,6-8,0 |  |  |
| Результаты испытаний |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Качество работы |  | Условия испытаний были типичными для зоны Кубанской МИС (влажность почвы в обрабатываемом слое от 19,8 до 30,6 %, твердость почвы в обрабатываемом слое от 0,6 до 4,9 МПа) и в основном соответствовали ТУ. На пахоте почвы после дискового лущения стерни озимой пшеницы в агрегате с трактором К-700А получены следующие показатели: скорость движения агрегата – 7,5 км/ч, ширина захвата – 450,0 см, глубина обработки – 25,5 см, крошение почвы по содержанию фракций до 50 мм – 75,8 %, полнота заделки растительных и пожнивных остатков – 100 % и глубина их заделки – 11,6 см. На пахоте почвы по стерне сои в агрегате с трактором К-700А получены следующие показатели: скорость движения агрегата – 6,6 км/ч, ширина – 450,0 см, глубина обработки – 21,7 см, крошение почвы по содержанию фракций до 50 мм – 67,5 %, полнота заделки растительных и пожнивных остатков – 100 % и глубина их заделки 13,6 см. На пахоте почвы после дискового лущения стерни озимой пшеницы в агрегате с трактором К-701 получены следующие показатели: скорость движения агрегата – 6,9 км/ч, ширина захвата – 442,0 см, глубина обработки – 29,9 см, крошение почвы по содержанию фракций до 50 мм – 6,3 %, полнота заделки растительных и пожнивных остатков – 100 % и глубина их заделки – 14,0 см. Плуг ПСК-8 даже в условиях близких к экстремальным по влажности и твердости почвы обеспечивает надежное выполнение технологического процесса с агротехническими показателями качества, соответствующими требованиям ТУ. |  |  |  |  |  |  |
| Производительность |  | Производительность за 1 час, га: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - основного времени |  |  |  |  |  | 2,98-3,37 |
|  |  | - технологического времени |  |  |  |  |  | 2,79-3,14 |
|  |  | - сменного времени |  |  |  |  |  | 2,28-2,56 |
|  |  | - эксплуатационного времени |  |  |  |  |  | 2,25-2,52 |
|  |  | - удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га |  |  |  |  |  | 12,97-13,34 |
|  |  | - рабочая скорость движения, км/ч |  |  |  |  |  | 6,6-7,5 |
| Безопасность движения |  | Обеспечивается полностью. Транспортная скорость до 20 км/ч. Габаритные размеры плуга ПСК-8 (при снятом первом отвале) соответствуют требованиям ГОСТ 12.2.111-85 и на безопасность движения влияния не оказывают. |  |  |  |  |  |  |
| Техническое обслуживание |  | При обслуживании плуга ПСК-8 проводится ежесменное техническое обслуживание трудоемкостью 0,1 чел.-ч. Сезонное техническое обслуживание проводится при постановке на хранение. |  |  |  |  |  |  |
| ## Заключение по результатам испытаний |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плуг скоростной комбинированный ПСК-8 в агрегате с тракторами К-700А и К-701 даже в условиях, близких к экстремальным, обеспечивает надежное выполнение технологического процесса в диапазоне до 8 км/ч с глубиной обработки до 30 см, обеспечивая эксплуатационно-технологи-ческие показатели, в основном соответствующие требованиям ТУ. Для обеспечения соответствия требованиям ТУ и наиболее полной вписываемости в принятые в зоне МИС технологии возделывания сельскохозяйственных культур необходимо агрегатировать плуг с катками или тяжелыми зубовыми боронами. При этом плуг ПСК-8 найдет свое широкое применение в хозяйствах АПК зоны МИС. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Испытания проведены: |  |  |  | ФГУ "Кубанская МИС" Краснодарский край, г. Новокубанск, ул. Кутузова, 5 |  |  |  |  |
| Испытания провел: |  |  |  | Макаренко Леонид Викторович |  |  |  |  |
| Источник информации: |  |  |  | Протокол № 07-46-2006 (4010032) от 04 декабря 2006 года |  |  |  |  |