Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Кубанская государственная зональная машиноиспытательная станция

П р о т о к о л    и с п ы т а н и й

№ 07-47-2011  (4150012)

Подъемник навесной гидравлический ПНГ-1,5

| Изготовитель (разработчик) |  |  | Адрес |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО "АГРО-ТЕХ" |  |  | 347939, Ростовская область г. Таганрог, ул. Пархоменко, д. 19 |  |  |  |  |
| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |  |  |  |  |
| Подъемник навесной гидравлический ПНГ-1,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Назначение | Предназначен для погрузки минеральными удобрениями машин для внесения минеральных удобрений, а также может быть использован при различных погрузочно-разгрузочных работах в сельском хозяйстве. Навешивается подъемник на навесное устройство тракторов класса 1,4-3,0. |  |  |  |  |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели на погрузке минеральных удобрений: |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент использования грузоподъемности, % |  |  |  |  |  | 0,80 |  |
| Потери удобрений при погрузке |  |  |  |  |  | Не отмечено |  |
| Повреждение и деформация тарных емкостей |  |  |  |  |  | Не отмечено |  |
| Высота погрузки, м: |  |  |  |  |  |  |  |
| - максимальная |  |  |  |  |  | 1,52 |  |
| Грузоподъемность, кг: |  |  |  |  |  |  |  |
| - максимальная |  |  |  |  |  | 1000 |  |
| Производительность за 1 ч, т: - основного времени |  |  |  |  |  | 14,28 |  |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |  |  |  |  |
| - навеска на трактор (способ агрегатирования) |  |  |  |  | Навесной |  |  |
| - перевод из рабочего в транспортное положение |  |  |  |  | При помощи ГНС трактора |  |  |
| - время подготовки к работе |  |  |  |  | 0,20 |  |  |
| Агрегатирование |  |  |  |  | Тракторы 1,4-3,0 + ПНГ-1,5 + МВУ-900 |  |  |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  |  |  |  | 0,08 |  |  |
| Эксплуатационная надежность |  |  |  |  | Хорошая |  |  |
| Удобство управления |  |  |  |  | Удобно |  |  |
| Безопасность выполнения работ |  |  |  |  | Обеспечена |  |  |
| Описание конструкции машины |  |  |  |  |  |  |  |
| Подъемник навесной гидравлический ПНГ-1,5 состоит из стойки, балки, щеки, консоли, опоры и гидропривода. Стойка представляет собой трубу, сваренную из двух швеллеров. В нижней части размещены раскосы для подсоединения к трактору и навески машины для внесения удобрений. В верхней части стойки закреплены щеки для шарнирного крепления грузовой балки с консолью. Консоль изготовлена из квадратной трубы и предназначена для восприятия нагрузки и увеличения вылета балки. Балка представляет собой швеллер, в середине которого вварена перегородка, и предназначена для восприятия нагрузки и направления перемещения консоли с цилиндром. В передней части балки вставлен ролик, по которому перемещается консоль. Гидропривод предназначен для обеспечения подъема и опускания груза и состоит из 2-х гидроцилиндров, 2-х кранов, коммутирующих трубопроводов и рукавов высокого давления. |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели |  |  |  | Значение показателя |  |  |  |
| Габаритные размеры подъемника в агрегате с трактором МТЗ-82, мм: |  |  |  |  |  |  |  |
| - длина |  |  |  | 5700 |  |  |  |
| - ширина |  |  |  | 2000 |  |  |  |
| - высота |  |  |  | 4100 |  |  |  |
| Габаритные размеры подъемника в агрегате с трактором МТЗ-82 и МВУ-900, мм: |  |  |  |  |  |  |  |
| - в рабочем положении |  |  |  |  |  |  |  |
| длина |  |  |  | 5650 |  |  |  |
| ширина |  |  |  | 2000 |  |  |  |
| высота |  |  |  | По трактору |  |  |  |
| Масса погрузчика, кг |  |  |  | 270 |  |  |  |
| Высота погрузки, м: |  |  |  |  |  |  |  |
| - минимальная |  |  |  | 1,42 |  |  |  |
| - максимальная |  |  |  | 1,52 |  |  |  |
| Дорожный просвет, мм |  |  |  | 340 |  |  |  |
| Грузоподъемность, кг |  |  |  | Не более 1000 |  |  |  |
| Максимальное отрывное усилие, кг |  |  |  | 1080 |  |  |  |
| Максимальный вылет стрелы, м |  |  |  | 1,0 |  |  |  |
| Глубина забора материала, м |  |  |  | 1,8 |  |  |  |
| Результаты испытаний |  |  |  |  |  |  |  |
| Качество работы |  | Испытания погрузчика ПНГ-1,5 проводились в составе комплекса с разбрасывателем минеральных удобрений МВУ-900 и трактором МТЗ-82 на погрузке тарных емкостей аммиачной селитры. Условия испытаний были типичными для зоны по влажности и твердости почвы и соответствовали требованиям ТУ. Погрузочная площадка была ровной; материал для погрузки соответствовал своему назначению по своим свойствам. Масса тарной емкости с аммиачной селитрой составляла 400 кг. |  |  |  |  |  |
|  |  | В этих условиях получены следующие показатели: |  |  |  |  |  |
|  |  | Коэффициент использования грузоподъемности, % |  |  |  |  | 0,80 |
|  |  | Высота погрузки, м: |  |  |  |  |  |
|  |  | - максимальная |  |  |  |  | 1,52 |
| Производительность |  | Производительность за 1 ч, т: |  |  |  |  |  |
|  |  | - основного времени |  |  |  |  | 14,28 |
|  |  | - технологического времени |  |  |  |  | 12,59 |
|  |  | - сменного времени |  |  |  |  | 11,0 |
|  |  | - эксплуатационного времени |  |  |  |  | 10,84 |
|  |  | Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га |  |  |  |  | 0,38 |
| Безопасность движения |  | Безопасность движения по дорогам обеспечена. Погрузчик не закрывает габариты энергосредства |  |  |  |  |  |
| Техническое обслуживание |  | При обслуживании подъемника навесного гидравлического ПНГ-1,5 проводится ежесменное техническое обслуживание: - трудоемкость ЕТО - 0,08 чел.-ч - сезонное ТО проводится при постановке на хранение |  |  |  |  |  |
| ## Заключение по результатам испытаний |  |  |  |  |  |  |  |
| Подъемник навесной гидравлический ПНГ-1,5 в агрегате с трактором МТЗ-82 и разбрасывателем минеральных удобрений МВУ-900 соответствует своему назначению, обеспечивает надежное выполнение технологического процесса с эксплуатационно-технологическими и агротехническими показателями качества соответствующими ТУ. По безопасности конструкции соответствует ГОСТ Р 53489-2009. Подъемник навесной гидравлический ПНГ-1,5 вписывается в технологию производства с.-х. продукции. |  |  |  |  |  |  |  |
| Испытания проведены: |  |  | ФГБУ "Кубанская МИС" |  |  |  |  |
|  |  |  | Краснодарский край, г. Новокубанск-3, ул. Кутузова, 5 |  |  |  |  |
| Испытания провел: |  |  | Косценская Надежда Васильевна |  |  |  |  |
| Источник информации: |  |  | Протокол испытаний № 07-47-2011 (4150012) от 10 декабря 2011 года |  |  |  |  |