Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Кубанская государственная зональная машиноиспытательная станция

П р о т о к о л    и с п ы т а н и й

№ 07-50-2006 (4020732)

Борона дисковая тяжелая модернизированная БДТМ-3,8В

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| АО "Апшеронский завод "Лессельмаш" | 352690, г. Апшеронск, Краснодарский край, ул. Королева, 122 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Борона дисковая тяжелая модернизированная БДТМ-3,8В |  |  |  |  |  |  |
| Назначение | Борона дисковая тяжелая модернизированная БДТМ-3,8В предназначена для предпосевной обработки почвы под зерновые, технические и кормовые культуры. Борона осуществляет измельчение и заделку растительных остатков предшественника и сорной растительности. |  |  |  |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |  |  |  |
| Средняя глубина обработки, см |  |  |  | 10,9-11,9 |  |  |
| Крошение почвы, %, |  |  |  |  |  |  |
| размер фракций, мм: |  |  |  |  |  |  |
| от 0 до 50 |  |  |  | 83,1-85,1 |  |  |
| Подрезание растительных остатков, % |  |  |  | 100 |  |  |
| Измельчение пожнивных остатков, %, длина отрезков, см: |  |  |  |  |  |  |
| до 10 |  |  |  | 50,3-51,0 |  |  |
| Заделка пожнивных остатков |  |  |  | 65,0-67,0 |  |  |
| Производительность за 1 час основного времени, га |  |  |  | 3,04 |  |  |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |  |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  |  |  | Полуприцепная, гидрофицированная |  |  |
| - перевод из рабочего в транспортное положение |  |  |  | Гидравлический |  |  |
| - настройка рабочих органов |  |  |  | Механическая установка |  |  |
| - время подготовки к работе (навеска), ч |  |  |  | 0,09 |  |  |
| Агрегатирование |  |  |  | С тракторами К-700А, К-701 |  |  |
| Потребляемая мощность, кВт |  |  |  | 107,5-146,0 |  |  |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч. |  |  |  | 0,3 |  |  |
| Эксплуатационная надежность |  |  |  | Удовлетворительная |  |  |
| Удобство управления |  |  |  | Удобно |  |  |
| Безопасность выполнения работ |  |  |  | Обеспечена |  |  |
| Описание конструкции машины |  |  |  |  |  |  |
| Борона дисковая тяжелая модернизированная БДТМ-3,8В является полуприцепной машиной с четырехрядным расположением рабочих органов. Рабочими органами являются сферические диски с подшипниковыми узлами, установленными на индивидуальных стойках. Ось с фланцем, на которой крепится болтами диск, вращается на двух подшипниках. Для устранения попадания грязи и пыли в подшипниковый узел, установлен самоподжимной сальник, защищенный снаружи штампованным пыльником и защитной шайбой. Механизм регулировки угла атаки дисков каждого ряда от 0 до 25° при помощи винтового механизма, соединенного тягами с рамой и стойками. В задней части рамы приварены кронштейны для установки тяг подвески барабанов-выравнивателей, представляющих собой сварную конструкцию барабанного типа. Состоят из дисков, на внешнем контуре которых приварены трубы, образующие винтовую линию. Их назначение - крошение комков и выравнивание взрыхленной дисками почвы. |  |  |  |  |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |  |  |  |  |
| Показатели |  |  | Численные значения |  |  |  |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |  |  |  |  |  |
| - в рабочем положении |  |  |  |  |  |  |
| длина |  |  | 6840 |  |  |  |
| ширина |  |  | 4640 |  |  |  |
| высота |  |  | 1680 |  |  |  |
| - в транспортном |  |  |  |  |  |  |
| длина |  |  | 6835 |  |  |  |
| ширина |  |  | 4640 |  |  |  |
| высота |  |  | 1930 |  |  |  |
| Рабочая ширина захвата, м |  |  | 3,7-3,8 |  |  |  |
| Глубина обработки, см |  |  | 6-12 |  |  |  |
| Масса машины, кг |  |  | 4300 |  |  |  |
| Рабочая скорость, км/ч |  |  | 6,8-8,6 |  |  |  |
| Результаты испытаний |  |  |  |  |  |  |
| Качество работы |  | Борона дисковая тяжелая модернизированная БДТМ-3,8В работала на дисковом лущении стерни кукурузы (II след) в агрегате с трактором К-700А. Условия работы бороны были типичными для зоны (влажность от 12,3 до 17,3 %, а твердость – от 1,4 до 2,9 МПа). Показатели качества выполнения технологического процесса удовлетворяли требованиям ТУ и АТТ. |  |  |  |  |
| Производительность |  | Скорость движения, км/ч |  |  |  |  |
|  |  | Производительность за 1 час, га: |  |  |  |  |
|  |  | - основного времени |  |  | 3,04 |  |
|  |  | - технологического времени |  |  | 2,77 |  |
|  |  | - сменного времени |  |  | 2,19 |  |
|  |  | - эксплуатационного времени |  |  | 2,19 |  |
|  |  | Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га |  |  | 12,00 |  |
| Безопасность движения |  | Безопасность движения агрегата по дорогам обеспечивается не полностью. Транспортная скорость не более 20 км/ч. Габаритные размеры бороны тяжелой модернизированной БДТМ-3,8В не соответствуют ГОСТ 12.2.111-85. Ширина агрегата составила 4,6 м согласно ГОСТ 12.2.111-85 не должна превышать 4,4 м. |  |  |  |  |
| Техническое обслуживание |  | при обслуживании бороны БДТМ-3,8В проводится ежесменное техническое обслуживание: - трудоемкость ЕТО – 0,3 чел.-ч; - сезонное ТО проводится при постановке на хранение. |  |  |  |  |
| ## Заключение по результатам испытаний |  |  |  |  |  |  |
| Испытываемая борона дисковая тяжелая модернизированная БДТМ-3,8В соответствует своему назначению, удовлетворительно агрегатируется с тракторами К-700А, надежно выполняет технологический процесс, обеспечивая при этом агротехнические, эксплуатационно-технологические показатели, а также показатели надежности, соответствующие требованиям ТУ. По безопасности и эргономичности бороны было выявлено два несоответствия требованиям ГОСТ 12.2.111-85. Борона в основном соответствует требованиям ТУ, вписывается в принятые в зоне технологии возделывания сельскохозяйственных культур и найдет широкое применение в хозяйствах АПК. |  |  |  |  |  |  |
| Испытания проведены: |  |  | ФГУ "Кубанская МИС" |  |  |  |
|  |  |  | Краснодарский край, г. Новокубанск-3, ул. Кутузова, 5 |  |  |  |
| Испытания провел: |  |  | Рудаш Роман Константинович |  |  |  |
| Источник информации: |  |  | Протокол испытаний № 07-50-2006 (4020732) от 29 ноября 2006 года |  |  |  |