Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Кубанская государственная зональная машиноиспытательная станция

П р о т о к о л    и с п ы т а н и й

№ 07-50-2008 (4060082)

Комбайн самоходный зерноуборочный РСМ-181

с двигателем "Cummins QSM-11"

| Изготовитель (разработчик) |  | Адрес |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технический центр ООО "КЗ"Ростсельмаш" |  | 344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2 |  |  |  |
| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |  |  |
| Комбайн зерноуборочный самоходный РСМ-181 "Cummins QSM-11". Жатвенная часть РСМ-081.27. Приспособление для уборки подсолнечника ПСП-10МВ. Приспособление для уборки кукурузы на зерно OROS-8258+HSA |  |  |  |  |  |
| Назначение | Самоходный зерноуборочный комбайн РСМ-181 предназначен для уборки зерновых колосовых культур прямым и раздельным комбайнированием в основных зерносеющих зонах страны, а с применением дополнительных приспособлений: ПСП-10МВ - для уборки подсолнечника; OROS-8258+HSА - для уборки кукурузы на зерно. |  |  |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |  |  |
| Прямое комбайнирование озимой пшеницы в агрегате с жаткой РСМ-081.027 |  |  |  |  |  |
| Суммарные потери зерна за агрегатом, % |  |  |  |  | 1,48-5,19 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| - за молотилкой |  |  |  |  | 1,36-4,98 |
| - за жаткой |  |  |  |  | 0,12-0,21 |
| Дробление зерна, % |  |  |  |  | 0,5-0,8 |
| Содержание сорной примеси, % |  |  |  |  | 0,2-0,6 |
| Уборка подсолнечника в агрегате с приспособлением ПСП-10МВ |  |  |  |  |  |
| Не представилось возможным из-за позднего поступления приспособления |  |  |  |  |  |
| Уборка кукурузы на зерно в агрегате с приспособлением OROS-8258+HSA |  |  |  |  |  |
| Суммарные потери зерна за агрегатом, % |  |  |  |  | 1,63-2,54 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| - за молотилкой |  |  |  |  | 0,83-1,08 |
| - за приспособлением |  |  |  |  | 0,80-1,46 |
| Дробление зерна, % |  |  |  |  | 2,8-3,6 |
| Содержание сорной примеси, % |  |  |  |  | 0,1-0,2 |
| Производительность |  |  |  |  |  |
| за 1 час основного времени, т/ч: |  |  |  |  |  |
| - на прямом комбайнировании озимой пшеницы |  |  | 28,92-36,60 |  |  |
| - на уборке кукурузы на зерно |  |  | 21,0-42,3 |  |  |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |  |  |
| - навеска (способ агрегатирования) |  |  | Гидроцилиндрами, установленными на ведущем мосту |  |  |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  |  | Гидравлический |  |  |
| - продолжительность перевода, ч |  |  | 0,36 |  |  |
| - настройка основных рабочих органов |  |  |  |  |  |
| частота вращения молотильно-сепарирующей части ротора, вентилятора очистки и мотовила жатки |  |  | Клавишей с места оператора при помощи электрогидро-распределителя |  |  |
| зазор между бичами ротора и деки |  |  | Регулировочной гайкой |  |  |
| величина открытия жалюзи решет очистки |  |  | Винтовым механизмом на левой боковине корпуса молотилки |  |  |
| - трудоемкость подготовки машины к работе (навески), чел.-ч |  |  |  |  |  |
| с платформой-подборщиком |  |  | Не определялась |  |  |
| с жаткой РСМ-081.27 |  |  | 0,08 |  |  |
| с приспособлением ПСП-10МВ |  |  | Не определялась |  |  |
| с приспособлением OROS-8258+HSA |  |  | 0,15 |  |  |
| Агрегатирование |  |  | РСМ-181 агрегатируется с жаткой РСМ-081.27, платформой-подборщиком, приспособлениями ПСП-10МВ, OROS-8258+HSA |  |  |
| Потребляемая мощность на прямом комбайнировании озимой пшеницы в агрегате с жаткой РСМ-081.27, кВт |  |  | Не определялась из-за отсутствия специального оборудования |  |  |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч: |  |  |  |  |  |
| - с жаткой РСМ-181 |  |  | 0,36 |  |  |
| - с приспособлением ПСП-10МВ |  |  | Не определялась |  |  |
| - с приспособлением OROS-8258+HSA |  |  | 0,40 |  |  |
| Эксплуатационная надежность |  |  | Удовлетворительная |  |  |
| Коэффициент готовности по оперативному времени |  |  | 0,99 |  |  |
| Удобство управления |  |  | Удобно |  |  |
| Безопасность выполнения работ |  |  | Обеспечена |  |  |
| Описание конструкции машины |  |  |  |  |  |
| Комбайн РСМ-181 с двигателем "Cummins QSM-11" состоит из жатвенной части (платформы-подборщика), с наклонной камерой роторного молотильно-сепарирующего устройства, бункера с выгрузным устройством, моторно-силовой установки, ходовой части, рабочего места оператора, гидравлической системы, системы электрооборудования, электронной системы контроля и управления, и приспособления для уборки незерновой части урожая – измельчителя-разбрасывателя. |  |  |  |  |  |
| Молотильно-сепарирующее устройство комбайна роторного типа состоит из продольно расположенного ротора, аксиально вращающегося подбарабанья с механизмом привода очистки и транспортирующих устройств. Ротор цилиндрический, продольно расположенный, состоит из двух частей: молотильной и сепарирующей. На переднем конце молотильной части установлена крестовина ротора с лопастями, а далее установлены продольные бичи. В сепарирующей части по спирали установлены направляющие планки. Дека секционная состоит из каркаса и секций передней части деки, молотильной и задней, сепарирующей. Моторная установка предназначена для обеспечения привода ходовой части комбайна и рабочих органов. Установка располагается на крыше молотилки за бункером зерна. Включает в себя дизельный двигатель и системы обеспечивающие его работу. Ходовая часть предназначена для обеспечения передвижения комбайна и состоит из мостов ведущих и управляемых колес. Колеса комбайна оснащены пневматическими шинами низкого давления повышенной проходимости. Привод моста ведущих колес гидравлический объемный осуществляется гидростатической трансмиссией (ГСТ). В конструкции комбайна предусмотрена комплектация с полным приводом колес. Конструкция моста управляемых колес без привода отличается тем, что вместо мотор-колес на нем устанавливаются ступицы с обычными колесами. Уборка незерновой части урожая обеспечивается измельчителем-разбрасывателем, конструкция которого позволяет легко перейти из режима измельчения и разбрасывания соломы в режим укладки ее в валок. Кабина с площадкой управления выполнена с передним центральным расположением рабочего места. Кабина оборудуется кондиционером, фильтром очистки воздуха, стеклоочистителем, панорамным тонированным остеклением, солнцезащитной шторкой, плафоном внутреннего освещения, дополнительным сиденьем, термосом, аптечкой, десятью рабочими фарами и четырьмя транспортными, фарой-мигалкой, отопителем и шумозащитной облицовкой, холодильной камерой. Основные органы управления комбайном расположены на панели управления справа от оператора и сгруппированы по частоте их использования и функциональности. Гидравлическая система комбайна состоит из основной гидросистемы, гидросистемы объемного привода ходовой части, гидросистемы низкого давления для управления рабочими органами, гидросистемы объемного привода ротора, гидросистемы объемного привода мотовила, гидроуправления приводом вентилятора очистки, радиаторов масляных и двух гидробаков. Система электрооборудования – однопроводная, с минусом на массе, постоянного тока, напряжением 24 В, питается от генератора переменного тока и аккумуляторов. Электрическая система контроля включает в себя псевдосенсорную панель управления ПУ-181-02 ЮГИШ.426471.023, бортовую информационную систему ПИ-181-02 ЮГИШ.426471.022. |  |  |  |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |  |  |  |
| Показатели |  |  |  | Численные значения |  |
| Габаритные размеры комбайна |  |  |  |  |  |
| без адаптеров с наклонной камерой, мм: |  |  |  |  |  |
| - длина |  |  |  | 9140 |  |
| - ширина |  |  |  | 3970 |  |
| - высота (по бункеру) |  |  |  | 3960 |  |
| Габаритные размеры комбайна с жаткой РСМ-081.27, мм: |  |  |  |  |  |
| - в рабочем положении |  |  |  |  |  |
| длина |  |  |  | 10300 |  |
| ширина |  |  |  | 7470 |  |
| ширина (с выгрузным шнеком) |  |  |  | 10610 |  |
| высота (с открытой крышей бункера) |  |  |  | 4730 |  |
| - в транспортном положении (дальний транспорт) |  |  |  |  |  |
| длина с тележкой (без подборщика) |  |  |  | 16940 |  |
| ширина |  |  |  | 3670 |  |
| высота |  |  |  | 3960 |  |
| Ширина захвата жатки, м: |  |  |  |  |  |
| - конструкционная |  |  |  | 7,0 |  |
| - рабочая |  |  |  | 6,9 |  |
| Масса комбайна с наклонной камерой, кг: |  |  |  |  |  |
| - эксплуатационная |  |  |  | 17210 |  |
| Емкость зернового бункера, м3 |  |  |  | 10 |  |
| Рабочая скорость, км/ч |  |  |  | 6,75-9,39 |  |
| Транспортная скорость, км/ч |  |  |  | 20 |  |
| Тип молотилки |  |  |  | Аксиально роторная с вращающейся декой |  |
| Привод ротора, тип |  |  |  | Гидрообъемный |  |
| Диаметр ротора, мм |  |  |  | 762 |  |
| Длина ротора, мм |  |  |  | 3316 |  |
| Частота вращения ротора, с-1 |  |  |  | 250-1000 |  |
| Частота вращения деки, с-1 |  |  |  | 8 |  |
| Тип очистки |  |  |  | Двухрешетная жалюзийная |  |
| Вентилятор очистки |  |  |  | Двухсекционный центробежный |  |
| Площадь сепарации решет, м2 |  |  |  | 4,5 |  |
| Привод ходовой части |  |  |  | Гидрообъемный (ГСТ) |  |
| Вместимость топливного бака, л |  |  |  | 850 |  |

| Результаты испытаний |  |  |
| --- | --- | --- |
| Качество работы | Прямое комбайнирование озимой пшеницы Условия испытаний были близки к типичным по урожайности – 61,7-66,4 ц/га (по ТУ не менее 40 ц/га), но в связи с низкой влажностью зерна – 8,4-11,8 % (по ТУ – 10-18 %), влажностью соломы – 5,3-10,9 % (по ТУ – 10-18 %), соотношением зерна к соломе составило 1:0,95 (по ТУ 1:1,5). Полеглость и засоренность массива отсутствовала. Потери за молотилкой составили 1,37 %, за жаткой – 0,15 %, дробление зерна – 0,7 %, содержание сорной примеси – 0,2 %. Уборка кукурузы на зерно Условия испытаний были типичными для зоны и характеризовались урожайностью – 60,1-71,0 ц/га, отсутствием полеглости, полной спелостью, густотой растений – 42,1-45,12 тыс. шт./га, шириной междурядий – 68-73 см, высотой растений – 232-276 см, диаметром стебля – 11-28 мм, длиной початка – 16-25 см, высотой расположения нижнего початка – 95-120 см, влажностью зерна – 12,8-17,2 % и незерновой части – 12,3-14,0 %, отношением массы зерна к незерновой части – 1:1-1:1,3, что удовлетворяет требованиям НД и АТТ. Потери зерна за молотилкой составили 0,83 %, за жаткой – 0,80, высота среза – 21,8 см, дробление зерна – 2,8 %, содержание сорной примеси – 0,1 %. |  |
| Производительность | Прямое комбайнирование озимой пшеницы |  |
|  | Скорость движения, км/ч | 6,8 |
|  | Производительность за 1 час, га/т: |  |
|  | - основного времени | 4,67/27,85 |
|  | - сменного времени | 3,31/19,67 |
|  | Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га/кг/т | 12,3/2,07 |
|  | Коэффициент надежности выполнения технологического процесса | 1 |
|  | Уборка кукурузы на зерно |  |
|  | Скорость движения, км/ч | 9,2 |
|  | Производительность за 1 час, га/т: |  |
|  | - основного времени | 5,16/30,96 |
|  | - сменного времени | 3,29/19,72 |
|  | Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га/кг/т | 9,7/1,61 |
|  | Коэффициент надежности выполнения технологического процесса | 1 |
| Безопасность движения | Безопасность движения по дорогам общей сети обеспечена наличием внешних сигнальных световых приборов. При остановке (торможения комбайна гидростатическими механизмами (без применения педалей рабочего тормоза) обеспечена световая сигнализация сзади идущему транспорту |  |
| Техническое обслуживание | Техническое обслуживание (ТО) представляет собой комплекс операций по поддержанию работоспособности комбайна и агрегатируемых с ним адаптеров. Информация на проведение ТО достаточно полно отражена в инструкции по эксплуатации РСМ-181 и приспособления ПСП-10МВ и OROS-8258+HSА, что позволяет поддержать испытываемые машины в исправном состоянии: - ежесменное ТО (ЕТО) с трудоемкостью проведения, чел.-ч – 0,36 (оперативная трудоемкость, чел.-ч – 0,34); - первое ТО (ТО-1) с трудоемкостью, чел.-ч – 1,0 (оперативная трудоемкость, чел.-ч – 0,90); - второе ТО (ТО-2) с трудоемкостью 1,59 чел.-ч (оперативная трудоемкость – 1,40 чел.-ч); В систему обслуживания приспособления OROS-8258+HSА входят следующие основные виды ТО: - ЕТО трудоемкость проведения, чел.-ч – 0,40; оперативная трудоемкость проведения, чел.-ч – 0,39; - ТО-1 трудоемкость проведения, чел.-ч – 1,0; оперативная трудоемкость проведения, чел.-ч – 0,85 |  |

| ## Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Комбайн зерноуборочный самоходный РСМ-181 с двигателем Cummins QSM-11 соответствует своему назначению, в условиях испытаний на уборке озимой пшеницы прямым комбайнированием кукурузы на зерно, обеспечивает надежное выполнение технологического процесса с производительностью и другими эксплуатационно-технологическими и агротехническими показателями, удовлетворяющими требованиям проекта ТУ и НД. Конструкция комбайна имеет одно несоответствие требованиям безопасности и эргономичности, устранение которого не требует внесения существенных изменений в конструкцию комбайна. В целом комбайн хорошо вписывается в применяемые в зоне технологии возделывания основных с.-х. культур и найдет свое широкое применение в хозяйствах АПК зоны МИС. |  |
| Испытания проведены | ФГУ "Кубанская МИС", Краснодарский край, г. Новокубанск-3, ул. Кутузова, 5 |
| Испытания провел | Давыденко Николай Геннадьевич |
| Источник информации | Протокол № 07-50-2008 (4060082) от 05 декабря 2008 г. |