Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Кубанская государственная зональная машиноиспытательная станция

П р о т о к о л    и с п ы т а н и й

№ 07-50-2009  (1020162)

Агрегат дисковый комбинированный АДК-8

| Изготовитель (разработчик) |  |  | Адрес |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗАО "Апшеронский завод "Лессельмаш" |  |  | 352690, г. Апшеронск, Краснодарский край, ул. Королева, 122 |  |  |
| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |  |  |
| Агрегат дисковый комбинированный АДК-8 |  |  |  |  |  |
| Назначение | Предназначен для рыхления и подготовки почвы под посев зерновых и технических культур, измельчения и заделки в почву пожнивных остатков и сорной растительности, ввода в сельскохозяйственный оборот заброшенных, необрабатываемых в течение нескольких лет полей. Способен работать на полях с повышенной влажностью. |  |  |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |  |  |
| Средняя глубина обработки, см |  |  |  | 12,1-14,9 |  |
| Крошение почвы, % |  |  |  |  |  |
| размер фракций, мм |  |  |  |  |  |
| от 0 до 50 |  |  |  | 80,4-94,4 |  |
| Гребнистость поверхности почвы, см |  |  |  | 1,6-3,4 |  |
| Подрезание сорной растительности, % |  |  |  | 100 |  |
| Заделка пожнивных остатков, % |  |  |  | 67,5-87,1 |  |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |  |  |
| - навеска на трактор (способ агрегатирования) |  |  |  | Полуприцепной гидрофицированный |  |
| - перевод из рабочего в транспортное положение |  |  |  | Гидравлический |  |
| - настройка рабочих органов |  |  |  | Механическая |  |
| - время подготовки к работе (навеска), ч |  |  |  | 0,20 |  |
| Агрегатирование |  |  |  | CASE STEIGER STX 430 |  |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  |  |  | 0,25 |  |
| Эксплуатационная надежность |  |  |  | Удовлетворительная |  |
| Удобство управления |  |  |  | Удобно |  |
| Безопасность выполнения работ |  |  |  | Обеспечена |  |
| Описание конструкции машины |  |  |  |  |  |
| Агрегат дисковый комбинированный АДК-8 является полуприцепной машиной с трехрядным расположением дисковых рабочих органов: первые два ряда рабочих органов представляют собой сферические диски  560 мм, установленные на индивидуальных стойках, третий ряд рабочих органов представляет собой двухдисковые блоки с дисками  450 мм. |  |  |  |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |  |  |  |
| Показатели |  |  | Значение показателя |  |  |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |  |  |  |  |
| - в рабочем положении |  |  |  |  |  |
| длина |  |  | 8040 |  |  |
| ширина |  |  | 8600 |  |  |
| высота |  |  | 1640 |  |  |
| - в транспортном |  |  |  |  |  |
| длина |  |  | 8900 |  |  |
| ширина |  |  | 5200 |  |  |
| высота |  |  | 3450 |  |  |
| Рабочая ширина захвата, м |  |  | 7,75-7,9 |  |  |
| Глубина обработки, см |  |  | 12,1-14,9 |  |  |
| Масса машины (эксплуатационная), кг |  |  | 9905 |  |  |
| Рабочая скорость, км/ч |  |  | 9,61-12,3 |  |  |
| Результаты испытаний |  |  |  |  |  |
| Качество работы |  | Агрегат дисковый комбинированный АДК-8 испытывался в агрегате с трактором CASE STEIGER STX 430 на дисковом лущении стерни озимой пшеницы, подсолнечника и кукурузы, на всех фонах агрегат надежно выполняет технологический с эксплуатационно-технологи-ческими и агротехническими показателями качества, удовлетворяющими требованиям ТУ. На дисковом лущении стерни озимой пшеницы гребнистость поверхности почвы составила 1,6-2,8 см, крошение почвы по содержанию фракции до 50 мм составило 85,3-94,4 %, заделка пожнивных остатков составила 75,0-87,1%. На дисковом лущении стерни кукурузы гребнистость составила 2,2 см, крошение – 80,4 %, заделка пожнивных остатков – 67,7 %. На дисковом лущении стерни подсолнечника гребнистость поверхности равна 3,4 см, крошение почвы – 84,8 %, заделка пожнивных остатков – 67,5 %. Подрезание растительных остатков на всех фонах составило 100 %. |  |  |  |
| Производительность |  | Производительность за 1 час, га: |  |  |  |
|  |  | - основного времени |  |  | 8,17-9,50 |
|  |  | - технологического времени |  |  | 7,73-8,74 |
|  |  | - сменного времени |  |  | 5,82-6,55 |
|  |  | - эксплуатационного времени |  |  | 5,56-6,27 |
|  |  | Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га |  |  | 12,2-14,8 |
| Безопасность движения |  | Безопасность движения агрегата по дорогам общей сети обеспечена не полностью из-за габарита агрегата по ширине, составляющей 5,2 м, что выше допустимой величины 4,4 м. |  |  |  |
| Техническое обслуживание |  | При обслуживании агрегата проводится ежесменное техническое обслуживание: - трудоемкость ЕТО - 0,25 чел./ч - сезонное ТО проводится при постановке на хранение |  |  |  |
| ## Заключение по результатам испытаний |  |  |  |  |  |
| Агрегат дисковый комбинированный АДК-8 соответствует своему назначению, удовлетворительно агрегатируется с трактором CASE STEIGER STX 430, надежно выполняет технологический процесс, обеспечивая при этом агротехнические и эксплуатационно-технологические показатели, в основном соответствующие требованиям ТУ. При этом агрегат имеет 6 несоответствий требованиям ТУ. При условии устранения всех отмеченных недостатков агрегат АДК-8 найдет применение на обработке стерневых фонов. |  |  |  |  |  |
| Испытания проведены: |  |  | ФГУ "Кубанская МИС" |  |  |
|  |  |  | Краснодарский край, г. Новокубанск-3, ул. Кутузова, 5 |  |  |
| Испытания провела: |  |  | Белименко Людмила Ивановна |  |  |
| Источник информации: |  |  | Протокол испытаний № 07-50-2009 (1020162) от 09 ноября 2009 года |  |  |