Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Кубанская государственная зональная машиноиспытательная станция

П р о т о к о л    и с п ы т а н и й

№ 07-50-2010 (4060212)

Комбайн самоходный зерноуборочный РСМ-152 "ACROS 590 Plus" 
(двигатель CUMMINS, 325 л.с.) с серийной очисткой МСУ

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| Технический центр ООО "Комбайновый Завод "Ростсельмаш" | 344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Комбайн самоходный зерноуборочный РСМ-152 "ACROS 590 Plus" (двигатель CUMMINS, 325 л.с.) с серийной очисткой МСУ Жатвенная часть РСМ-081.27 Приспособление для уборки подсолнечника ПСП-810-13 Приспособление для уборки кукурузы на зерно ППК-81-15. |  |  |  |  |
| Назначение | Самоходный зерноуборочный комбайн РСМ-152 "ACROS 590 Plus" предназначен для уборки зерновых колосовых культур прямым и раздельным комбайнированием в основных зерносеющих зонах страны, а с применением дополнительных приспособлений: ПСП-810-13 - для уборки подсолнечника; ППК-81-15 - для уборки кукурузы на зерно. |  |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |  |
| Прямое комбайнирование озимой пшеницы в агрегате с жаткой РСМ-081.027 |  |  |  |  |
| Суммарные потери зерна за агрегатом, % |  |  |  | 1,97 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| - за молотилкой |  |  |  | 1,48 |
| - за жаткой |  |  |  | 0,49 |
| Дробление зерна, % |  |  |  | 2,0 |
| Содержание сорной примеси, % |  |  |  | 0,2 |
| Уборка кукурузы на зерно в агрегате с приспособлением ППК-81-15 |  |  |  |  |
| Суммарные потери зерна за агрегатом, % |  |  |  | 1,12 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| - за молотилкой |  |  |  | 0,41 |
| - за приспособлением |  |  |  | 0,71 |
| Дробление зерна, % |  |  |  | 6,2 |
| Содержание сорной примеси, % |  |  |  | 0,4 |
| Производительность |  |  |  |  |
| за 1 час основного времени, га/ч, т/ч: |  |  |  |  |
| - на прямом комбайнировании озимой пшеницы (эксплуатационно-технологические испытания) |  |  |  | 3,78/20,41 |
| - на уборке кукурузы на зерно (эксплуатационно-технологические испытания) |  |  |  | 4,78/29,44 |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |  |
| - навеска (способ агрегатирования) |  | Гидроцилиндрами, установленными на ведущем мосту |  |  |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | Гидравлический |  |  |
| - настройка основных рабочих органов |  |  |  |  |
| частота вращения молотильного барабана, вентилятора очистки и мотовила жатки |  | Клавишей с места оператора при помощи электрогидро-распределителя |  |  |
| зазор между бичами барабана и деки |  | Клавишей с места оператора при помощи силового электропривода |  |  |
| величина открытия жалюзи решет очистки |  | Винтовым механизмом на левой боковине корпуса молотилки |  |  |
| - трудоемкость подготовки машины к работе (навески), чел.-ч |  |  |  |  |
| с платформой-подборщиком |  | Не определялась |  |  |
| с жаткой РСМ-081.27 |  | 0,12 |  |  |
| с приспособлением ПСП-810-13 |  | 0,25 |  |  |
| с приспособлением ППК-81-15 |  | 0,25 |  |  |
| Агрегатирование |  | РСМ-152 "ACROS 590 Plus" агрегатируется с жаткой РСМ-081.27, платформой-подборщиком, приспособлениями ПСП-810-13, ППК-81-15 |  |  |
| Эксплуатационная потребляемая мощность, кВт |  | 218 |  |  |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч: |  |  |  |  |
| - с жаткой РСМ-081.27 |  | 0,25 |  |  |
| Эксплуатационная надежность |  | Удовлетворительная |  |  |
| Коэффициент готовности по оперативному времени |  | 0,99 |  |  |
| Удобство управления |  | Удобно |  |  |
| Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |  |  |
| Описание конструкции машины |  |  |  |  |
| Самоходный зерноуборочный комбайн РСМ-152 "ACROS 590 Plus" создан на базе комбайна РСМ-142 "ACROS 530" с целью увеличения пропускной способности. Основным отличием от базовой модели является двухкаскадная очистка, второй каскад образуется за счет применения дополнительного решета (предрешето) с двухсекционным вентилятором очистки. На комбайне также установлено дополнительное модифицированное оборудование: - система копирования рельефа поля (СКРП); - редуктор понижения оборотов барабана; - половоразбрасыватель; - удлиненный выгрузной шнек; - автоматическая централизованная система смазки (АЦСС); - пневмосистема; - наклонная камера с разгонным битером; - влагозащищенный бункер; - опытный измельчитель с возможностью укладки валка по ходу движения назад; - мост с увеличенным моментом производства фирмы ZF; - гидросистема с насосом переменной производительности. Комбайн зерноуборочный РСМ-152 "ACROS 590 Plus" предназначен для одновременного среза или подбора из валков и обмолота зерновых колосовых культур, очистки мелкосоломистого вороха, обработки или укладки в валок незерновой части урожая на полях с уклоном до 8 во всех зерносеющих зонах. В зависимости от технологии уборки, условий эксплуатации комбайн может оборудоваться: - жаткой для уборки зерновых колосовых культур на корню; - платформой-подборщиком для подбора зерновых колосовых культур из валков; - тележкой транспортной для перевозки жатки; - для уборки незерновой части урожая комбайн оборудован измельчителем-разбрасывателем. При применении специальных приспособлений комбайн может использоваться на уборке подсолнечника, кукурузы на зерно, зернобобовых, крупяных культур, а также семенников трав и овощных культур. Комбайн состоит из жатки или платформы-подборщика, наклонной камеры, агрегата молотильного, ходовой части, рабочего места оператора, установки моторной, гидрооборудования, электрооборудования, системы контроля и управления работой агрегатов и рабочих органов, половоразбрасывателя, измельчителя-разбрасывателя, а также автоматической централизованной системой смазки (АЦСС) и пневмосистемы. Жатка состоит из: каркаса, аппарата режущего, шнека, мотовила, гидрооборудования, электрооборудования. Жатка навешивается на рамку проставки которая шарнирно соединяется с наклонной камерой. Наклонная камера шарнирно соединяется с молотилкой комбайна и опирается с помощью двух гидроцилиндров на балку моста ведущих колес. Наклонная камера без приемного битера предназначена для транспортировки хлебной массы от жатки в молотилку и состоит из корпуса, внутри которого расположен цепочно-планчатый транспортер плавающего типа, верхнего и нижнего валов, верхнего разгонного битера лопастного типа. Молотильный аппарат включает в себя молотильный барабан с редуктором (с возможностью работы на повышенной и пониженной частоте вращения), подбарабанье с электромеханическим управлением, отбойный битер, пятиклавишный соломотряс с площадью сепарации 6,15 м2, очистку двухкаскадную ветрорешетную общей площадью 5,1 м2 (второй каскад образуется за счет применения дополнительного решета – предрешета), с верхним и нижним решетами, вентилятор очистки осевой центробежный, двухсекционный, транспортирующее устройство (колосовой элеватор с домолачивающим устройством и распределительным шнеком, зерновой элеватор), бункер для зерна емкостью 9 м3, выгрузной шнек башенного типа. Моторная установка предназначена для обеспечения привода всех систем комбайна. Установка расположена на крыше молотилки за бункером зерна и состоит из двигателя, установленного на подмоторной раме, системы питания двигателя воздухом, выхлопной системы, блока радиаторов, пневматической системы, трубопроводов, системы слива. Моторная установка оснащена двигателем "Cummins 6LTAA8.9-С325" (мощность 325 л.с.). Ходовая часть предназначена для обеспечения движения комбайна и состоит из мостов ведущих и управляемых колес, рулевого управления и тормозов. Колеса комбайна оснащены пневматическими шинами. Кабина с площадкой управления выполнена с передним центральным расположением рабочего места оператора. Кабина рабочего места каркасного типа с большой площадью остекления, с панорамным ветровым и широким задним окном, подрессоренная, двухместная, с двумя дверьми. Кабина оборудована стеклоочистителем с электроприводом, подрессоренным сиденьем, системой кондиционирования и обогрева воздуха, виброшумоизоляцией и обивкой из современных материалов. Органы управления и контроля работы комбайна включают в себя панель управления двигателем, пульт управления рабочими органами, рычаг управления движением комбайна, рычаг управления коробкой диапазонов комбайна, рулевую колонку механизм управления тормозами и стояночный тормоз. Основные органы управления комбайна расположены на панели управления справа от оператора и сгруппированы по частоте их использования и функциональности. Система контроля. Панель информационная ПИ-142-03 предназначена для: - сбора и обработки информации о состоянии систем, агрегатов и узлов комбайна и вывода показателей этих параметров на экран; - вывода на экран по требованию оператора значений качественных показателей работы комбайна; - оповещения об аварийных ситуациях и отказах в виде графической, звуковой и речевой информации с фиксацией даты и времени возникновения; - оповещения о необходимости проведения технического обслуживания; - отображения на экране, по требованию оператора, рекомендуемых режимов работы и параметров регулировки и настройки комбайна на конкретные условия работы. Гидравлическая система комбайна состоит из пяти подсистем с общим гидробаком: - основной гидросистемы; - гидросистемы объемного привода ходовой части; - гидросистемы объемного рулевого управления; - гидросистемы низкого давления управления рабочими органами; - гидросистемы объемного привода сетки воздухозаборника. На комбайне установлена автоматическая централизованная система смазки (АЦСС). Система предназначена для периодической подачи смазочного материала к 42 труднодоступным узлам трения на комбайне. Пневматическая система предназначена для очистки узлов и агрегатов комбайна, а также для накачивания шин. |  |  |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |  |  |
| Показатели |  |  | Численные значения |  |
| Габаритные размеры комбайна |  |  |  |  |
| без адаптеров с наклонной камерой, мм: |  |  |  |  |
| - длина |  |  | 9950 |  |
| - ширина |  |  | 3890 |  |
| - высота (по бункеру) |  |  | 3860 |  |
| Габаритные размеры комбайна с жаткой РСМ-081.27, мм: |  |  |  |  |
| - в рабочем положении |  |  |  |  |
| длина |  |  | 12370 |  |
| ширина |  |  | 7540 |  |
| ширина (с выгрузным шнеком) |  |  | 11260 |  |
| высота (с открытой крышей бункера) |  |  | 4670 |  |
| - в транспортном положении (дальний транспорт) |  |  |  |  |
| длина с тележкой (без подборщика) |  |  | 17500 |  |
| ширина |  |  | 3890 |  |
| высота |  |  | 3860 |  |
| Ширина захвата жатки, м: |  |  |  |  |
| - конструкционная |  |  | 7,0 |  |
| - рабочая |  |  | 6,7-6,8 |  |
| Масса комбайна с жаткой РСМ-081-27, кг: |  |  |  |  |
| - эксплуатационная |  |  | 16180 |  |
| Емкость зернового бункера, м3 |  |  | 9,0 |  |
| Рабочая скорость, км/ч |  |  | 3,91-11,4 |  |
| Транспортная скорость, км/ч |  |  | 20 |  |
| Молотильный барабан |  |  | Бильный с 10 бичами |  |
| Диаметр барабана, мм |  |  | 800 |  |
| Частота вращения барабана, с-1 |  |  | 430-970 |  |
| Частота вращения барабана с приводом редуктор, понижающий обороты барабана, с-1 |  |  | 210-460 |  |
| Тип очистки |  |  | Ветрорешетная, двухкаскадная с жалюзийными решетами |  |
| Вентилятор очистки |  |  | Двухсекционный центробежный |  |
| Вместимость топливного бака, л |  |  | 540 |  |

| Результаты испытаний |  |  |
| --- | --- | --- |
| Качество работы | Прямое комбайнирование озимой пшеницы Условия проведения эксплуатационно-технологических испытаний были близкими к типичным для зоны МИС и характеризовались урожайностью 53,3 ц/га (по ТУ не менее 40 ц/га), влажностью зерна 7,4 % (по ТУ – 10- 18 %), влажностью соломы 4,6 % (по ТУ – 10-18 %), отсутствием засоренности массива и полеглости растений и отличались от нормативных отношением массы зерна к массе соломы 1:1,1 (по ТУ 1:1,5 %), массой 1000 зерен-39,9 г (по ТУ не менее 40 г), что обусловлено сложными погодно-климатическими условиями в период вегетации растений, а также во время уборки. Влажность почвы в слое от 0 до 10 см составила 24,7 %, твердость почвы в слое от 0 до 10 см – 1,1МПа. Потери зерна при эксплуатационно-технологической оценке составили: за молотилкой – 1,48 %, за жаткой – 0,49 %, дробление зерна – 2,0 %, содержание сорной примеси – 0,2 %. Уборка кукурузы на зерно Условия проведения испытаний на уборке кукурузы были типичными для зоны и характеризовались урожайностью зерна 61,4 ц/га, высотой растений 170-240 см, влажностью зерна 9,6% и незерновой части 25,1 %. Также следует отметить, что в связи с высокой среднедневной температурой воздуха ускорилось созревание зерна, которое произошло несколько раньше агросроков, а также произошло преждевременное увядание листвы и стеблей. Потери зерна за молотилкой составили 0,41 %, за приспособлением 0,71 %, дробление зерна 6,2 % и содержание сорной примеси 0,4 %. |  |
| Производительность | Прямое комбайнирование озимой пшеницы |  |
|  | Скорость движения, км/ч Производительность за 1 час, га/т: | 5,6 |
|  | - основного времени | 3,78/20,41 |
|  | - сменного времени | 2,77/14,96 |
|  | Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га/кг/т | 8,8/1,63 |
|  | Коэффициент надежности выполнения технологического процесса | 1 |
|  | Уборка кукурузы на зерно |  |
|  | Скорость движения, км/ч | 8,5 |
|  | Производительность за 1 час, га/т: |  |
|  | - основного времени | 4,78/29,44 |
|  | - сменного времени | 3,24/19,98 |
|  | Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га/кг/т | 9,4/1,53 |
|  | Коэффициент надежности выполнения технологического процесса | 1 |
| Безопасность движения | Безопасность движения комбайна по дорогам общей сети обеспечена наличием внешних сигнальных световых приборов и рабочей тормозной системы. Однако следует отметить, что уровень безопасности движения по дорогам общей сети снижен из-за того, что световая сигнализация при остановке (торможении) комбайна гидростатическим механизмом (без применения педалей рабочего тормоза) отсутствует. |  |
| Техническое обслуживание | Техническое обслуживание (ТО) представляет собой комплекс операций по поддержанию работоспособности комбайна и агрегатируемых с ним адаптеров. Информация на проведение ТО достаточно полно отражена в инструкции по эксплуатации комбайна РСМ-152 "ACROS 590 Plus" и приспособления ПСП-810-13 и ППК-81-15, что позволяет поддержать испытываемые машины в исправном состоянии: - ежесменное ТО (ЕТО) с трудоемкостью проведения, чел.-ч – 0,25 (оперативная трудоемкость – 0,22чел.-ч); - первое ТО (ТО-1) с трудоемкостью, чел.-ч – 1.25 (оперативная трудоемкость – 1,22 чел.-ч); - второе ТО (ТО-2) с трудоемкостью 2.5 чел.-ч (оперативная трудоемкость – 2.6 чел.-ч). |  |

| ## Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Комбайн зерноуборочный самоходный РСМ-152 "ACROS 590 Plus" (двигатель CUMMINS, 325 л.с.) с серийной очисткой МСУ соответствует требованиям ТУ. Комбайн в агрегате с жаткой РСМ-081.27 обеспечивает в условиях испытаний производительность и другие эксплуатационно-технологические и агротехнические показатели, соответствующие требованиям ТУ, а также имеет достаточную техническую надежность. Комбайн удачно вписывается в применяемые в зоне МИС технологии возделывания сельскохозяйственных культур, использование его в комплексе машин обеспечивает существенный экономический эффект, и поэтому комбайн найдет свое применение в хозяйствах АПК зоны МИС. |  |
| Испытания проведены | ФГУ "Кубанская МИС", Краснодарский край, г. Новокубанск-3, ул. Кутузова, 5 |
| Испытания провел | Колотий Алексей Григорьевич |
| Источник информации | Протокол № 07-50-2010 (4060212) от 19 ноября 2010г. |