Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Кубанская государственная зональная машиноиспытательная станция

П р о т о к о л    и с п ы т а н и й

№ 07-50-2012 (1170012)

Бур навесной БНП-1

| Изготовитель (разработчик) |  |  |  | Адрес |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО "АГРО-ТЕХ" |  |  |  | 347939, Россия, г. Таганрог, Ростовская область, ул. Пархоменко, 19 |  |  |
| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |  |  |  |
| Бур навесной БНП-1 |  |  |  |  |  |  |
| Назначение | Предназначен для бурения в земле вертикальных и наклонных ям. Служит для применения в сельском хозяйстве и строительстве, при посадке деревьев и кустов, устройстве ограждений и для других земельных работ. |  |  |  |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |  |  |  |
| Время бурения одной ямы, с |  |  |  |  |  | 13 |
| Размер вырытых ям, см: |  |  |  |  |  |  |
| - глубина ям |  |  |  |  |  | 58,4-58,6 |
| - диаметр ям |  |  |  |  |  | 54,1-59,2 |
| Разброс почвы в зоне ямы, см |  |  |  |  |  | 108,2-136,4 |
| Наличие рыхлой земли на дне ямы: |  |  |  |  |  |  |
| см |  |  |  |  |  | 13,0-14,5 |
| кг |  |  |  |  |  | 16,9-26,9 |
| Число выбуренных ям, шт. |  |  |  |  |  | 1276 |
| Расстояние между ямами, см |  |  |  |  |  | 300 |
| Забивание и залипание рабочих органов |  |  |  |  |  | Не отмечено |
| Производительность Производительность за час га/шт.: - основного времени |  |  |  |  |  | 0,65/270 |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |  |  |  |
| - навеска (способ агрегатирования) |  |  |  |  |  | Навесной, гидрофицированный |
| - привод |  |  |  |  |  | От ВОМ трактора, 540 об/мин |
| - перевод из рабочего в транспортное положение |  |  |  |  |  | При помощи ГНС трактора |
| - настройка рабочих органов |  |  |  |  |  | Установка глубины бурения и угла наклона - механический |
| - время подготовки к работе, ч |  |  |  |  |  | 0,12 |
| Агрегатирование |  |  |  |  |  | Кл. 9,0 кН; МТЗ-80/82 |
| Потребляемая мощность, кВт: |  |  |  |  |  |  |
| - на привод рабочего органа бура от ВОМ трактора |  |  |  |  |  | 19,5-23,5 |
| - агрегатом |  |  |  |  |  | 22,0-26,0 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,20 |
| Эксплуатационная надежность |  |  |  |  |  | Удовлетворительная |
| Удобство управления |  |  |  |  |  | Удобно |
| Безопасность выполнения работ |  |  |  |  |  | Обеспечена |
| Описание конструкции машины |  |  |  |  |  |  |
| Бур навесной БНП-1 состоит из следующих основных единиц: рамы, балансира с демпфирующей тягой, редуктора, шнека, стойки передней и задней. Спереди на раме установлено навесное устройство для навешивания бура на трактор. Сзади рамы, шарнирно, на подшипниковых опорах установлен балансир с привинченным к нему редуктором. На выходном валу редуктора установлен рабочий орган – шнек. Редуктор приводится в движение шарнирно-телескопическим валом от ВОМ трактора. Глубина бурения устанавливается с помощью задней стойки, которая крепится к раме в трех разных положениях. Изменением длины верхней тяги навески регулируется момент упора шнека в грунт и угол наклона бурения. |  |  |  |  |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |  |  |  |  |
| Показатели |  |  |  |  | Значение показателя |  |
| Габаритные размеры бура в положении хранения, мм: |  |  |  |  |  |  |
| длина |  |  |  |  | 1500 |  |
| ширина |  |  |  |  | 840 |  |
| высота |  |  |  |  | 1300 |  |
| Габаритные размеры бура в агрегате с трактором МТЗ-82, мм: |  |  |  |  |  |  |
| - в рабочем положении |  |  |  |  |  |  |
| длина |  |  |  |  | 1570 |  |
| ширина |  |  |  |  | По трактору |  |
| высота |  |  |  |  | По трактору |  |
| - в транспортном положении |  |  |  |  |  |  |
| длина |  |  |  |  | 1570 |  |
| ширина |  |  |  |  | По трактору |  |
| высота |  |  |  |  | По трактору |  |
| Диаметр бура, мм |  |  |  |  | 500 |  |
| Глубина бурения, см |  |  |  |  | 40-70 |  |
| Масса машины (эксплуатационная), кг |  |  |  |  | 170 |  |
| Минимальный радиус поворота агрегата (по крайней наружной точке), м |  |  |  |  | 6,0 |  |
| Рабочая скорость при переездах, км/ч |  |  |  |  | 1,7 |  |
| Результаты испытаний |  |  |  |  |  |  |
| Качество работы |  | Испытания бура навесного БНП-1 проводились на бурении посадочных ям в агрегате с трактором МТЗ-82. Условия испытаний были в основном типичными для зоны и характеризовались влажностью почвы в обрабатываемом слое по горизонтам от 8,2 до 17,9 % (норматив СТО АИСТ 1.12-2006 – не более 25%), твердостью почвы в обрабатываемом слое – от 1,8 до 3,8 МПа (норматив – не более 4,0 МПа). Среднее расстояние между ямами составляло 3,0 м. В сложившихся условиях буром БНП-1 было вырыто 1276 шт. ям. Средняя глубина пробуренных ям составила 58,5 см (по НД – 40-70 см), диаметр ям составил 55,0 см (по НД – 20-60 см). Разброс почвы в зоне ям составил 108,2-111,0 см, что, в основном, соответствует требованиям НД (два диаметра ямы). На дне ямы остается рыхлый слой почвы толщиной от 13,0 до 14,5 см, массой от 16,9-26,9 кг, что несколько превышает требования НД – 0,2 глубины лунки или 11,7 кг. При этом отрицательного влияния на качество посадки саженцев не отмечено. Забивания и залипания шнека бура не отмечено. Таким образом, показатели качества выполнения технологического процесса буром навесным БНП-1 в основном соответствуют требованиям НД. |  |  |  |  |
| Производительность |  | Испытания бура навесного БНП-1 проводились на бурении ям для посадки саженцев деревьев в агрегате с трактором МТЗ-82. Условия испытаний были типичными для зоны и соответствовали требованиям НД. При технологической скорости переезда 1,7 км/ч (по СТО АИСТ 1.12-2006 – до 5 км/ч) производительность бура БНП-1 за час основного времени составила 0,65 га и 270 шт. Производительность за час сменного времени составила 0,53 га и 222 шт. Удельный расход топлива за время сменной работы составил 0,06 кг/шт. 25,6 кг/га. За нормативную смену выработка составила 5,0 га и 1276 шт. ям. |  |  |  |  |
| Безопасность движения |  | Из-за отсутствия обозначения габаритов бура, уровень безопасного транспортирования его в агрегате с ЭС по дорогам общей сети снижен. Транспортная скорость – не более 20 км/ч. |  |  |  |  |
| Техническое обслуживание |  | Предусмотрено ежесменное, периодическое, сезонное ТО и перед постановкой на хранение. Трудоемкость ЕТО – 0,20 чел.-ч. Инструкция по эксплуатации содержит достаточно информации по проведению операций ТО. |  |  |  |  |
| ## Заключение по результатам испытаний |  |  |  |  |  |  |
| Бур навесной БНП-1 соответствует своему назначению, в агрегате с трактором МТЗ-82 надежно выполняет технологический процесс, обеспечивая агротехнические и эксплуатационно-технологические показатели, в основном соответствующие требованиям ТУ и НД. Конструкция бура имеет два несоответствия по двум пунктам ГОСТ 53489-2009. |  |  |  |  |  |  |
| Испытания проведены: |  |  | ФГБУ "Кубанская МИС", 352243, Россия, Краснодарский край, г. Новокубанск-3, ул. Кутузова, 5 |  |  |  |
| Испытания провел: |  |  | Косценская Надежда Васильевна |  |  |  |
| Источник информации: |  |  | Протокол № 07-50-2012 (1170012) от 14 ноября 2012 года |  |  |  |